УТВЕРЖДАЮ

Директор по качеству

________________ Н.В. Бобков

«____» _______________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку нестандартного технологического оборудования

намоточного станка для изготовления термопреобразователей

г. Обнинск, 2025

Наименование и основание для выполнения разработки

  - Станок намоточный для изготовления термопреобразователей (далее – Оборудование).

  - Основание для разработки: модернизация оборудования для непрерывного и бесперебойного производства термопар надлежащего качества.

Назначение оборудования, функциональные и технические требования

  - Назначение Оборудования

Оборудование предназначено для изготовления термоприобразовательной проволоки в однослойной хлопчатобумажной оплетке однонаправленным методом.

  - Требования к исполнению Оборудования:

- принципиальная схема Оборудования представлена на рисунке 1;

- возможность использования ХБ ниток на разных типах бобин (рис.1 поз. 2);

- емкость для клея БФ-4 по ГОСТ 12172-2016 (рис.1 поз. 4) с уплотнителем на выходе для удаления излишков клея, легкоочищаемая от клея, с возможностью снятия для удаления остатков клея;

- защитные стенки с 3-х противоположных сторон от оператора из прозрачного оргстекла;

- просушивающая камера (осушитель) после ёмкости с клеем (рис.1 поз. 5) с направляющими, предотвращающими касание проволоки внутренних поверхностей камеры, независимым включением и возможностью регулировки температуры нагрева;

- счетчик намотанной проволоки в изоляции;

- синхронная остановка двигателей протяжки и намотки нитки;

- возможность управлять станком только с одной стороны (по длинной стороне);

- исполнение в металле – рама-стол окрашены с дополнительными полками для бобин.

Рис.1 Принципиальная схема намоточного станка

1 – бобина с исходной термоэлектродной проволокой

2 – шпиндель с катушками для ниток

3 – валы направления

4 – емкость с клеем

5 – осушитель

6 – подвижная направляющая каретка

7 – бобина с термоэлектродной проволокой в хлопчатобумажной оплетке

  - Технические требования к Оборудованию:

| № п/п | Наименование параметра | Значение | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диаметр проволоки | 0,2 - 0,5 | мм |
| 2 | Габариты бобин для проволоки | D = 200; L = 200; dвн = 31 * D = 160; L = 160; dвн = 23 ** D = 125; L = 95; dвн = 17 *** | мм |
| 3 | Скорость протяжки проволоки, не менее | 2 | м/мин |
| 4 | Тип, плотность ниток | 100ЛХ, 50*2 | текс |
| 5 | Типы бобин ниток | Широкая: 115*60 (конус) Узкая: 60*30 (цилиндр) | мм |
| 6 | Объем емкости для клея | 300 – 500 | мл |
| 7 | Температура нагрева просушивающей камеры | до 300 | °С |
| 8 | Длина просушивающей камеры, не менее | 200 | мм |
| 9 | Средняя скорость изменения относительной влажности, не менее | 10 | %/мин |
| 10 | Длительность работы станка непрерывно, не менее | 10 | час |
| 11 | Габариты станка (ШхВхГ), не более | 1800х2100х600 | мм |
| 12 | Масса станка, не более: | 400 | кг |

*	Пластиковая бобина с исходной проволокой массой 10±1 кг;

** 	Пластиковая бобина с исходной проволокой массой 5±0,5 кг;

*** 	Деревянная бобина, на которую перематывается исходная проволока и наматывается проволока в хлопчатобумажной оплетке.

Система управления Оборудованием

3.1. Управление Оборудованием должно осуществляться с панели управления с визуализацией параметров процесса на мониторе/экране/дисплее.

3.2. Работа станка в ручном и программном режимах.

3.3. Доступ к ёмкости с клеем для долива и очистки.

3.4. Возможность включения в ручном режиме двигателей по отдельности.

3.5. Система предотвращения разрыва проволоки между холостой бухтой и бухтой с приводом.

Комплект ЗИП включая быстроизнашиваемые детали и узлы

4.1. 20 бобин подходящих станку, взаимозаменяемые, размерами в диаметре не более 200 мм, в ширине не более 200 мм.

4.2. Дополнительные уплотнители на выходе из емкости для клея, для удаления излишков клея.

4.3. Руководство по эксплуатации.

Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

5.1. В эксплуатационной документации должно быть предусмотрено техническое обслуживание Оборудования, порядок его консервации (переконсервации) и ремонта, обеспечивающее исправное функционирование в течение всего срока эксплуатации.

5.2. Конструкция Оборудования должна быть ремонтопригодной.

5.3.   Однотипные детали и сборочные единицы Оборудования должны быть взаимозаменяемы.

5.4. Составные части Оборудования должны быть приспособлены к выполнению регулировочных работ в процессе технического обслуживания и ремонта.

5.5. Составные части Оборудования, требующие защиты от вибрации и ударов, в необходимых случаях должны быть амортизированы.

5.6. В Оборудовании должна быть предусмотрена возможность автоматического контроля работоспособности, прогнозирования и выявления неисправностей.

5.7. Оборудование предназначено для эксплуатации в стационарных условиях в помещении при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 35С, относительная влажность окружающего воздуха не более 85%.

5.8. Крепежные детали разъемных соединений должны быть предохранены от саморазъединения.

5.9.   В конструкции Оборудования должны применяться резьбовые соединения, в том числе и с защитными покрытиями, номинальные размеры, допуски и посадки которых соответствуют государственным стандартам.

5.10. Конструкция и расположение разъемных соединений должны обеспечивать возможность применения стандартного инструмента. При невозможности применения стандартного инструмента по письменному согласованию с Заказчиком допускается применить специальный инструмент. В этом случае специальный инструмент поставляется в комплекте поставки оборудования.

5.11. Съемные и разъединяющие составные части Оборудования должны иметь конструктивные элементы (ключи), предотвращающие их неправильную установку и подключение.

5.12. В Оборудовании должна быть предусмотрена сигнализация о неисправностях, недопустимых опасных режимах функционирования и выходе из строя составных частей Оборудования.

5.13. Конструкция Оборудования должна предусматривать устройства (металлизацию, зануление, заземление и др.), обеспечивающие защиту Оборудования и ее составных частей от повреждений при воздействии статического электричества, электрических и тепловых перегрузок, коротких замыканий, а так же защиту от превышения нижнего и верхнего пределов температуры во внутреннем объёме с аварийной сигнализацией и отключением Оборудования.