|  | - «УТВЕРЖДАЮ» - Главный технолог - ___________ /С.Н. Копейкин / - «__» ___________ 20__ г. |
| --- | --- |

Номер строки РПЗ: 1479-2025-________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ____ Намоточный рядового намоточного станка НС-15 ____

- Наименование и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование Товара, марка (товарный знак), страна-изготовитель | Назначение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Намоточный рядового намоточного станка НС-15 или эквивалент | Высокотехнологичный настольный станок, предназначенный для прецизионной рядовой намотки изделий с шириной намотки до 115 мм, диаметром до 150 мм и проводом до 1,0 мм. | шт. | 1 |

- Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и комплектации товара:

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальный диаметр провода | Не более 0,01 мм |
| 2 | Максимальный диаметр провода | Не менее 1,0 мм |
| 3 | Шаг намотки, мм | не менее 0,01 и не более 99 |
| 4 | Максимальная ширина сердечника, мм | Не более 115 |
| 5 | Точность программирования программирования шага, мм/об | Не менее 0,001 |
| 6 | Кол-во программ в памяти | Не менее 499 |
| 7 | Диагональ дисплея панели, дюйм | Не менее 7 |
| 8 | Мощность сервопривода, Вт | Не более 750 |
| 9 | Максимальная скорость, об/мин | Не более 1500 |
| 10 | Электропитание, В | 220 |
| 11 | Номинальная мощность, Вт | Не более 1200 |
| 12 | Язык интерфейса панели | Русский |

- Состав и объем работ:

| № п/п | Объем выполнения работ | Содержание требований, нормативные или иные основания для формирования требований | Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполненных работ потребностям Заказчика (приемка работ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка товара | Поставка оборудования. | Товарная накладная (ТОРГ-12) или УПД |
| 2 | Монтажные и пусконаладочные работы | Выполнить установку, подключение всех систем, настройку и регулировку оборудования, а также выполнить работы с подтверждением всех заявленных характеристик оборудования. | Акт выполненных работ |
| 3 | Инструктаж персонала работе на оборудовании | Передать навыки по работе и техобслуживанию оборудования. | Акт выполненных работ |

- Требования к составу документации:

При поставке и приемке товара Поставщиком передается Заказчику следующая документация в полном объеме на русском языке:

| № п/п | Наименование документации |
| --- | --- |
| 1 | Паспорт |
| 2 | Сертификат качества или сертификат соответствия |
| 3 | Гарантийный талон |
| 4 | Руководство по эксплуатации на русском или английском языке (в электронном формате) |
| 5 | Руководство пользователя ПО на русском или английском языке (в электронном формате) |
| 6 | Техническая документация на русском или английском языке |

- Требования к таре и упаковке, маркировке товара

  - Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями изготовителя к таре и упаковке для поставляемого товара или в соответствии с ГОСТ (ТУ), отвечающим обязательным требованиям технических регламентов Российской Федерации, Таможенного союза, соответствующих действующих стандартов и других нормативных документов к правилам перевозки товара соответствующим видом транспорта (ов).

  - Данная упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара, его защиту от порчи и повреждений при нормальном обращении, обычных условиях транспортировки любым средством транспорта к конечному пункту назначения, нескольких перегрузках, а также на период хранения до проведения монтажа в части воздействия климатических и механических факторов.

  - Тара и упаковка должны иметь маркировку, отвечающую обязательным требованиям соответствующих стандартов.

  - На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

-	наименование товара;

-	количество в упаковке;

-	товарный знак завода-изготовителя;

-	страна-производитель;

-	дата, месяц, год изготовления.

  - Все грузовые места, которые нуждаются в особенных условиях обращения, должны иметь следующую дополнительную маркировку: «Верх! Осторожно! Не кантовать!».

  - Стоимость тары (упаковки) товара входит в общую цену Договора и отдельно не оплачивается.

  - Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за порчу или повреждение товара вследствие ненадлежащей упаковки.

- Требования к качеству и безопасности товара

  - Товар (оборудование и применяемые  материалы, узлы, детали, запасные части) должен быть новым, не находившемся в эксплуатации (в том числе демонстрационных залах, на выставках и т.д.), не восстановленным, не имеющим видимых и скрытых дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании его в соответствии с техническими требованиями, не собранным из восстановленных узлов и агрегатов материала, не модифицированным и не переделанным, не поврежденным, не имеющим каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

  - Товар должен соответствовать обязательным требованиям инструкций, стандартов, технических условий, к качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и подтверждаться сертификатами соответствия, в т.ч.:

- ГОСТ 2582-2013 – Намотка обмоток электрических машин. Методы механических испытаний.

- ГОСТ 16130-72 – Трансформаторы малой мощности. Общие технические требования.

Техническим регламентам Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

  - Товар должен обеспечивать безопасные условия труда при монтаже, обслуживании, эксплуатации и ремонтных работах в соответствии с требованиями государственных стандартов Российской Федерации по безопасности труда и промышленной упаковке.

  - При осуществлении поставки Поставщик должен представить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и/или сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый товар, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации.

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара

  - Гарантийные обязательства Поставщика перед Заказчиком в отношении выполненных обязательств действуют в течение срока, установленного изготовителем, но не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приемки – передачи товара (далее – гарантийный срок).

  - Гарантия качества товара распространяется на весь товар в целом, включая все составляющие его части (комплектующие изделия), кроме расходных материалов.

  - Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работ, если иное не предусмотрено законом.

  - Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество поставленного товара, конструкций, изделий, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения обязательств в соответствии с Требованиями к продукции и действующими техническими регламентами, ГОСТами, СНиПами, установленными законодательством Российской Федерации к данному виду работ;

- легальность производства и (или) оборота Товара на территории Российской Федерации;

- своевременное устранение за свой счет недостатков, выявленных в период гарантийного срока.

- Требования к отгрузке и доставке товара, выполнению сопутствующих работ.

  - Выполнение обязательств по Договору осуществляется Поставщиком в полном объеме в течение 260 рабочих дней с даты выплаты аванса по Договору в рабочее время: понедельник – пятница – с 08-00 до 16-30, перерыв с 12-00 до 13-00, по адресу Заказчика.

  - Поставка товара осуществляется путем его доставки Поставщиком своими силами или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет на склад Заказчика. Поставщик производит доставку и выгрузку товара на территории Заказчика по адресу: РФ, Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Гурьева, д.2.

  - Разгрузка Товара с транспортного средства и транспортировка в место эксплуатации осуществляются силами Заказчика.

  - О готовности товара к отгрузке Поставщик извещает Заказчика по электронной/факсимильной связи не позднее, чем за 3 рабочих дней до даты готовности. Заказчик в ответ на извещение Поставщика сообщает Поставщику в течение 2 рабочих дней по электронной/факсимильной связи о своей готовности принять товар, указав срок, в который он готов принять, но не больше 5 рабочих дней с момента получения извещения Поставщика о готовности товара к отгрузке. Досрочная поставка товара осуществляется по согласованию Сторон.

  - Пусконаладочные работы должны осуществляться профессиональными специалистами Поставщика, имеющими сертификаты об обучении сервисных инженеров, выданные фирмой-изготовителем оборудования, в соответствии с регламентом, подразумевающем проведение диагностики оборудования, включающей ряд обязательных замеров и испытаний с использованием современных инструментов и приборов.

  - Пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями по безопасности, установленными действующим законодательством Российской Федерации, а также технической документацией на поставляемый товар.

  - Качество выполняемых работ должно соответствовать обязательным требованиям соответствующих нормативно-технических документов: технических регламентов, ГОСТов, СП, СанПиНов, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ, установленным законодательством Российской Федерации к данному виду работ, в том числе СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства».

  - Результатом проведения пусконаладочных работ является пробный запуск оборудования в присутствии представителей Заказчика, а также проверка корректности выполнения оборудованием всех функций, заявленных производителем.

  - Инструктаж персонала должен быть ориентирован на повседневные задачи производства Заказчика. По окончании инструктажа должна быть проведена проверка усвоения программы с выполнением практических задач по намотке, на образцах представленных заказчиком. Продолжительность инструктажа – не менее 8 рабочих часов. Допускается проведение инструктажа в процессе выполнения пуско-наладочных работ.

    - Инструктаж должен включать в себя разделы теоретической подготовки, по общим сведениям, технологии намотки катушек и практическую часть, связанную с работой на установке (возможности программного обеспечения, создание рабочих программ, настройка для работы с конкретным изделием и др.), а также обслуживанием установки.

  - Днем исполнения обязательств Поставщиком по выполнению сопутствующих работ и исполнению Договора считается дата подписания Акта выполненных работ.

  - Днем исполнения обязательств Поставщиком по поставке товара считается дата подписания Акта приемки-передачи товара.

- Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика (приёмка товара).

  - Приемку товара на соответствие количества, объема и качества, предусмотренных Договором, осуществляет уполномоченный представитель Заказчика.

  - При приеме товара уполномоченный представитель Заказчика проверяет его соответствие сведениям, указанным в товарной накладной.

  - По окончании сдачи-приемки товара Заказчик подписывает товарную накладную (по форме № ТОРГ-12 или УПД).

  - Внесение каких-либо изменений в текст накладной после ее составления в одностороннем порядке не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.

  - Для проверки в процессе приемки товара соответствия его качества требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе назначать независимые экспертизы, в том числе путем привлечения независимых экспертов, производить тестирование товара как выборочно, так и всего его количества.

  - В случае если по результатам проверок качества поставляемого товара будет установлено его несоответствие требованиям Договора, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проведением экспертиз, а также причиненные таким несоответствием Заказчику убытки, возлагаются на Поставщика.

  - Несоответствие поставляемого товара характеристикам, указанным в Требованиях к продукции, означает поставку товара ненадлежащего качества.

  - Поставщик несет все расходы, связанные с возвратом и/или утилизацией товара ненадлежащего качества и поставкой товара в качестве возмещения товара ненадлежащего качества.