Техническое задание

на приобретение намоточного станка

Раздел 1 Требования к оборудованию

| № п/п | Требования / параметры | Требование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Требования к процессу изготовления изделий |  |  |  |
| 1.1 | Намоточный станок предназначен для намотки катушек на ребро из медной проволоки прямоугольного сечения: - катушек тяговых электродвигателей; - катушек тяговых агрегатов и генераторов. |  |  | наличие |
| 1.2 | Катушка наматывается на ребро. Намотка катушек производится на намоточные шаблоны, либо конструкция станка предусматривает регулировку под различные габариты катушки. После окончания намотки катушка снимается со станка и перемещается с зоны намотки. |  |  | наличие |
| 1.3 | Намоточный станок должен обеспечить намотку витков катушек тяговых двигателей, катушек тяговых агрегатов и генераторов, согласно требованиям конструкторской документации |  |  | наличие |
| 1.4 | Основные конструктивные характеристики изделий |  |  | Приложение №1 |
| 1.5 | Эскизы изделий |  |  | Приложение №2 |
| 1.6 | Планируемый коэффициент загрузки оборудования при двухсменном режиме работы на годовую производственную программу | не более | - | 0,85 |
| 1.7 | Время намотки детали представителя изделие №1 | не более | мин | 4 |
| 1.8 | Время намотки детали представителя изделие №4 | не более | мин | 12 |
| 1.9 | Время намотки детали представителя изделие №5 | не более | мин | 12 |
| II | Требования к комплектации оборудования |  |  |  |
| II-A | Требуемое количество единиц оборудования |  |  |  |
| 2.1 | Намоточный станок с ЧПУ | - | Ед. | 1 |
| II-B | Требования к системе управления/программному обеспечению |  |  |  |

| № п/п | Требования / параметры | Требование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Система управления ЧПУ |  |  | Fanuc или Siemens |
| 2.3 | Интерфейс Ethernet 10/100 мегабит/с для разъема RJ45 |  |  | наличие |
| 2.4 | Интерфейс USB на главном месте обслуживания |  |  | наличие |
| 2.5 | Текст на экране ПУ на русском языке |  |  | наличие |
| 2.6 | Диагональ экрана пульта управления | не менее | дюйм | 12 |
| 2.7 | Управление намоткой осуществляется через пульт управления |  |  | наличие |
| 2.8 | Блокировка ошибочных действий оператора (внешние датчики - попала рука в рабочую зону; блокировка при отсутствии шины (провода); запуск процесса намотки без ввода всех данных) |  |  | наличие |
| 2.9 | Система управления должна обеспечивать плавный пуск без рывков и заеданий |  |  | наличие |
| 2.10 | Система управления должна обеспечивать плавные движения (вращение, выставление габаритных размеров катушки, либо размеров по окну катушки) рабочих органов станка |  |  | наличие |
| 2.11 | Система управления должно обеспечивать торможение против обратного хода без ослабления натяжения провода и последующего его разматывания. |  |  | наличие |
| 2.12 | Система управления должна иметь возможность реверсивного вращения |  |  | наличие |
| 2.13 | Система управления должна иметь возможность регулирования частоты вращения рабочих органов |  |  | наличие |
| 2.14 | Система управления должна быть открытой (без пароля доступа или с предоставлением пароля, если он имеется) для обслуживаемого персонала, с возможностью самостоятельного изменения параметров, после истечения гарантийного срока |  |  | наличие |
| II-C | Требования к комплектации оборудования |  |  |  |
| 2.12 | Электрошкаф управления |  |  | наличие |
| 2.13 | Пульт управления |  |  | наличие |
| 2.14 | Комплект крепёжных частей, узлов, механизмов и инструмента для проведения монтажа оборудования |  |  | наличие |

| № п/п | Требования / параметры | Требование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.15 | Быстроизнашивающиеся, расходные и сменные материалы (гидравлическое масло, смазочные масла, фильтры и т.д.) на гарантийный период |  |  | наличие |
| 2.16 | Оборудование должно быть оснащено освещением рабочей зоны |  |  | наличие |
| 2.17 | Оборудование должно быть оснащено счетчиком количества витков (система контроля работы оборудования) |  |  | наличие |
| 2.18 | Оборудование должно иметь систему аварийного отключения |  |  | наличие |
| 2.19 | Оборудование должно быть оснащено системой кондиционирования шкафа управления |  |  | наличие |
| 2.20 | Устройство для защиты от перепадов напряжения |  |  | наличие |
| 2.21 | Комплект запасных частей для поддержания работоспособности в ходе эксплуатации и проведения технического обслуживания |  |  | наличие |
| 2.22 | Комплект запасных частей к электронным, электрическим и механическим узлам на гарантийный период |  |  | наличие |
| 2.23 | Комплект оригинальных инструментов, необходимых для обслуживания оборудования |  |  | наличие |
| 2.24 | Компрессор для корректной работы узлов оборудования |  |  | наличие |
| 2.25 | Источник бесперебойного питания для системы ЧПУ |  |  | наличие |
| 2.26 | Система размотки меди |  |  | наличие |
| 2.27 | Система направления и выпрямления меди |  |  | наличие |
| 2.28 | Система автоматической резки |  |  | наличие |
| II-D | Требования к технологической оснастке |  |  |  |
| 2.29 | В комплектацию намоточного станка должны входить намоточные шаблоны для изготовления всех изделий |  |  | наличие |
| III | Требования к техническим характеристикам оборудования |  |  |  |
| 3.1 | Сечения наматываемых проводников прямоугольные, наматываемые на ребро, площадь сечения | диапазон | мм2 | от 20 до 250 |
| 3.2 | Ширина наматываемых проводников | диапазон | мм | от 20 до 50 |
| 3.3 | Толщина наматываемых проводников | диапазон | мм | от 1 до 10 |
| 3.4 | Ширина изделия по окну | диапазон | мм | от 40 до 200 |

| № п/п | Требования / параметры | Требование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Длина изделия по окну | диапазон | мм | от 300 до 450 |
| 3.6 | Внутренний радиус гиба | диапазон | мм | от 20 до 250 |
| 3.7 | Масса наматываемых изделий | диапазон | кг | от 8 до 50 |
| 3.8 | Частота оборотов шпинделя | диапазон | об/мин | от 2,5 до 25 |
| 3.9 | Проволока и шины намотаны в бухтах массой | диапазон | кг | от 90 до 120 |
| 3.10 | Размеры бухт меди (внутренний диаметр х наружный диаметр) | диапазон | мм | 450+50 х 850+250 |
| 3.11 | Освещение рабочей зоны | не менее | лк | 300 |
| IV | Дополнительные требования к оборудованию |  |  |  |
| 4.1 | В конструкции оборудования должны быть предусмотрены устройства, исключающие выход рабочих органов за пределы допустимых положений |  |  | наличие |
| 4.2 | В конструкции оборудования должны быть предусмотрены датчики, исключающие самопроизвольное включение и (или) перемещение механизмов |  |  | наличие |
| 4.3 | Установленная наработка на отказ оборудования в сутки (при беспрерывной эксплуатации) | не менее | час | 21 |
| 4.4 | Установленная безотказная наработка оборудования в неделю | не менее | час | 105 |
| 4.5 | Установленный срок службы оборудования до капитального ремонта | не менее | лет | 7 |
| 4.6 | Рабочая зона оборудования должна иметь возможность безопасной установки/снятия катушки с помощью грузоподъёмного оборудования (мостовой кран). |  |  | наличие |
| 4.7 | Пульт управления должен находиться в зоне действия оператора справа |  |  | наличие |
| 4.8 | Точность и надежность оборудования должна восстанавливаться при проведении ремонтно-восстановительных работ |  |  | наличие |

| № п/п | Требования / параметры | Требование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.9 | Приводы исполнительных органов оборудования должны иметь предохранительные устройства, способные останавливать исполнительный орган при перегрузке, способной вызвать поломку оборудования или травмировать рабочего |  |  | наличие |
| V | Требования к установке/подключения оборудования |  |  |  |
| V-А | Возможность подготовки фундамента для установки оборудования |  |  | имеется |
| V-В | Сведения о доступной инфраструктуре (подключение) |  |  |  |
| 5.1 | Оборудование будет эксплуатироваться в условиях по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ.4 |
| 5.2 | Наличие вблизи оборудования интенсивных источников вибраций, пыли, теплового излучения |  |  | отсутствуют |
| 5.3 | Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих составные части оборудования |  |  | отсутствуют |
| 5.4 | Температура окружающего воздуха | диапазон | °С | От +12 до +45 |
| 5.5 | Относительная влажность окружающего воздуха во всем диапазоне температур; | диапазон | % | от 30 до 80 |
| 5.6 | Запыленность | не более | мг/м3 | 15 |
| 5.7 | Чистота воздуха по ГОСТ 17433-80 | диапазон | класс | 4-6 |
| 5.8 | Напряжение сети | в пределах | В | 380±10% |
| 5.9 | Частота сети | диапазон | Гц | 50±0,2% |
| 5.10 | Род тока |  |  | переменный трехфазный |
| 5.11 | Тип заземления |  |  | Т^С |
| VI | Гарантийное и послегарантийное обслуживание |  |  |  |
| VI-A | Гарантийный срок эксплуатации оборудования |  |  |  |
| 6.1 | Гарантийный срок эксплуатации оборудования с момента его приемки на площадке предприятия заказчика | не менее | мес. | 18 |
| 6.2 | В течение гарантийного срока эксплуатации поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание оборудования с выездом специалистов, после получения заявки от заказчика | не более | рабочих дней | 6 |

| № п/п | Требования / параметры | Требование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Поставщик должен обеспечить поставку запасных частей, расходных материалов и т.д. в течение гарантийного срока. Срок поставки запчастей за исключением узлов с длительным сроком изготовления | не более | рабочих дней | 5 |
| VII | Требования к условиям поставки |  |  |  |
| 7.1 | Условия поставки Incoterms 2020 |  |  | DDР |
| 7.2 | Поставляемое оборудование должно быть новым, не находившимся в эксплуатации, не подвергавшимся восстановительным работам или модернизации бывшего в употреблении |  |  | наличие |

| № п/п | Наименование обязательств, работ, услуг и мероприятий | Требование Ответственная сторона (Заказчик/Поставщик) |
| --- | --- | --- |
| A | Разработка технологического процесса изготовления изделий |  |
| А1 | Технологический процесс изготовления деталей - представителей изделие №1, изделие №4, изделие №5 | Заказчик |
| А2 | Управляющие программы намотки всех деталей согласно приложению №2 | Поставщик |
| B | Очная предварительная приемка (требуется) |  |
| В1 | Проверка комплектности оборудования согласно ТЗ | Поставщик/Заказчик |
| В4 | Намотка деталей-представителей изделие №1, изделие №4, изделие №5 в соответствии с технологической документацией, а также с подтверждением времени намотки, согласно пп. 1.7-1.9, без нарушений функциональности станка (выполнение всех функций, отсутствие шумов, стуков, заеданий, сбоев по электронной и силовой части и т.д.). Провод для намотки тестовых изделий предоставляет Поставщик | Поставщик |
| С | Окончательная приемка (требуется) |  |
| С1 | Проверка комплектности поставки | Поставщик/Заказчик |
| С2 | Условием успешной сдачи оборудования является намотка деталей-представителей изделие №1, изделие №4 и изделие №5 в соответствии с технологической документацией, а также с подтверждением времени намотки, согласно пп. 1.7-1.9, без нарушений функциональности станка (выполнение всех функций, отсутствие шумов, стуков, заеданий, сбоев по электронной и силовой части и т.д.). Провод для намотки тестовых изделий предоставляет Заказчик | Поставщик/Заказчик |
| D | Подготовительные работы |  |
| D1 | Шеф-монтажные работы на площадке заказчика. Степень подготовки площадки под монтаж оборудования согласовывается дополнительно. | Поставщик |
| D2 | Подготовка площадки в соответствии с требованиями Изготовителя по документации п. A4 Раздела 3 «Требований к документации» | Заказчик |
| E | Работы по вводу в эксплуатацию |  |

| E1 | Пусконаладочные работы на площадке заказчика | Поставщик |
| --- | --- | --- |
| F | Дополнительный объем работ (заполняется при необходимости) |  |
| F1 | Поставщик должен провести инструктаж эксплуатирующего и обслуживающего персонала в количестве трех человек основным приемам эксплуатации и обслуживания (в т.ч. наладке) оборудования с выдачей свидетельств о прохождении инструктажа в течение 5 рабочих дней | Поставщик |

| № п/п | Наименование документа | Форма представления документации | Язык документации | Срок предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | Программа инструктажа | (бумажный/электронный вид в одном экземпляре) | русский | За 90 рабочих дней до фактической поставки оборудования |
| А2 | Монтажный чертеж. Места подвода энергоносителей на плане размещения. Технические условия на подключение энергоносителей. Габаритные размеры и решения, предлагаемые для расположения вспомогательного оборудования. | (бумажный/электронный вид в одном экземпляре) | русский | За 90 рабочих дней до фактической поставки оборудования |
| А3 | План фундамента и требований (технической документации) к фундаменту. Перечень требований к проведению предварительных работ, выполняемых Заказчиком | (бумажный/электронный вид в одном экземпляре) | русский | За 90 рабочих дней до фактической поставки оборудования |
| А4 | Требования к разгрузке со схемами строповки на бумажном и электронном носителях | (бумажный/электронный вид в одном экземпляре) | русский | За 90 рабочих дней до фактической поставки оборудования |
| А5 | Перечень материалов и их количества, приобретаемых Покупателем для ввода Оборудования в эксплуатацию | (бумажный/электронный вид в одном экземпляре) | русский | За 90 рабочих дней до фактической поставки оборудования |
| А6 | Сертификат качества или паспорт на оборудование на бумажном и электронном носителях | (бумажный/электронный вид в одном экземпляре) | русский | в комплекте поставки |
| А7 | Перечень быстроизнашиваемых частей и расходных материалов | электронный вид в одном экземпляре | русский | в комплекте поставки |
| А8 | Декларация соответствия техническому регламенту Таможенного союза ЕАЭС | (бумажный/электронный вид в одном экземпляре) | русский | в комплекте поставки |

| № п/п | Наименование документа | Форма представления документации | Язык документации | Срок предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А9 | Руководство по эксплуатации Оборудования на бумажном и электронном носителях | (бумажный/электронный вид в одном экземпляре) | русский | в комплекте поставки |
| А10 | Каталог (спецификация) запасных частей с заказными номерами производителя на электронном носителе, чертежи механических узлов пресса, влияющих на работоспособность и производительность оборудования для поддержания пресса в рабочем состоянии и ремонта в послегарантийный период | электронный вид в одном экземпляре | русский | в комплекте поставки |
| А11 | Альбомы электрических схем и блок-схем | (бумажный/электронный вид в одном экземпляре) | русский | в комплекте поставки |
| А12 | Чертежи механических узлов станка | электронный вид в одном экземпляре | русский | в комплекте поставки |
| А13 | Рабочие чертежи намоточных шаблонов | (бумажный/электронный вид в одном экземпляре) | русский | За 90 рабочих дней до фактичекской поставки оборудования |
| А14 | Чертежи намоточных шаблонов. | (бумажный/электронный вид в одном экземпляре) | русский | За 90 рабочих дней до фактичекской поставки оборудования |
| А15 | Техническое описание оборудования по форме Поставщика | электронный вид в одном экземпляре | русский | Во время выдачи ТКП |

Перечень приложений

| № п/п | Наименование приложения | Формат приложения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные конструктивные и технологические характеристики изделий | .exe |  |
| 2 | Эскизы изделий | tif |  |

Приложение №1 Таблица 1

Основные конструктивные и технологические характеристики изделий

| № п/п | Обозначение изделия | Наименование изделия | Марка, сечение проволоки, мм | Размеры по намотке (по окну), мм | Длина провода, м | Масса, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изделие №1 | Катушка полюсная | ШММ 6х35 ГОСТ 434-78 | 44+1 х416±1 | 16,6 | 38,9 | Деталь- представитель |
| 2 | Изделие№2 | Катушка полюсная | ШММ 6,00х30 ГОСТ 434-78 | 43,5+1х375-1+2,5 | 22,9 | 8,5 | - |
|  |  |  |  |  |  | 8,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8,3 |  |
| 3 | Изделие №3 | Катушка полюсная | ПММ 5,6х30 ГОСТ 434-78 | 44+1х416±1 | 15,5 | 32,5 | - |
| 4 | Изделие №4 | Катушка полюсная | ДПРНМ 1,35х25 ТУ48-21- 854-2011 | 183-1+2 х330+1 | 73,2 | 23,5 | Деталь- представитель |
| 5 | Изделие №5 | Катушка полюсная | ДПРНМ 1,08х22 ТУ48-21- 854-2011 | 98-1+2 х332-1+2 | 11,2 | 12,3 | Деталь- представитель |
| 6 | Изделие №6 | Катушка полюсная | ДПРНМ 1,08х22 ТУ48-21- 854-2011 | 98-1+2 х422-1+2 | 14,5 | 17,73 | - |