|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» _________________/О.Е. Кононов «____» ______________2024 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку оборудования для намотки/размотки труб

Обнинск

2024
Техническое задание

на поставку оборудования для намотки/размотки труб

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.5. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.6. Требования к электропитанию

Подраздел 4.7. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Подраздел 4.8 Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Поставка оборудования для намотки/размотки труб (далее Оборудование)

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Поставляемое Оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2024 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Технические характеристики Оборудования, подтверждающие его новизну.

Подраздел 1.3. ОКПД 2

28.94.12.140

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Перемотка труб и трубок диаметром от 5 до 25 мм с толщиной стенки 1-5 мм и минимальным радиусом изгиба не более 220мм.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация в условиях промышленных помещений.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

- Устройство для размотки барабана с автоматическим укладчиком и измерителем длины трубы: - Устройство для перемотки трубы Требования: - грузоподъемность до 500 кг; - наличие центрирующих втулок; - подходит для барабана с внутренним отверстием под ось 40 мм; - минимальный диаметр намотки – 450 мм, максимальный диаметр намотки (полное заполнение барабана) – 1160 мм; - Приемная стойка с гидравлическим подъемником, для подъема и опускания барабанов без привлечения грузоподъемных механизмов; - Наличие колесных опор для перемещения станка; - Мотор редуктор с плавным пуском, частотным преобразователем и возможность обратного вращения; - Тормоз; - Защита электродвигателя от скачков напряжения и короткого замыкания, перегрева; - Частота вращения барабана 5-50 об /мин. - Автоматический укладчик трубы Требования: - Длина рабочего хода кабелеукладчика от 500 мм, настройка плавная - Диаметр укладываемого материала 5-30 мм - Выбор шага укладки бесступенчатый - Измеритель длины трубы Используется для измерения метража длинномерных материалов (трубы). Принцип работы - электронный. Диаметры продукции от 5 до 30 мм. Должен использовать в составе устройства для перемотки трубы и трубок. Устанавливается на станки для перемотки кабеля. Работает в прямом и реверсивном процессе. Состав измерителя длины трубы: - рама измерительного устройства, - блок входных и выходных роликов, - электронный счетчик импульсов (герметичный), - наличие звуковой индикации по достижении запрограммированной длины. - Устройство протяжки трубы Требования: - Наличие выравнивающих роликов - Наличие тянущих приводных роликов или приводной конвейерной ленты с возможностью регулирования скорости - Наличие колесных опор для перемещения оборудования - Возможность работы с полиэтиленовыми трубами диаметром от 5 до 30 мм. - Устройство прижима трубы к карусели: Состав устройства прижима трубы: - Рама устройства прижима, обеспечивает быструю установку и демонтаж на подготовленное место, с возможностью крепления автоматического укладчика, а также ролика с упругим прижимом; - Упругий прижим в сборе с роликом; - Устройство автоматической укладки трубы, работающим в вертикальном положении; Требования к устройству прижима: - Рама устройства прижима должна обеспечивать возможность крепления в исходное положение в течении не более 5 минут. - Прижимной ролик в установленном положении должен иметь возможность отклоняться от вертикали в пределах 5° без потери прижима. - Усилие прижима должно быть в пределах от 100 до 300 Н. - Диаметр ролика должен быть 80-200 мм - Автоматический укладчик должен работать в вертикальном положение, иметь возможность регулирования скорости собственного движения; - Устройство прижима труб должно работать с трубами полиэтиленовыми диаметром от 5 до 30 мм. Эскизное изображение прижимного ролика - Шкаф управления В шкаф управления должны входить силовые элементы, обеспечивающие непосредственное управление процессом перемотки. Состав: - Частотный преобразователь с автоматическим контролем тока мотор редуктора исходного барабана; - Частотный преобразователь с автоматическим контролем тока мотор редуктора карусели; - Частотный преобразователь для тянущего устройства; - Контроллер обеспечивающие алгоритмы перемотки и контроля натяжки трубы.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Назначение оборудования: - Перемотка труб и трубок диаметром от 5 до 25 мм с толщиной стенки 1-5 мм и минимальным радиусом изгиба не более 220мм. - Труб и трубки поставляются на технологических барабанах. Внутренний диаметр намотки 350-450 мм. Внешний диаметр 1100-1160мм (диаметр “щеки” барабана). Диаметр внутренней втулки под ось 40-50мм. - Максимальный вес брутто барабана с трубкой - 500кг. - Скорость намотки и размотки продукции от 5 до 80 м/мин

Подраздел 4.3. Требования по надежности

В соответствии с ГОСТ 27.003-2016. Оборудование относится к объектам многократного циклического применения.

Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Оборудование должно быть изготовлено из коррозионностойких материалов.

Подраздел 4.5. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Параметры Оборудования должны быть стабильными при воздействии факторов внешней среды: - температуры: в диапазоне от +5 oC до +40oC; - относительной влажности: от 5% до 85% без конденсации влаги.

Подраздел 4.6. Требования к электропитанию

Оборудование подключается к электрической сети со стандартным номинальным напряжением – 220 В и номинальным значением частоты напряжения – 50 Гц.

Подраздел 4.7. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Потребляемая мощность электроинструмента не должна превышать 25 кВт

Подраздел 4.8. Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике

Средство измерений, входящее в комплект поставки, должно быть утвержденного типа, и сведения об утверждении типа должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства средств измерений.

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Состав оборудования для намотки труб: - Устройство подачи и выдачи трубы с автоматическим укладчиком трубы и измерителем длины трубы; - Устройство прижима трубы к карусели; - Система контроля натяжки трубы; - Шкаф управления; - Комплект ЗИП.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Оборудование маркируют в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ 34757-2021, с указанием наименования Оборудования, наименования предприятия-изготовителя, его местонахождения, способа применения, обозначения нормативно-технического документа, количества (массы или объема), даты изготовления или срока годности (эксплуатации). Указываются компоненты Оборудования, степень их опасности для потребителя и правила безопасного использования. Маркировка должна быть читаема, нанесена на потребительскую упаковку четкими буквами (на русском языке). Маркировка должна быть стойкой к воздействию при хранении и перевозке, реализации и использовании продукции по назначению. Маркировка на упаковке должна позволять определить тип и марку Оборудования без вскрытия упаковки.

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

Оборудование должно поставляться в упаковке производителя. Не допускается переупаковывание. Отдельные упаковки одного вида Оборудования и производителя должны быть помещены в одну тару (например, картонную коробку).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

За 2 (Два) календарных дня до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Оборудования к отгрузке, сообщает Покупателю данные, определенные Договором – номер и дату Договора, наименование Оборудования, дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД, количество мест с указанием веса, кубатуры груза. Датой поставки считается дата приемки Оборудования Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД. Приемка поставленного Оборудования осуществляется Покупателем по количеству, комплектности и качеству поставляемого Оборудования Покупателю на месте доставки в срок не позднее 5 рабочих дней с момента фактической передачи Оборудования. Качество Оборудования проверяется входным контролем, при котором проверяется наличие технической документации в соответствии с п. 5.2 ТЗ и проводится проверка работоспособности Оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Качество поставляемого Оборудования подтверждается сертификатами соответствия завода-изготовителя (паспортом). Количество должно соответствовать количеству, указанному в разделе 12 настоящего ТЗ, комплектность - п. 4.9 ТЗ. Упаковка проверяется визуальным осмотром на соответствие требованиям раздела 4.11 ТЗ. Маркировка проверяется визуальным осмотром на соответствие требованиям раздела 4.10 настоящего ТЗ. В случае поставки Оборудования с передачей перевозчику, несоответствующего по количеству, качеству, упаковке и маркировке условиям Договора и ТЗ, Покупатель принимает Оборудование на ответственное хранение и в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Оборудование ненадлежащего качества качественным. Расходы, связанные с принятием некачественного Оборудования на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Оборудование надлежащего качества, несет Поставщик. По факту приемки Оборудования, соответствующего по количеству, комплектности, качеству, упаковке и маркировке условиям настоящего ТЗ и Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает товарную накладную по форме ТОРГ-12 или УПД.

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Оборудования

С Оборудованием Покупателю должны быть переданы следующие документы на бумажном носителе на русском языке: а) сертификат соответствия или паспорт - 1 экз.; б) инструкция по эксплуатации - 1 экз.; в) счет на оплату 1 экз.; г) товарную накладную по форме ТОРГ-12 – 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика), счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ(если Оборудование подлежит обложению НДС) -1 экз. или УПД в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика)

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Оборудование должно быть доставлено Покупателю транспортом Поставщика. Допускается транспортировка любым видом закрытого транспорта. Наличие транзитного груза в транспорте при передвижении по территории Покупателя не допускается. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются собственными силами Поставщика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Упаковка должна позволять хранить Оборудование в упакованном виде в сухих складских помещениях, вдали от источников повышенных температур, воздействия солнечных лучей, пыли, паров кислот и щелочей.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев от даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Оборудование должно быть ремонтопригодным и иметь аналоги запасных частей российского производства, в случае использования импортных элементов.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Климатическое исполнение и категория размещения Оборудования должны соответствовать УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Покупатель обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства Поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ. Место доставки размещено на режимном объекте, проход и проезд транспортных средств на территорию осуществляется только на основании оформленного пропуска. Для оформления заявок на пропуск необходимо: данные о транспортном средстве, водителе, сопровождающих лицах (ФИО, полные паспортные данные с указанием регистрации) должны быть предоставлены факсимильным сообщением Покупателю не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до осуществления доставки. Допускаются только транспортные средства с регистрационными знаками Российской Федерации. Водитель (сопровождающие)– граждане РФ. Доставка и разгрузка производится только по рабочим дням. Заезд на территорию Покупателя с 800 до 1400 (время московское). Покупатель не несет ответственности и не принимает претензии за не допуск груза и лиц его сопровождающих на территорию Покупателя при несвоевременном оформлении заявок и нарушении допускного режима. Поставщик обязан направить Перечень сведений, на своих сотрудников по прилагаемым формам для обеспечения прохода на территорию АО "НИФХИ им. Л.Я. Карпова"

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество и комплектность – 1 комплект оборудования (в соответствии с п. 4.9). Дата поставки - в течение 90 дней с момента заключения договора. Адрес доставки - 249035, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 6.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сопроводительная и техническая документация на Оборудование должна быть представлена на русском языке, на бумажном носителе в количестве экземпляров, указанных в п. 5.2. ТЗ.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращений |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| 2 | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 3 |  |  |

| ЗНК-начальник ОКПМ | Б.В. Баланов |
| --- | --- |
| Согласовано: |  |
| И.о. начальника КПП РХТ | Р.С. Точиев |