Приложение №3

к сообщению о заинтересованности 03.10.2025 №01138/0337-25

Форма:

«Ответ с предоставлением ценовой информации»

__________________________________________________________________,

(указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные)

в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от «____» ____________ 2025 г. № ___________, сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на ___________________________________.

(указать дату, на которую действительна ценовая информация)

| № п/п | Наименование товара | Требования, установленные Заказчиком, к качеству и характеристикам товара, работ, услуг, потребительские свойства предмета закупки, иные показатели, связанные с определением соответствия товара, работы, услуги потребностям заказчика |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное кол-во с НДС, руб. | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станок для подготовки оправки к намотке | Станок предназначен для подготовки поверхности (зачистка, обезжиривание органическими растворителями) технологической оправки, представляющей собой тело вращения, для последующей укладки лент, полотен из неметаллических материалов на поверхности тел вращения и нанесения на них клеевых составов. Разработка конструкторской документации и изготовление станка: Результаты разработки конструкторской документации на станок должны согласовываться с заказчиком: 1. Эскизный проект; 2. Чертежи; 3. Эксплуатационная документация. По результатам согласования конструкторской документации, технические характеристики станка могут уточняться. Основные технические характеристики: Массогабаритные характеристики изделий: - наибольший диаметр: 300 мм - наибольшая длина: 2500 мм - наибольшая масса: до 500 кг Высота расположение шпинделя в соответствие с зонами для выполнения ручных работ по ГОСТ 12.2.033-78. Бесступенчатая частота вращения шпинделя с изделием: от 0 до 100 об/мин. Передняя бабка неподвижная. Оснащение: 3-х кулачковый патрон. Задняя бабка с электромеханическим приводом для перемещения. Оснащение: 3-х кулачковый патрон. Характеристики патрона: - наружный диаметр патрона, мм 250. - наружный наибольший диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм: от 6 до 250. - наружный наибольший диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках, мм: от 85 до 265. - частота вращения патрона, min-1: не менее 3500. - тип крепления по ГОСТ 3889-80: тип 1. Все применяемые подшипники в закрытом исполнении. Рабочая зона станка оснащена подводами для подключения к системе местной вытяжной вентиляции. Требования к надежности: Станок должен обеспечивать работу не менее 21 часов в сутки, 7 дней в неделю; Прочие характеристики: Напряжение питания: 380В, 3 фазы, частота: 50Гц. Потребляемая мощность: не более 3 кВт. Степени защиты IP64В. Размер зоны установки оборудования Длина - не более 3500 мм; Ширина - не более 1000 мм; Комплект поставки: Запасные и быстроизнашивающиеся детали, узлы и элементы на первый год работы - 1 компл. Паспорт станка (на русском языке в печатном и электронном виде) – 1 шт. Руководство по эксплуатации (на русском языке в печатном и электронном виде) – 1 шт. Комплект технической документации включая чертежи, принципиальные схемы и парт-листы на русском языке в печатном и электронном виде. Ввод оборудования в эксплуатацию, включая монтажные, пусконаладочные работы и инструктаж персонала. |  | шт. | 5 |  |  |  |  |
| (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |  |  |
| (подпись/расшифровка подписи) |  |  |