Спецификация

на поставку станков для навивки спиралей с керном

| № п/п | Наименование оборудования | Соответствие | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станок для навивки спиралей накаливания с керном СНСН-02 (или эквивалент) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 020/2011 | 1 |
| 2 | Станок для навивки спиралей накаливания с керном СНСН-03 (или эквивалент) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 020/2011 | 1 |
| ИТОГО |  |  | 2 |

1. Станок для навивки спиралей накаливания с керном СНСН-02 (или эквивалент)

- Назначениеоборудования

- Оборудование предназначено для навивки проволоки на керн в виде моноспирали с постоянным или переменным шагом с возможностью регулировки натяжения навиваемой проволоки и керна. Также возможна навивка различных типов спиралей на основу с различным шагом и с различным расстоянием между группами навивки.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Состав оборудования представлен в таблице №1

| Таблица 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество |
|  | Станок для навивки спиралей накаливания с керном СНСН-02 (или эквивалент) в составе: | 1 шт. |
|  | Станина | 1 шт. |
|  | Приемно-смоточный механизм навивки спирали на приемную катушку | 1 шт. |
|  | Механизм распределения готовой спирали по ширине приёмной катушки | 1 шт. |
|  | Механизм намотки мотаемой проволоки (вращающийся шпиндель в составе с катушкой наматываемой проволоки) | 1 шт. |
|  | Механизм подачи керна | 1 шт. |
|  | Механизм нагрева навиваемой проволоки | 1 шт. |
|  | Система управления (включающая сенсорную панель управления) | 1 шт. |
|  | Система видеонаблюдения процесса намотки проволоки на керн | 1 шт. |
|  | Комплект технической документации | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей для первого запуска и пусконаладочных работ | 1 шт. |

  - Технические характеристики оборудования представлены в таблице №2

| Таблица 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики |  | Значение (диапазон значений) и ед. изм. |
|  | Технические характеристики оборудования |  |  |
|  | Станина станка |  | наличие |
|  | Конструкция системы подачи проволоки должна обеспечивать контроль и регулировку натяжения навиваемой проволоки и керна. |  | наличие |
|  | Тип керна |  | Проволока |
|  | Возможность работы с материалами керна МЧ-молибден чистый, МК, МР-молибден с присадкой |  | да |
|  | Диаметр керна | минимальный, не более | 100 мкм (0,1 мм) |
|  |  | максимальный, не менее | 600 мкм (0,6 мм) |
|  | материалами навиваемой проволоки ВР-20 – сплав вольфрам-рений и ВА – вольфрам чистый |  | да |
|  | Диаметр навиваемой проволоки (ВР, ВА) | минимальный, не более | 30 мкм (0,030 мм) |
|  |  | максимальный, не менее | 300 мкм (0,3 мм) |
|  | Направление навивки моноспирали (Правая/Левая) |  | наличие |
|  | Возможность установки числа витков на 1 мм керна |  | наличие |
|  | Программируемый диапазон длина тире(пропуска), не менее |  | 1 – 120 мм |
|  | Шаг навивки, не менее |  | 0,03 мм |
|  | Диапазон длинны навитой спирали, не менее |  | 4 – 15000 мм |
|  | Максимальная длина единицы изделия, не менее |  | 200 мм |
|  | Обороты шпинделя/шпульки (регулируемые) в диапазоне, не менее |  | от 0 до 2660 об/мин |
|  | Диаметр правой приемной бобины, не менее |  | 149 мм |
|  | Плавный набор оборотов шпинделя |  | наличие |
|  | Наличие регулировки скорости навивки спирали |  | наличие |
|  | Наличие равномерной навивки с отклонением от номинального размера 0,05 мм |  | наличие |
|  | Наличие токового разогрева мотаемой вольфрамовой проволоки для обеспечения ее прилегания |  | наличие |
|  | Токовый разогрев мотаемой вольфрамовой проволоки для обеспечения её прилегания (неотпружинивания) |  | наличие |
|  | Источник тока до 36 В 12 А на механизме нагрева навиваемой проволоки |  | наличие |
|  | Наличие не менее 2 ед. подающих катушек согласно эскизам/размерам заказчика (Приложение №1) |  | наличие |
|  | Наличие местного освещения в рабочей зоне оборудования |  | наличие |
|  | Система контроля с ЧПУ |  | наличие |
|  | Языки интерфейса ЧПУ на русском языке |  | наличие |
|  | Протяжка керна через станок через съемные втулки или дюзы |  | наличие |
|  | Принцип действия оборудования |  |  |
|  | Проволока, являющаяся основой (так называемый "керн"), медленно перематывается с подающей катушки на приемную. На распрямленном участке керна происходит его обматывание тонкой проволокой с помощью вращающейся «шпульки». Вращение шпульки и скорость подачи проволочной основы контролируются числовым процессором. Намотка проволоки на "керн" осуществляется с "пропусками" - участками, на которых проволока просто протянута вдоль керна без намотки на него (так называемые "тире"). Материал наматываемой проволоки – вольфрам и его сплавы, материал основы (керна) – соединения из молибдена. |  |  |
|  | Работа при медленном перемещении сердцевинной проволоки (когда идет навивка). Сердцевинная проволока ("керн") сматывается с подающей шпульки, вращение которой притормаживается с регулируемым усилием и позволяет задавать оптимальное натяжение проволоки. Пройдя через направляющие, керн достигает оси намотки основного мотора с оборачивающейся вокруг него обмоточной шпулькой, далее керн попадает на нижний уровень туннельной катушки, где уровень за уровнем поднимается кверху и далее под тянущим действием концевого мотора наматывается на концевую бобину. Двигатель обеспечивает подачу сердцевинной проволоки (керна), скорость подачи контролируется ЧПУ в соответствии с установленным параметром. |  |  |
|  | Работа при медленном перемещении сердцевинной проволоки (когда идет формирование прямых концов - тире). Когда намотка необходимого количества витков окончена и нужно сформировать участок без навивки, обмоточная шпулька перестает крутиться вокруг керна и мотор 2 протягивает керн вперед, формируя прямой участок, длина тире задается в соответствующем разделе меню ЧПУ. |  |  |
|  | Технические характеристики системы управления |  |  |
|  | Режимы управления устройствами и механизмами |  | - ручное - автоматическое - полуавтоматическом режиме (по команде оператора) |
|  | Контроль и плавную регулировку скорости вращения шпинделя |  | наличие |
|  | Операционные и аварийные блокировки систем |  | наличие |
|  | Отключение и сигнализация при аварийном состоянии |  | наличие |
|  | Отображение основных параметров технологического процесса на экране монитора |  | наличие |
|  | Функция автоматического подсчета и возможность задания требуемого количества продукции |  | наличие |
|  | Возможность хранения в памяти данных для не менее чем 100 режимов навивки монофиляров |  | наличие |
|  | Требования к системе видеонаблюдения |  |  |
|  | Для наблюдения процесса навивки использовать светодиодную подсветку. |  |  |
|  | Для контроля навиваемой проволоки использовать две независимые системы: - закрепленный на станке окулярный экран; - видеокамеру с выводом изображения на монитор системы управления. |  |  |
|  | Разрешающая способность оптических систем окулярного экрана и видеокамеры должна обеспечивать возможность эффективного контроля процесса навивки проволоки диаметром от 30 мкм и более. |  |  |

  - Массогабаритные характеристики оборудования

Таблица №3

| № п/п | Наименование характеристики | Значение (диапазон значений) и ед. изм. |
| --- | --- | --- |
|  | Габаритные размеры оборудования (Ш×Г×В), не более: | 2000×650×1300 мм |
|  | Масса, не более: | 350 кг |

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К ОБОРУДОВАНИЮ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ

| Таблица 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение (диапазон значений) и ед. изм. |
|  | Сеть переменного трехфазного тока (с нулевым проводом, заземлением) с напряжением, не более | 380 В ± 10% |
|  | Частота, не более | 50 Гц ± 1% |
|  | Потребляемая мощность, не более: | 10 кВт |
|  | Приточная вентиляция | общая |
| Нормы качества электрической энергии - по ГОСТ 32144-2013. |  |  |

5. Требования к производительности оборудования.

Равномерная навивка, одинаковый шаг перехода, отсутствие накопленной погрешности, высокая точность повторения.

6. Требования к автоматизации

Оборудование должно быть оснащено системой управления, которая должна осуществлять мониторинг работы оборудования в режиме реального времени, анализировать в автоматическом режиме уровень дефектности и коэффициент использования оборудования с выдачей необходимых данных, подсказок, сообщений, отчетов для снижения уровня дефектности и повышению эффективности использования оборудования.

Наличие интерфейса Ethernet для подключения к локальной сети Общества по протоколу Modbus TCP.

Описание регистров памяти и/или тегов с указанием единиц измерения.

Возможность настройки (создания и корректировки) управляющих программ, включая назначение режимов, с использованием поддерживаемого коммуникационного протокола.

Доступность для мониторинга всех параметров технологического процесса, управление которыми возможно с панели управления или с использованием встроенного программного обеспечения (далее – ПО).

Обеспечение возможности одновременной работы системы мониторинга, встроенного ПО (если есть) и панели управления.

Поставщик должен предоставить:

наличие руководства главного администратора (по программному обеспечению всего поставляемого оборудования);

пароли администратора (доступ к главному функционалу, софту оборудования, контроллеру);

доступ ко всем базам данным.

7. Требования к надежности

7.1.1 Срок службы оборудования до капитального ремонта при техническом обслуживании в объёме и периодичности согласовано эксплуатационной документации, должно быть не менее 5 лет.

Приложение 1 к спецификации Станок для навивки спиралей накаливания с керном СНСН-02 (или эквивалент)

Эскиз подающей катушки

2. Станок для навивки спиралей накаливания с керном СНСН-03 (или эквивалент)

- Назначение оборудования

Оборудование предназначено для навивки проволоки на керн в виде моноспирали с постоянным или переменным шагом с возможностью регулировки натяжения навиваемой проволоки и керна. Также возможна навивка различных типов спиралей на основу с различным шагом и с различным расстоянием между группами навивки.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Состав оборудования представлен в таблице 1.

| Таблица 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество |
|  | Станок для навивки спиралей накаливания с керном СНСН-03 (или эквивалент) в составе: | 1 шт. |
|  | Станина | 1 шт. |
|  | Приемно-смоточный механизм навивки спирали на приемную катушку | 1 шт. |
|  | Механизм распределения готовой спирали по ширине приёмной катушки |  |
|  | Механизм намотки мотаемой проволоки (вращающийся шпиндель в составе с катушкой наматываемой проволоки) | 1 шт. |
|  | Механизм подачи керна | 1 шт. |
|  | Механизм нагрева навиваемой проволоки | 1 шт. |
|  | Система управления (включающая сенсорную панель управления) | 1 шт. |
|  | Система видеонаблюдения процесса намотки проволоки на керн | 1 шт. |
|  | Комплект технической документации | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей для первого запуска и пусконаладочных работ | - шт. |

  - Технические характеристики оборудования представлены в таблице №2

| Таблица 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики |  | Значение (диапазон значений) и ед. изм. |
|  | Технические характеристики оборудования |  |  |
|  | Станина станка |  | наличие |
|  | Конструкция системы подачи проволоки должна обеспечивать контроль и регулировку натяжения навиваемой проволоки и керна. |  | наличие |
|  | Тип керна |  | Проволока |
|  | Возможность работы с материалами керна МЧ-молибден чистый, МК, МР-молибден с присадкой |  | да |
|  | Диаметр керна | минимальный, не более | 300 мкм |
|  |  | максимальный, не менее | 2000 мкм |
|  | материалами навиваемой проволоки ВР-20 – сплав вольфрам-рений и ВА – вольфрам чистый |  | да |
|  | Диаметр навиваемой проволоки (ВР, ВА) | минимальный, не более | 100 мкм |
|  |  | максимальный, не менее | 600 мкм |
|  | Направление навивки моноспирали (Правая/Левая) |  | наличие |
|  | Возможность установки числа витков на 1 мм керна |  | наличие |
|  | Программируемый диапазон длина тире(пропуска), не менее |  | 1 – 120 мм |
|  | Шаг навивки, не менее |  | 0,03 мм |
|  | Диапазон длинны навитой спирали, не менее |  | 4 – 15000 мм |
|  | Максимальная длина единицы изделия, не менее |  | 200 мм |
|  | Обороты шпинделя/шпульки (регулируемые) в диапазоне, не менее |  | от 0 до 2660 об/мин |
|  | Диаметр правой приемной бобины, не менее |  | 149 мм |
|  | Плавный набор оборотов шпинделя |  | наличие |
|  | Наличие регулировки скорости навивки спирали |  | наличие |
|  | Наличие равномерной навивки с отклонением от номинального размера 0,05 мм |  | наличие |
|  | Наличие токового разогрева мотаемой вольфрамовой проволоки для обеспечения ее прилегания |  | наличие |
|  | Токовый разогрев мотаемой вольфрамовой проволоки для обеспечения её прилегания (неотпружинивания) |  | наличие |
|  | Источник тока до 36 В 12 А на механизме нагрева навиваемой проволоки |  | наличие |
|  | Наличие не менее 2 ед. подающих катушек согласно эскизам/размерам заказчика (Приложение №1) |  | наличие |
|  | Наличие местного освещения в рабочей зоне оборудования |  | наличие |
|  | Система контроля с ЧПУ |  | наличие |
|  | Языки интерфейса ЧПУ на русском языке |  | наличие |
|  | Протяжка керна через станок через съемные втулки или дюзы |  | наличие |
|  | Принцип действия оборудования |  |  |
|  | Проволока, являющаяся основой (так называемый "керн"), медленно перематывается с подающей катушки на приемную. На распрямленном участке керна происходит его обматывание тонкой проволокой с помощью вращающейся «шпульки». Вращение шпульки и скорость подачи проволочной основы контролируются числовым процессором. Намотка проволоки на "керн" осуществляется с "пропусками" - участками, на которых проволока просто протянута вдоль керна без намотки на него (так называемые "тире"). Материал наматываемой проволоки – вольфрам и его сплавы, материал основы (керна) – соединения из молибдена. |  |  |
|  | Работа при медленном перемещении сердцевинной проволоки (когда идет навивка). Сердцевинная проволока ("керн") сматывается с подающей шпульки, вращение которой притормаживается с регулируемым усилием и позволяет задавать оптимальное натяжение проволоки. Пройдя через направляющие, керн достигает оси намотки основного мотора с оборачивающейся вокруг него обмоточной шпулькой, далее керн попадает на нижний уровень туннельной катушки, где уровень за уровнем поднимается кверху и далее под тянущим действием концевого мотора наматывается на концевую бобину. Двигатель обеспечивает подачу сердцевинной проволоки (керна), скорость подачи контролируется ЧПУ в соответствии с установленным параметром. |  |  |
|  | Работа при медленном перемещении сердцевинной проволоки (когда идет формирование прямых концов - тире). Когда намотка необходимого количества витков окончена и нужно сформировать участок без навивки, обмоточная шпулька перестает крутиться вокруг керна и мотор 2 протягивает керн вперед, формируя прямой участок, длина тире задается в соответствующем разделе меню ЧПУ. |  |  |
|  | Технические характеристики системы управления |  |  |
|  | Режимы управления устройствами и механизмами |  | - ручное - автоматическое - полуавтоматическом режиме (по команде оператора) |
|  | Контроль и плавную регулировку скорости вращения шпинделя |  | наличие |
|  | Операционные и аварийные блокировки систем |  | наличие |
|  | Отключение и сигнализация при аварийном состоянии |  | наличие |
|  | Отображение основных параметров технологического процесса на экране монитора |  | наличие |
|  | Функция автоматического подсчета и возможность задания требуемого количества продукции |  | наличие |
|  | Возможность хранения в памяти данных для не менее чем 100 режимов навивки монофиляров |  | наличие |
|  | Требования к системе видеонаблюдения |  |  |
|  | Для наблюдения процесса навивки использовать светодиодную подсветку. |  |  |
|  | Для контроля навиваемой проволоки использовать две независимые системы: - закрепленный на станке окулярный экран; - видеокамеру с выводом изображения на монитор системы управления. |  |  |
|  | Разрешающая способность оптических систем окулярного экрана и видеокамеры должна обеспечивать возможность эффективного контроля процесса навивки проволоки диаметром от 30 мкм и более. |  |  |

  - Массогабаритные характеристики оборудования представлены

в таблице 3.

Таблица №3

| № п/п | Наименование характеристики | Значение (диапазон значений) и ед. изм. |
| --- | --- | --- |
|  | Габаритные размеры оборудования (Ш×Г×В), не более: | 2000×1000×2000 мм |
|  | Масса, не более: | 300 |

  - Характеристики подключаемых к оборудованию энергоносителей представлены в таблице 4.

| Таблица 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение (диапазон значений) и ед. изм. |
|  | Сеть переменного трехфазного тока (с нулевым проводом, заземлением) с напряжением, не более | 380 В ± 10% |
|  | Частота, не более | 50 Гц ± 1% |
|  | Потребляемая мощность, не более: | 11 кВт |
|  | Приточная вентиляция | общая |
| Нормы качества электрической энергии - по ГОСТ 32144-2013. |  |  |

4. Требования к производительности оборудования.

Равномерная навивка, одинаковый шаг перехода, отсутствие накопленной погрешности, высокая точность повторения.

5. Требования к автоматизации

Оборудование должно быть оснащено системой управления, которая должна осуществлять мониторинг работы оборудования в режиме реального времени, анализировать в автоматическом режиме уровень дефектности и коэффициент использования оборудования с выдачей необходимых данных, подсказок, сообщений, отчетов для снижения уровня дефектности и повышению эффективности использования оборудования.

Наличие интерфейса Ethernet для подключения к локальной сети Общества по протоколу Modbus TCP.

Описание регистров памяти и/или тегов с указанием единиц измерения.

Возможность настройки (создания и корректировки) управляющих программ, включая назначение режимов, с использованием поддерживаемого коммуникационного протокола.

Доступность для мониторинга всех параметров технологического процесса, управление которыми возможно с панели управления или с использованием встроенного программного обеспечения (далее – ПО).

Обеспечение возможности одновременной работы системы мониторинга, встроенного ПО (если есть) и панели управления.

Поставщик должен предоставить:

наличие руководства главного администратора (по программному обеспечению всего поставляемого оборудования);

пароли администратора (доступ к главному функционалу, софту оборудования, контроллеру);

доступ ко всем базам данным.

6. Требования к надежности

6.1.1.  Срок службы оборудования до капитального ремонта при техническом обслуживании в объёме и периодичности согласовано эксплуатационной документации, должно быть не менее 5 лет.

Приложение 1 к спецификации Станок для навивки спиралей накаливания с керном СНСН-03 (или эквивалент)

Эскиз подающей катушки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку станков для навивки спиралей с керном

- Коды ОКПД2 и ОКВЭД2

ОКВЭД2 – 28.41.1

ОКПД 2 –  28.41.31.110

2.	Условия и место поставки оборудования

Адрес: Московская обл., г. Фрязино.

Проведение работ осуществляются в течение 20 (двадцати) календарный дней с даты получения уведомления Заказчика о готовности к проведению Работ.

- Гарантийный срок

  - На поставляемое Оборудование предоставляется гарантия производителя и Исполнителя.

  - Все эксплуатационные затраты, связанные с исполнением гарантийных обязательств по Договору, в том числе расходы, связанные с доставкой Оборудования в гарантийный ремонт и обратно, временным хранением, техническим обслуживанием, ремонтом, заменой, поверкой измерительного Оборудования (при наличии) после ремонта несет Исполнитель.

  - Исполнитель обязуется в гарантийный период произвести ремонт вышедшего из строя оборудования в следующие сроки:

- в течение 1 (одного) рабочего дня принять уведомление о выходе Оборудования из строя (письменно, электронной почтой, факсом);

- в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия уведомления произвести диагностику Оборудования и определить неисправность;

- в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента определения неисправности устранить неисправность Оборудования при условии, что устранение дефекта не требует замены запасных частей и компонентов.

В случае если понадобится замена дефектных частей или компонентов срок для устранения неисправности должен составлять не более 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента определения неисправности.

  - Неисправное или дефектное Оборудование возвращается силами Исполнителя. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Оборудования (частей) в гарантийный период, оплачиваются Исполнителем.

  - Если Заказчик лишен возможности использовать Оборудование, находящееся на гарантии по обстоятельствам, зависящим от Исполнителя, гарантийный срок приостанавливается до момента устранения соответствующих обстоятельств Исполнителем.

В случае устранения дефектов Оборудования в течение гарантийного срока, этот срок продлевается на время, в течение которого Оборудование не могло использоваться из-за обнаруженных в нем дефектов.

4. Обязательные требования к оборудованию, упаковке, маркировке

4.1. Оборудование должно отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации или другими нормативными документами.

4.2. Оборудование должно удовлетворять требованиям по созданию безопасных условий труда при эксплуатации, обслуживании, в соответствии с требованиями государственных стандартов РФ по безопасности труда и промышленной безопасности. Оборудование должно соответствовать: Техническим Регламентам Таможенного союза (ТР ТС) – в случае если оборудование подлежит сертификации, а также требованиям пожарной безопасности, электробезопасности, в соответствии с требованиями государственных стандартов РФ.

4.3. Оборудование должно быть поставлено в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Оборудования от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения в закрытом неотапливаемом помещении. Упаковка (тара) Оборудования и комплектующих оборудования должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь маркировку и другие необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Оборудования и комплектующих (опись, упаковочные ярлыки или листы). Если производителем (производителями) Оборудования предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной в данных требованиях, то оборудование может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту Оборудования и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения в закрытом неотапливаемом помещении.

4.4. Оборудование должно иметь все необходимые маркировки, наклейки и пломбы. Исполнитель обязуется поставить Оборудование надлежащего качества, новое (то есть оборудование, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Оборудование должно быть новым, не бывшем в эксплуатации не ранее 2023 года выпуска. Не допускается к поставке оборудование, собранное из восстановленных узлов и агрегатов. При обнаружении Заказчиком того факта, что Оборудование является бывшим в употреблении, Исполнитель обязан заменить данное Оборудование на новое за счет собственных средств.

4.5. Не допускается использование для упаковки оборудования всех видов полиэтиленовых пленок чёрного цвета.

5. Порядок поставки и приемки Оборудования.

5.1. Приемка Оборудования в момент доставки осуществляется на территории Заказчика путем его проверки по количеству упаковочных мест, сохранности упаковки, наличию сопроводительных документов и оформляется подписанием товарно-транспортной накладной. Допускается досрочная поставка или поставка партиями.

При получении поставленного Оборудования Заказчик в присутствии представителя Исполнителя проверяет, обеспечена ли сохранность упаковки груза при транспортировке, соответствие количества упаковочных мест сопроводительным документам. В случае отсутствия представителя Исполнителя, приемка оборудования осуществляется Заказчиком в одностороннем порядке и считается согласованной с Исполнителем.

5.2. Право собственности на Оборудование, риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит к Заказчику после доставки Оборудования и подписания Заказчиком товарной накладной ТОРГ-12 или УПД.

5.3. С момента заключения Договора, но до начала отгрузки Оборудования Заказчик имеет право:

• запросить документы на Оборудование в целях проверки соответствия заявленным требованиям Заказчика, указанным в закупочной документации, настоящем Договоре и/или Техническом задании с техническими требованиями;

• провести предварительную приемку Оборудования на территории Исполнителя/завода-изготовителя на соответствие заявленным требованиям качества в целях подтверждения исполнения условий Договора;	Уведомление о предварительной приемке направляется Исполнителю за 5 (пять) календарных дня до планируемой даты проведения данной приемки.

5.4. Исполнитель обязан предоставить:

-

а) уведомление о готовности к отгрузке;

б) информацию о транспортном средстве, осуществляющем доставку Оборудования (тип/марка, регистрационный номер, регистрационный номер прицепа/полуприцепа);

в) информацию о водителе транспортного средства (ФИО, паспортные данные, контактный телефон);

г) проекты отгрузочных документов в редактируемом формате (товарная накладная (ТОРГ-12) или УПД, счет-фактура, упаковочный лист, ТТН, счет-проформа);

д) фотографии (внешний вид, маркировка с указанием модели и серийного номера) поставляемого Оборудования.

После проверки и согласования вышеуказанных документов назначается дата и время поставки.

5.5. Оборудование передается Заказчику со следующей документацией:

а) техническим паспортом на каждую единицу Оборудования с указанием серийных номеров и полным описанием назначения, принципа работы, технических характеристик, комплектности поставки;

б) инструкцией пользователя (руководство по эксплуатации) на оборудование на русском языке;

в) копией сертификата/ декларации о соответствии Оборудования Техническим регламентам таможенного союза (ТР ТС);

г) товарно-транспортной накладной (ТТН);

д) товарной накладной ТОРГ-12 или УПД;

е) счетом на оплату;

ж) счетом-фактурой, с обязательным указанием страны происхождения товара и номером таможенной декларации (в случае иностранного происхождения товара);

з) упаковочным листом;

и) счетом-проформой;

к) документацией, содержащей сведения о наличии/отсутствии драгоценных металлов в составе Оборудования;

л) при необходимости свидетельства о поверке на все Оборудование, относящееся к средствам измерения;

м) копией свидетельства о постановке Исполнителя на учет в налоговом органе (свидетельство ИНН);

н) копией ДТ – декларации на товары (в случае иностранного происхождения товара);

о) при необходимости с инструкцией по монтажу и наладке оборудования на русском языке.

5.6. Исполнитель обязан предоставить Заказчику следующую документацию в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения Договора:

- Общее описание (назначение оборудования, наименование оборудования по паспорту, марка, фирма-производитель, страна-производитель);

- Программу предварительной приемки;

- Программу проведения монтажных и пусконаладочных работ;

- Программу обучения (инструктажа) персонала по каждой единице Оборудования. Обучение (инструктаж) проводится не более чем 5 (пяти) сотрудникам;

-Требования к помещению для установки оборудования (минимальная площадь, высота, допустимые внешние магнитные поля, допустимые вибрации и т.д.);

-Требования к параметрам окружающей среды (температурный диапазон, допустимая скорость изменения температуры, влажностный диапазон, класс чистоты);

- Компоновочная схема (установочный чертеж), массогабаритные параметры, зоны обслуживания;

- В случае необходимости, требования к подключению оборудования к энергоносителям по качеству, мощности и расходам электричества (напряжение, мощность, требование к наличию бесперебойного питания, номинал автоматического выключателя, сечение подключаемого кабеля).

5.7.  Исполнитель должен предоставить Заказчику полный комплект документации необходимой для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта Оборудования, в электронном виде и на бумажном носителе в двух экземплярах (обязательно наличие экземпляра документации на русском языке).

6. Требования к монтажным, пусконаладочным работам, обучению (инструктажу) персонала.

6.1. Работы производятся силами и средствами Исполнителя после получения письменного уведомления Заказчика о готовности к проведению Работ в сроки, установленные в Графике поставки и выполнения Работ.

6.2. Исполнитель осуществляет монтаж, пусконаладочные работы, обучение (инструктаж) персонала, проводящийся не более чем 5 (пяти) сотрудникам.

6.3.	 Исполнитель обязуется направить Заказчику список лиц организации исполнителя, которые непосредственно будут выполнять Работы по Договору.

6.4. Исполнитель несет все расходы, связанные с пребыванием его специалистов на территории Заказчика за весь период Работ.

6.5. Проверка работоспособности Оборудования осуществляется представителями Исполнителя в присутствии представителя Заказчика.

6.6. В случае возникновения недостатков/дефектов в работе и комплектации Оборудования, выявленных в ходе проведения монтажных, пусконаладочных работ, а также при проведении пробных испытаний, Сторонами составляется Акт выявленных недостатков/дефектов и определяется срок на их устранение, но не позднее последнего дня выполнения Работ, установленного Графиком.

6.7. По окончании проведения Работ проводится анализ качества проведенных испытаний в присутствии представителей Исполнителя и специалистов Заказчика. При соответствии результатов испытаний техническим параметрам на данное оборудование стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ.

6.8. Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания выполнения работ или представляет мотивированный отказ от подписания в тот же срок. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, работы считаются выполненными Исполнителем надлежащим образом и подлежат оплате в порядке и сроки, установленные Договором.