ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Наименование продукции, количество.

| Наименование товара, работа, услуги | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Станок намоточный со шпулярником | шт. | 4 |

Требования к продукции.

1. Назначение

1.1 Станок намоточный предназначен для изготовления силовых оболочек сложной геометрической формы из ПКМ методом «мокрой» спирально-кольцевой намотки ленты из органических и углеродных жгутов (нитей) с контролем регулирования натяжения ленты, автоматического контроля и регулирования нагрева связующего в ванне, контроля массовой доли связующего в процессе намотки. Управление станком осуществляется многокоординатным электроприводом и устройством числового программного управления.

1.2 Шпулярник предназначен для регулирования и создания предварительного натяжения жгутов в процессе намотки.

2.Характеристики изготавливаемых деталей и оправок:

2.1 Габаритные размеры деталей (мм):

Min 1200xØ170

2.2Габаритные размеры устанавливаемых оправок (мм):

Max 2000 xØ160

3. Условия эксплуатации- согласно всем Правиламэксплуатации оборудования, действующих на территории РФ.

Температура окружающей среды от +5°С до +35°С. Относительная влажность окружающей среды не более 80% при температуре 25 °С.

4. Исходные данные для подключения к инженерной сети заказчика: 380 В/ 50 Гц/ 3 фазы

5. Техническое описание, характеристики и комплектация оборудования

| № п/п | Наименование, характеристики | Размерность | Требование | Значение по техническому заданию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Максимальный диаметр наматываемых изделий методом СКН | мм | не более | 500 |
| 2 | Максимальная длина наматываемых изделий | мм | не более | 1500 |
| 3 | Количество шпинделей | шт. |  | 1 |
| 4 | Количество одновременно управляемых координат | шт. |  | 5 |
| 5 | Максимальная частота вращения шпинделя | об/мин. |  | 150 |
| 6 | Максимальная скорость перемещения каретки нитеукладчика | м/с | не более | 0,6 |
| 7 | Максимальная ширина сформированной ленты на нитеукладчике | мм | не более | 25 |
| 8 | Максимальное натяжение сформированной ленты | кгс | не более | 80 |
| 9 | Угол намотки нитеукладчика | град. |  | 10-90 |
| 10 | Рабочий объем пропиточной ванны | л | не менее | 2 |
| 11 | Максимальное количество бобин устанавливаемых в шпулярник | шт. |  | 160 |
| 12 | Наибольший диаметр бобины | мм |  | 250 |
| 13 | Обозначения координат6 |  |  |  |
| 14 | Вращение оправки |  |  | С |
| 15 | Перемещение каретки |  |  | Z |
| 16 | Вращение (подъем/опускание) первой оси манипулятора |  |  | A |
| 17 | Вращение (подъем/опускание) второй оси манипулятора |  |  | B |
| 18 | Вращение выходного звена раскладчика |  |  | D |
| 19 | Комплект документации на русском языке (1 комплект на бумажном носителе, 1 комплект на электронном носителе): - Паспорт оборудования - Руководство по эксплуатации - Инструкция по программированию – Каталог запасных частей и расходных материалов |  | требуется |  |

6. Требование к выполняемым работам:

6.1. Поставщик обеспечивает выполнение работ по пусконаладке и вводу в эксплуатацию оборудования в объеме:

– Проверка соответствия фундамента требованиям конструкторской документации на оборудование.

– Подключение блока (щита) управления к оборудованию.

– Подключение блока управления к питающей электросети.

– Проверка работоспособности блока управления.

– Запуск оборудования в производство с тестированием всех функциональных возможностей оборудования.

– Проверка оборудования на точность.

– Проведение испытаний по программе и методике приемо-сдаточных испытаний, разработанной поставщиком и согласованной с заказчиком.

Поставщик проводит инструктаж персонала заказчика (не менее 3 человек) в объеме:

– безопасность труда при работе на оборудовании;

– основные узлы оборудования и их функции;

– методы управления оборудованием;

– основные регламентные работы по обслуживанию оборудования, методы поиска, устранения неисправностей;

– изготовление тестовых деталей.