Техническое задание

Назначение: для перемотки кабельной продукции:

Марка кабеля (провода): МФ-85, МФ-100

Минимальный диаметр провода: 5 мм

Максимальный диаметр: 70 мм

Состав линии:

- Отдающее устройство: с возможностью регулировки натяжения в диапазоне (от 1 кН до 50 кН)

Минимальный барабан – 8 по ГОСТ 5151-79

Максимальный барабан – 18а по ГОСТ 5151-79

Максимальный вес барабана – 5000 кг

- Направляющие ролики (ловушка)

- Счетчик метража (с энкодером) с цифровой индикацией на панели с возможностью остановки на заданной длине. Точность 0,5%. Возможность поверки прибора в Республике Беларусь.

- Гусеничная тяга

Плавное изменение скорости  от 0- 60м/мин;

Регулировка натяжения ремней, регулировка силы прижима.

- Приемное устройство

автоматический раскладчик с регулированием шага раскладки в диапазоне от 1 мм до 70 мм на всем диапазоне скоростей

регулировка натяжения через момент (от 1 кН до 50 кН).

Дополнительно на будущее: возможность установки мелко-символьного маркиратора для нанесения меток метража

Питание: напряжение 380 В, 50 Гц

Сжатый воздух – 2 компрессора марки ВК-200Е-10, производительностью 2,25 м2/мин, рабочее давление 8 атм, мощность двигателя 15 кВт.

Линия предназначена для эксплуатации в закрытом отапливаемом помещении с температурой воздуха от 18 до 35 °С, влажностью 80%, среда без агрессивных факторов (пары агрессивных реактивов, прямое воздействие воды).