Общество с ограниченной ответственностью

«ВЕЛЕС»
Юр.адрес: 109382, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЮБЛИНО, УЛ ЛЮБЛИНСКАЯ, Д. 80 К. 6 , КВ. 246

ИНН 6439098586

КПП 772301001
ОГРН 1206400021431

Банк: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Р/с 40702810856000004200

к/с 30101810200000000607
БИК 043601607
 Просьба рассмотреть заявку и выставить счет:

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Намоточный станок для универсальной рядовой открытой горизонтальной, ступенчатой намотки СНС-5,0-1000 или аналог (далее – Товар) 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2024 года, не

бывшим в употреблении, не восстановленным, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов, агрегатов, структур ранее использованного оборудования. Не допускается использование не новых элементов управления, элементов электроавтоматики, контроля, элементов диагностики и индикации, Товар должен быть свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	                                        Машины намоточные ОКПД 2 - 28.94.12.140


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Намоточный станок для универсальной рядовой открытой горизонтальной, ступенчатой намотки предназначен: 

- для намотки крупногабаритных электрокатушек с раскладкой провода в секциях 

- для намотки крупногабаритных электрокатушек шиной;

- для намотки ортоциклических крупногобаритных электрокатушек.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	По условиям эксплуатации Товар должен соответствовать климатическому исполнению УХЛ4 категории 4.2 ГОСТ 15150-69 с диапазоном рабочих температур от 10(С до 35(С, относительной влажностью воздуха до 80% при температуре 25(С.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

                           Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Габаритные размеры станка  (ДхШхВ), мм
	точно
	2300х1000х1600

	Масса станка, кг
	не более
	130

	Диаметр наматываемого медного провода, мм
	в диапазоне
	0,1-3

	Площадь сечения медного прямоугольного провода, мм²
	в диапазоне
	20

	Максимальный диаметр каркаса, мм
	не более
	560

	Максимальная масса каркаса (обмотки с оправкой) при фиксации задней

бабкой, кг
	не более
	12

	Номинальная скорость вала намотки, об/мин 
	не менее
	700

	Номинальный крутящий момент, Н×м
	не менее
	20

	Кратность счета оборотов
	точно
	0,1

	Минимальный шаг раскладки, мм/об
	точно
	0,001

	Ширина зоны раскладки, мм
	точно
	1000                    

	Возможность намотки несколькими проводами
	
	да

	Расстояние между передней и задней бабкой, мм
	в диапазоне
	1020 max

	Тип трансмиссии механизма намотки
	точно
	асинхронный двигатель, цилиндрический редуктор

	Тип датчика счета оборотов
	точно
	оптический, реверсивный, ортоциклический

	Наличие стояночного тормоза вала намотки
	
	да

	Пиноль задней бабки с ручным приводом, ход, мм
	точно
	50

	Тип трансмиссии механизма раскладки
	точно
	шаговый двигатель, ременная передача

	Несоосность вала намотки и задней бабки, мм
	не более
	0,5

	              Шаг раскладки, мм за 1 оборот
	не более
	0,61

	Максимальная ширина раскладки, мм
	точно
	1020

	Номинальное усилие перемещения механизма раскладки, Н
	не менее
	20

	Время реверсирования механизма раскладки, сек
	не более
	0,002


Подраздел 4.2. Требования к конструкции, монтажно-технические


требования
	Жесткое и прочное исполнение станины, обеспечивающее долговременное сохранение точностных параметров. Конструкция должна быть основана на оптимально выбранных технико-конструкционных средств с длительным сроком службы и с современной системой управления. Исполнение напольное, с возможностью фиксации станка.


Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Безотказная наработка 2500 часов в год при требуемом режиме эксплуатации.

     Срок службы Товара до капитального ремонта не менее 10 лет.


                               Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

	Подключение электрической сети 3p+N+Pe:

- род тока питающей сети:
переменный, трехфазный

- напряжение, В
380±10%

- частота, Гц:
50±0,4 Гц

- полная мощность, кВт:
не более 6

- система заземления TN-S.


Подраздел 4.5 Требования к силовому электрооборудованию, контрольно-измерительным приборам и

                                                           автоматике

	В составе Товара требуются:

 преобразователь частоты (промышленный инвертор для 3-х фазных асинхронных двигателей) мощностью до 4 кВт

драйвер шагового двигателя с частотой управления 0 КГц-200 КГц, выходным током 1А – 4,2А, напряжением питания 20В-50В

промышленный контроллер с напряжением питания от сети 220В, либо постоянным напряжением 24В, с объемом оперативной памяти не менее 8 МБ.

дисплей (монитор) размером не менее 15'' (дюймов) для визуализации параметров

встроенное программное обеспечение и рабочий интерфейс для ввода-вывода рабочих параметров.   


                       Подраздел 4.6 Требования к комплектности

	Товар должен быть поставлен с комплектом технической документации на русском языке, включающем: 

паспорт на Товар, руководство по эксплуатации, руководство по монтажу,  комплект ЗИП для проведения первого ТО, инструкцию по эксплуатации, инструкцию оператора, принципиальные электрические схемы, схемы смазки, кинематические схемы и чертежи быстро-изнашиваемых деталей.


                           Подраздел 4.7 Требования к маркировке

	Маркировка Товара устанавливается изготовителем Товара и согласно ГОСТ 26828-86.


                               Подраздел 4.8 Требования к упаковке

	Упаковка оборудования должна соответствовать характеру поставляемого оборудования и обеспечивать его полную сохранность от повреждения и коррозии с учетом перегрузок в пути и вследствие длительного хранения.


 РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Товар должен относиться к восстанавливаемым, обслуживаемым техническим средствам (ТС), системам длительного пользования.

Должна быть возможность замены составных частей


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И СЕРВИСНОМУ  ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Поставщик обязан выполнить работу по монтажу и наладке Товара на территории Покупателя. 

Работники, откомандированные Поставщиком для выполнения работ на территории Покупателя, должны иметь гражданство Российской Федерации, быть не моложе 18 лет, не иметь медицинских противопоказаний к выполнению указанных работ.

Поставщик должен иметь действующую Лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Работники, откомандированный Поставщиком на территорию Покупателя, должны иметь группу допуска к сведениям, составляющим Государственную тайну, не ниже III.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Должны быть соблюдены нормативы предельно допустимых воздействий на окружающую природную среду в процессе хранения, транспортировки и использования Товара.


                        РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Товар должен соответствовать ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.001-89, ГОСТ 12.2.051-80


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ

ТОВАРА

	Декларация Таможенного союза о соответствии оборудования требованиям Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 010/2011) «О безопасности машин и оборудования»; Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 004/2011) «О безопасности низковольтного оборудования»; Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 020/2011) «Электромагнитная совместимость технических средств»


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ТОВАРА

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Количество станков в требуемой комплектации – 1 (одна) единица.

Поставщик самостоятельно и за свой счёт осуществляет транспортировку, разгрузку, установку, монтаж, пусконаладочные работы и сдачу поставляемого Товара на территории Покупателя.

Адрес поставки и выполнения работ: г. Москва, Площадь Академика Доллежаля д.1

Срок (период) поставки - в течение 120-ти календарных дней с даты заключения договора с возможностью досрочной поставки


 Директор                                       Казакова В.О.
