ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку намоточного станка для производства катушек индуктивности

1. Наименование и цель закупки
Закупка полуавтоматического или автоматического намоточного станка для многослойной намотки катушек виток к витку.

2. Основные технические требования к оборудованию

- Тип намотки: Многослойная, рядовой (виток к витку).

- Используемый провод: ПЭТВ-2.

- Диаметр провода: 0,38 мм (по ГОСТ 26615-85).

- Максимальное число витков на одну катушку: не менее 2000.

- Тип каркаса: Открытый (гильза). Эскиз с габаритными размерами Приложение 1.

- Режим работы: Односменный, 8 часов в сутки.

3. Требования к функционалу станка

- Система натяжения: Наличие точной, регулируемой и стабильной системы натяжения провода, адаптированной для работы с эмаль-проводом ПЭТВ-2. Диапазон натяжения должен соответствовать диаметру 0,38 мм.

- Счетчик витков: Точный электронный счетчик витков с предустановкой значения и автоматической остановкой.

- Управление: Современная система управления (предпочтительно с ЧПУ/PLC и сенсорным экраном) с возможностью сохранения программ намотки.

- Укладка витков: Механизм должен обеспечивать ровную укладку витков без перехлестов и повреждения изоляции.

- Крепление каркаса: Наличие универсального патрона или цангового зажима, позволяющего надежно закреплять каркас-гильзу, указанную в Приложении 1.

4. Дополнительные требования (желательные)

- Возможность программирования зон намотки.

- Функция автоматического отвода провода в конце цикла.

- Система сигнализации (световая/звуковая) об окончании цикла или обрыве провода.

- Возможность интеграции в будущем с системой пропитки или сушки.

5. Комплект поставки

- Станок намоточный в сборе.

- Комплект оснастки и зажимных патронов под указанный каркас.

- Комплект ЗИП (запасные части и инструмент).

- Эксплуатационная документация на русском языке (паспорт, руководство по эксплуатации, электрические схемы).

- Программное обеспечение (при необходимости).

6. Условия поставки и сервиса

- Срок поставки: указать срок с момента заключения договора.

- Пуско-наладочные работы: Проведение ПНР на территории Заказчика, обучение персонала.

- Гарантия: не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

- Техническая поддержка: Обеспечение сервисного обслуживания и поставки запасных частей на территории РФ.

7. Требования к коммерческому предложению

В коммерческом предложении просим указать:

- Модель станка и производитель.

- Стоимость станка и полного комплекта поставки.

- Срок поставки.

- Основные технические характеристики, подтверждающие соответствие ТЗ.

- Фотографии или видео работы аналогичного оборудования.

- Список основных клиентов (по желанию).

Приложение 1