Основные параметры и размеры

| Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | точно | 2300х1000х1600 |
| --- | --- | --- |
| Масса станка, кг | не более | 130 |
| Диаметр наматываемого медного провода, мм | в диапазоне | 0,1-3 |
| Площадь сечения медного прямоугольного провода, мм² | в диапазоне | 20 |
| Максимальный диаметр каркаса, мм | не более | 560 |
| Максимальная масса каркаса (обмотки с оправкой) при фиксации задней бабкой, кг | не более | 12 |
| Номинальная скорость вала намотки, об/мин | не менее | 700 |
| Номинальный крутящий момент, Н×м | не менее | 20 |
| Кратность счета оборотов | точно | 0,1 |
| Минимальный шаг раскладки, мм/об | точно | 0,001 |
| Ширина зоны раскладки, мм | точно | 1000 |
| Возможность намотки несколькими проводами |  | да |
| Расстояние между передней и задней бабкой, мм | в диапазоне | 1020 max |
| Тип трансмиссии механизма намотки | точно | асинхронный двигатель, цилиндрический редуктор |
| Тип датчика счета оборотов | точно | оптический, реверсивный, ортоциклический |
| Наличие стояночного тормоза вала намотки |  | да |
| Пиноль задней бабки с ручным приводом, ход, мм | точно | 50 |
| Тип трансмиссии механизма раскладки | точно | шаговый двигатель, ременная передача |
| Несоосность вала намотки и задней бабки, мм | не более | 0,5 |
| Шаг раскладки, мм за 1 оборот | не более | 0,61 |
| Максимальная ширина раскладки, мм | точно | 1020 |
| Номинальное усилие перемещения механизма раскладки, Н | не менее | 20 |
| Время реверсирования механизма раскладки, сек | не более | 0,002 |