ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку многофункционального кулачкового станка-мультиформера

Акционерного общества «Конструкторское бюро приборостроения» им. академика А.Г. Шипунова» (АО «КБП»)

- Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:

| № п/п | Наименование товара | Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многофункциональный кулачковый станок-мультиформер | Пружинонавивочный станок должен иметь четыре ЧПУ-координаты (сервопривод подачи, сервопривод кулачковых групп, сервопривод поворотно-отрезной втулки, сервопривод поворота проволоки в пространстве). И две дополнительные ЧПУ-координаты (например, отдельноприводные гибочные головки, а также устройство отгиба зацепов для пружин растяжения. Устройство для правки и подачи проволоки. Система ЧПУ: Станок должен иметь систему ЧПУ на базе Windows, должен быть укомплектованный монитором, блоком управления. ЧПУ должно быть укомплектовано специальным ПО для написания программ и шаблонов пружин сжатия, растяжения и кручения. В базе ЧПУ должны быть 3D шаблоны заготовок форм пружин. Контроль: Установка элементов для контроля пружин. Параметры обработки: - Диаметр обрабатываемой проволоки, мм: 0,3 - 2,6 - Максимальная скорость подачи, м/мин (не менее): 50 - Направление навивки должно быть Правое и Левое - Количество ЧПУ координат (мин./макс.): 9/16 - Количество роликов подачи, шт. (не менее): 4 Комплектность поставки станка: - Станок – 1шт. - Компьютер (ЧПУ) с 3D шаблонами заготовок форм пружин. - Освещение рабочей зоны станка. - Устройство подачи и правки проволоки. - устройство отгиба зацепов для пружин растяжения. - Комплектность и оснастка для изготовления пружин согласно приложению - комплект быстро изнашиваемых частей на год работы; - комплект технологической оснастки Комплект технической документации на станок на русском языке в печатном и электронном виде, включая инструкцию по программированию. Поставщик разрабатывает и поставляет со станком управляющие программы и технологическую оснастку для изготовления пружин, указанных в приложении 2. Станок должен обеспечивать возможность изготовления типов пружин, приведенных в приложении 1. Приемка станка осуществляется по результатам проверки соответствия паспортным данным и результатам изготовления тестовых деталей, приведенных в приложении 2. Поставщик выполняет инструктаж (обучение) персонала Заказчика в количестве до 6 человек в части работы на станке и разработки управляющих программ. Инструктаж осуществляется в два этапа по неделе каждый, с перерывом между ними на 2 недели. Выполнение пуско-наладочных работ, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж работников Заказчика осуществляется силами Поставщика (гражданами РФ) на территории Заказчика. | Шт. | 1 |

- Условия поставки товара

Срок поставки товара: 210 календарных дней. Поставщик подтверждает Заказчику по факсу или электронной почте свою готовность к отгрузке товара. Доставка товара на территорию (склад) Заказчика осуществляется в предварительно согласованные сторонами дни в соответствии с графиком работы Заказчика.

Поставляемый товар должен быть новым, в фирменной упаковке, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным, выпуска не ранее года предшествующего году заключения договора. Не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении.

Качество поставляемого товара не должно угрожать безопасности жизни, здоровью сотрудников Заказчика, охране окружающей среды.

Товар должен поставляться в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в таре, обеспечивающей сохранность товара по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). Упаковка (тара) должна быть целой, сухой, не деформированной.

Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать требованиям ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», импортных товаров – международным стандартам упаковки.

Товар должен храниться, транспортироваться, разгружаться согласно требованиям завода-изготовителя.

Товар должен соответствовать требованиям ТР/ТС 010/2011.

На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

- наименование товара;

- количество в упаковке;

- товарный знак завода-изготовителя;

- страна-производитель;

- дата изготовления.

3. Требования к гарантийному сроку

Гарантийный срок поставляемого товара составляет не менее 12 месяцев с момента ввода Товара в эксплуатацию. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого им товара в течение гарантийного срока.

4. Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара

Поставщик обязан устранять все недостатки (повреждения, дефекты), обнаруженные Заказчиком в течение гарантийного срока. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации товара, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, предусмотренные в законодательстве РФ, но не превышающие 45 календарных дней с момента уведомления Поставщика о необходимости устранения дефектов Товара. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Все запасные части и компоненты, устанавливаемые на Товар в течение срока обслуживания, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие Товара и иметь не худшие функциональные характеристики.

5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара

При поставке товара должны быть приложены оригиналы следующих документов:

- акт сдачи-приемки товара по форме приложения №3 к договору;

- товарная накладная;

- счет-фактура;

- паспорт;

- сертификат качества или декларация о соответствии;

- инструкции по эксплуатации на русском языке;

- комплект технической документации на русском языке.

6. Требования к осуществлению сборочных, монтажных, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию и инструктажа работников Заказчика

Выполнение сборочных, монтажных, пусконаладочных работ, ввод Товара в эксплуатацию и инструктаж работников осуществляется в течение 45 (Сорока пяти) рабочих дней с момента поставки товара на территорию (склад) Заказчика. По факту выполнения сборочных, монтажных, пуско-наладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию и проведения инструктажа работников заказчика Стороны подписывают акт ввода оборудования в эксплуатацию и проведения инструктажа работников заказчика.

7. Требования по энергетической эффективности товара

Не устанавливаются.

Приложение 1

Приложение 2