установка намотки волокна Fiber Rewinding Station (CUSTOM), SHWY с дополнительной функцией UAV (перемотка с базовых 
на миниатюрные катушки) в соответствии со спецификацией.

Спецификация

| Наименование | Компоненты, характеристики показателей, параметры | Технические характеристики, требования к значениям показателей |
| --- | --- | --- |
| Установка намотки волокна Fiber Rewinding Station (CUSTOM), SHWY с дополнительной функцией UAV (перемотка с базовых на миниатюрные катушки) | Отдающее устройство | -Фиксация катушки быстрозажимным креплением - наличие -Отдающее устройство приводится двигателем переменного тока с частотным преобразователем -Корпус из алюминиевого сплава, подвесной вал, быстродействующее устройство фиксации вала катушки, алюминиевое направляющее колесо -Режим управления натяжением с помощью поворотного рычага: срединное управление, пропорционально-интегрально-дифференциального регулирование. -Натяжение размотчика регулируется перемещением противовеса |
|  | Натяжной ролик отдающего устройства: | -Поворотный рычаг с многоколесной конструкцией - наличие -Высокоточный подшипник и высокоскоростное направляющее колесо с лазерным датчиком перемещения - наличие -Натяжение контролируется механическим весовым датчиком |
|  | Устройство для удаления пыли: | -Пыль с волокна удаляется электрическим статическим воздухом. На выходе из отдающего устройства установлено круговое устройство для удаления статического электричества |
|  | Принимающее устройство: | -Натяжной ролик приёмного устройства аналогичен натяжному ролику отдающего устройства -Перемещение приёмного ролика обеспечивается лазерным датчиком -Тяговый барабан – наличие |
|  | Система автоматического определения ширины рулона | наличие |
|  | Кольцо-ионоуловитель | наличие |
|  | Система электрического управления: | -Программируемый логический контроллер: Siemens S7 -Сервопривод переменного тока: Panasonic/Yaskawa -Функция автоматической остановки при обрыве волокна – наличие -.Функция оповещения об обрыве волокна |
|  | Параметры передающей и приёмных катушек: | -Стандартная ОВ катушка 25.4 мм -Катушка с увеличенным диаметром PN400 -Скорость намотки: до 200 м/ мин -Натяжение: 40-300 г. -Точность по установленному натяжению: 2 г. -Погрешность перемотки: ±0,2% от заданной длины |
|  | Спецификации перематываемых волокон: | -Стандартное волокно одномодовое SMF28 с диаметром по покрытию 240-250 мкм -Волокно в буферном покрытии 900 мкм -Буферные трубки: 0.9, 2, 3 мм |
|  | Режимы работы (управления) станка: | -Режим работы с катушки на катушку -Режим работы с волокнами конечной длины -Режим управления «Капстан» |
|  | Габаритные размеры и вес: | -Вес не более 900 кг -Габаритные размеры не более: a. отдающее устройство 1600 х 1000х 1400мм b. приемное устройство 1400 х 1000х 1765мм |
|  | Дополнительный модуль намотки: | Наличие -Диаметр перематываемого волокна 0,15-0,9 мм -Функция смазки волокна: наличие -Натяжение 30-100 г. -Погрешность перемотки: ±0,2% от заданной длины -Отдающая катушка: Стандартная 25/50 км -Приёмная катушка: Специализированная катушка -Электронный счетчик с энкодером: наличие -Источник питания: 3-фазный, 5-проводной, 3 x 380 В переменного тока -Габаритные размеры: в соответствии с чертежом: |
|  | Электрическая система управления: | -HIM+PLC: наличие -Преобразователь частоты: наличие -Низковольтное оборудование: наличие -Сенсорный экран: наличие |

3. Наименование страны происхождения товара: ______________________

4. Сведения о поставщике:

- Наименование:
- ИНН/КПП:
- ОГРН:
- Адрес (место нахождения):
- Телефон:
- Факс:
- Адрес электронной почты:
- Банковские реквизиты:

В случае признания нашей заявки выигравшей, мы обязуемся подписать 
и передать во ФГУП «НТЦ «Орион» договор в течение 5 дней со дня его получения.

Срок действия данной заявки – 60 дней.