## Техническое Задание (ТЗ) на тороидальный намоточный станок.

1. Назначение изделия:

Разработка и изготовление автоматизированного намоточного станка, предназначенного для намотки эмалированного медного провода (ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛ-2) диаметром от 0,12 мм до 1,0 мм на тороидальные кольцевые сердечники различных типоразмеров.

2. Цель:

Обеспечение быстрой, точной и качественной намотки с заданной плотностью витков (виток к витку, равномерно по всему диаметру) на широкий диапазон тороидальных сердечников, начиная с миниатюрных (пример: К5х3х1,5) и заканчивая более крупными.

3. Область применения:

Станок предназначен для использования в мелкосерийном и среднесерийном производстве, лабораториях, где требуется гибкая и точная намотка на тороидальные трансформаторы и катушки индуктивности.

4. Требования к станку:

4.1. Тип намотки:

- Тороидальная (кольцевая).

4.2. Намоточные параметры:

- Диаметр провода: От 0,12 мм до 1,0 мм (ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛ-2).

- Тип сердечника: Кольцевой (тороидальный).

- Диапазон типоразмеров сердечников: Станок должен быть рассчитан на работу с сердечниками разных размеров, начиная от миниатюрных (например, К5х3х1,5 как минимальный пример) и до более крупных. Конструкция должна предусматривать возможность установки и надежной фиксации сердечников с изменяющимися внутренними и внешними диаметрами, а также высотой. (Требуется уточнить максимальные габариты, с которыми должен работать станок).

- Количество витков: Настраиваемое, с высокой точностью (минимум до 1 витка), без ограничений на максимальное количество (в разумных пределах).

- Направление намотки: По часовой стрелке и против часовой стрелки (с возможностью легкого переключения).

4.3. Требования к механической части:

- Намоточный орган:

  - Должен обеспечивать точную укладку виток к витку и равномерное распределение провода по всей площади намотки.

  - Рекомендуемый вариант: гибкий намоточный инструмент (например, “улитка” или специальная игла), перемещающийся вдоль оси сердечника, с возможностью регулировки его положения и скорости движения.

  - Механизм подачи провода должен быть адаптирован для проводов различного диаметра.

- Зажим сердечника:

  - Универсальный, быстро регулируемый механизм для надежной фиксации сердечников различных внешних и внутренних диаметров и высоты.

  - Материал зажимных элементов должен быть неповреждающим для сердечников.

  - Предпочтительна возможность быстрой смены зажимных приспособлений для разных габаритов.

- Подача провода:

  - Автоматическая подача провода с катушки (бобины) к намоточному органу.

  - Система контроля и стабилизации натяжения провода, адаптирующаяся под разные диаметры провода и обеспечивающая равномерное натяжение в процессе намотки.

  - Механизм предотвращения спутывания, петель и повреждения эмали.

- Механизм отреза проволоки:

  - Автоматический, точный и чистый отрез проволоки после завершения намотки.

- Конструкция:

  - Прочная, устойчивая, с эргономичным дизайном.

  - Удобный доступ к узлам для обслуживания, смены провода, катушек и регулировки.

  - Сменные элементы (например, шпиндели, зажимы) для адаптации к различным типоразмерам.

4.4. Требования к системе управления:

- Продвинутое управление намоткой:

  - Режим “виток к витку”: Обеспечение точного позиционирования каждого последующего витка рядом с предыдущим.

  - Режим “равномерная намотка”: Автоматическое регулирование скорости движения намоточного органа для достижения равномерного распределения витков по всей намоточной поверхности.

  - Высокоточный счетчик витков: Настраиваемое количество витков с возможностью установки любого значения.

- Гибкое программирование:

  - Возможность создания, сохранения и загрузки различных программ намотки, включающих:

    - Количество витков.

    - Направление намотки.

    - Параметры движения намоточного органа (скорость, ход).

    - Натяжение провода (при наличии соответствующего механизма).

    - Режим укладки (“виток к витку”, “равномерно”).

- Интуитивно понятный интерфейс:

  - Сенсорный экран или удобный пульт управления.

  - Отображение всех ключевых параметров процесса намотки в реальном времени.

  - Визуализация прогресса намотки.

- Функции самодиагностики и уведомления об ошибках.

- Возможность подключения к ПК для загрузки/выгрузки программ (желательно).

4.5. Требования к электропитанию:

- Стандартное промышленное напряжение 220/380 В, 50 Гц (с возможностью адаптации).

4.6. Требования к безопасности:

- Полное соответствие стандартам промышленной безопасности.

- Наличие блокировок, защитных кожухов, датчиков безопасности.

- Кнопка аварийной остановки.

5. Материалы и комплектующие:

- Конструкция: Высокопрочные, износостойкие материалы, рассчитанные на длительную эксплуатацию.

- Движущиеся части: Высококачественные подшипники, направляющие, редукторы для обеспечения плавности хода и долговечности.

- Электроника: Надежные компоненты с гарантированным сроком службы.

6. Дополнительные пожелания:

- Система автоматической смазки.

- Регулируемая высота станка (опционально).

- Возможность работы с несколькими проводами одновременно (опционально, для специфических задач).

7. Критерии приемки:

- Успешное выполнение намотки на сердечниках разных типоразмеров (определенных как максимальные габариты) с использованием проводов диаметром от 0,12 мм до 1,0 мм.

- Достижение заданного количества витков с точностью не хуже ±0,5%.

- Визуальное подтверждение качества намотки: полное отсутствие зазоров между витками (“виток к витку”) или равномерное распределение витков по всей доступной поверхности сердечника.

- Отсутствие повреждений изоляции провода и сердечника.

- Соответствие всем заявленным в данном ТЗ функциональным требованиям.

- Удобство и простота эксплуатации и обслуживания.