Добрый день.

Не зная подробностей вашей технологии намотки и то что, расчетные данные не всегда совпадают с табличными и реальными значениями, полной гарантии, что сможем полностью намотать все изделия,  НЕТ.

Также мы НЕ ОТРАБАТЫВАЕМ технологию намотки, при сдаче оборудования и обучении происходит демонстрация работы и обучение работы на станке

Согласно РАСЧЕТНЫМ ДАННЫМ:

Трансформатор 1 – не намотаем (проще и быстрее руками, маленькая длинна провода, маленькое отверстие для намотки виток к витку).

Трансформатор 2 – не намотаем (проще и быстрее руками, маленькая длинна провода, маленькое отверстие для намотки виток к витку).

Трансформатор 3 – 1 обмотка – (90 витков) – станок СНТ-1.0Р, НО!!! с учетом предварительной изолировки сердечника 100% уложить виток к витку гарантировать невозможно.

2 и 3 обмотка – не намотаем (проще и быстрее руками)

Станок СНТ-1.0Р мотает «ВИТОК К ВИТКУ», но это условное обозначение, т.к. для этого необходимо соблюдение многих условий. Так же хочу отметить, что намотка виток к витку (относительная) может осуществляться только на первом слое т.к. уже на втором слое намотать виток к витку даже теоретически невозможно. Достаточно трудоемкая работа по замене шпуль.