Техническое задание

на закупку оборудования

Автоматический станок намотки MD-E24L (или эквивалент)

1. Назначение оборудования.

Автоматический станок намотки MD-E24L (или эквивалент) необходим для оснащения участка намотки НПК конденсаторов с органическим диэлектриком. Технологическая операция – «намотка секций на автомате». Новый станок намотки позволит изготавливать конденсаторные секции из тонких (толщиной от 1,2 мкм) и узких (4,5-12 мм) пленок, намотка которых в настоящее время осуществляется на не предназначенных для этого станках.

2. Общий вид оборудования.

Ориентировочный общий вид автоматического станка намотки должен соответствовать рисунку 1.

Рисунок 1

3. Критические технические характеристики оборудования.

Критические технические характеристики автоматического станка намотки должны соответствовать значениям, приведенным в таблице:

| № | Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Диаметр оправки, мм | 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 |
| 2 | Ширина наматываемых секций (в 2 потока), мм | диапазон не менее 4,5…12 |
| 3 | Ширина наматываемых секций (в 1 поток), мм | - |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Диаметр наматываемых секций, мм | 28 макс |
| 5 | Количество роликов пленочного диэлектрика | не менее 4 |
| 6 | Ширина пленочного диэлектрика, мм | диапазон не менее 4,5…12 |
| 7 | Размеры рулонов пленочного диэлектрика (вн./нар. диаметр), мм | 75/180 |
| 8 | Толщина металлизированного пленочного диэлектрика, мкм | диапазон не менее 1,2…10 |
| 9 | Ширина фольги для выжигания, мм | не менее 20 не более 40 |
| 10 | Толщина фольги для выжигания, мкм | не менее 14 не более 20 |
| 11 | Количество роликов для фольги | не менее 2 |
| 12 | Размеры рулонов фольги (вн./нар. диаметр), мм | 40/160 |
| 13 | Диапазон натяжений, г | диапазон не менее 20…120 |
| 14 | Макс скорость намотки, об/мин | 10000 |
| 15 | Размеры станка, мм, не более | 1500(Ш) х 1000(Г) х 1700(В) |
| 16 | Питание | 220 В 1Ф |
| 17 | Потребляемая мощность, не более | 2 кВт |
| Примечание: Допускается расширение диапазонов значений и увеличение значений характеристик, указанные в п.п. 1, 4, 14, которые обязательно должны включать указанные в таблице, так как данные значения обусловлены требованиями технологического процесса. |  |  |

4. Комплект поставки.

- Автоматический станок намотки – 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

5. Прочие условия

Товар должен соответствовать техническому заданию.

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2025 г. выпуска, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, выпущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Товар должен иметь маркировки, наклейки, лицензионные и авторские знаки, определяемые законодательством Российской Федерации.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений и коррозии при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту поставки товара.

Место поставки товара: 194223, Санкт-Петербург.

В стоимость продукции включены: стоимость тары и упаковки, транспортные расходы до места поставки товара, таможенные пошлины, налоги, обязательные платежи и иные сборы.

Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее 12 месяцев со дня поставки на предприятие Заказчика. Дефекты и неисправности в течение гарантийного срока должны устраняться силами и за счёт Поставщика в течение 30 дней со дня уведомления.

Обслуживание товара должно обеспечиваться силами Заказчика.

Комплектующие, срок службы которых менее гарантийного срока, должны входить в ЗИП товара.