Оборудование приобретается для намотки катушек типа двойная галета из ВТСП ленты второго поколения. Намотка ведется в следующем порядке : - Формирование межгалетного спая между двумя катушками ВТСП ленты - Закрепление межгалетного спая в каркасе для намотки - Установка каркаса на монтажный стол - Намотка первой галеты при вращении планшайбы в прямом направлении с промежуточным формированием спаев, без ослабления натяга - Пайка токового ввода и закрепление его на каркасе - Осевое смещение планшайбы на заданное расстояние или остальных осей относительно плоскости планшайбы - Намотка второй галеты при вращении планшайбы в обратном направлении с промежуточным формированием спаев, без ослабления натяга - Пайка токового ввода и закрепление его на каркасе В состав Оборудования входят: - блок управления - монтажный стол с планшайбой, вращающейся в вертикальной плоскости; - комплект натяжных сдаточных устройств, обеспечивающих постоянное натяжение ленты и (или) бандажных лент в течение всего периода намотки; - количество сдаточных устройств для ВТСП и бандажных лент – 3 шт. - сдаточное устройство для витковой изоляции типа ЛЭСБ – 1 шт. - выносная педаль для управления электродвигателем с дублированием управления на пульте, установленном на монтажном столе. Оборудование должно иметь следующие характеристики: №; Наименование; Значение или диапазон. Максимальный диаметр оправки, мм; 1200. Минимальный диаметр оправки, мм; 120. Наличие обратного хода; да. Натяжение для ВТСП и бандажных лент максимальное, Н; 200. Натяжение для ВТСП и бандажных лент минимальное, Н; 10. Натяжение для изоляции максимальное, Н; 1. Натяжение для изоляции минимальное, Н; 0,3. Максимальное число оборотов приемника, об/мин; 5. Ширина лент, мм; 4, 6 или 12. Масса оправки , кг; Не более 100. Основные требования: - Блок управления - Должна быть предусмотрена возможность намотки каркасных так двойных так и одинарных галет, а также бескаркасных катушек на технологической оснастке. - Устройство управления в процессе работы должно обеспечивать плавное увеличение частоты вращения планшайбы с регулируемой скоростью нарастания, поддержание постоянной достигнутой частоты вращения во всем диапазоне скоростей, быструю остановку с регулируемой скоростью и осуществлять реверсивное вращение планшайбы. - Алгоритм управления выносной педали: при полном нажатии на педаль происходит плавный набор скорости вращения планшайбы. При отпускании педали (в диапазоне 20-80% хода педали) набранная скорость фиксируется. - Сдаточные устройства - Должны обеспечивать плавную регулировку натяжения в процессе намотки: как в зависимости от количества витков (для создания преднатяга при намотке), так и автоматическую (в соответствии с задаваемыми величинами) регулировку натяжения по секторам, для обеспечения возможности намотки рейстрековых катушек в автоматическом режиме. - Планшайба - Должна быть оснащена прикатным роликом (диапазон регулировки усилия прижима 10 – 200 Н). - Для обеспечения возможности намотки двухслойных катушек планшайба должна быть оснащена креплением под вторую бобину с лентой, фиксируемую на момент намотки первой галеты в покое относительно каркаса. - Должно быть предусмотрено место для установки устройства фиксации ленты на время пайки контактного соединения (при работе без прикатного ролика). - Общие требования - Диаметры роликов для ленты (прижимного, обеспечивающих натяг в сдаточном устройстве и т.д. ) должны быть не менее 100 мм. - Перед планшайбой должно быть установлено устройство для нанесения смолы представляющее собой резервуар со смолой, через который проходит лента и фторопластовая щелевая фильера для снятия излишков смолы. - Для снижения воздействия на места спаев предусмотреть место для размещения оснастки для пайки между монтажным столом и сдаточным устройством (минимум 0,8 м). - В конструкции станка должна быть предусмотрена первичная юстировка взаимного расположения бобин с ВТСП лентой, лентой витковой изоляции или бандажа в одной плоскости с основанием для намотки катушки, установленной на планшайбе. - Для намотки двухслойных катушек должна быть предусмотрена возможность осевого смещения планшайбы в диапазоне от 0 до 25 мм или остальных осей относительно плоскости планшайбы (механическая).