Техническое задание:

Перечень

требуемого технологического оборудования и требований к техническим характеристикам, комплектации, оснащению.

Поставляемый станок предназначается для тороидальной намотки катушек. Оборудование, стол и намоточная головка должны быть совместимы и работать как единый комплекс. Поставляемый комплекс оборудования должен обеспечивать изготовление деталей согласно приложению 1.

Станок тороидальной намотки – 1 шт:

| Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- |
| Диапазон диаметров наматываемого провода, мм | 0,05-2,5 |
| Диапазон внешнего диаметра изделия после намотки, мм | 5,0-300,0 |
| Минимальный внутренний диаметр изделия после намотки, мм | не более 1,5 |
| Максимальная высота изделия после намотки, мм | не менее 150 |
| Количество применяемых намоточных головок, шт | не менее 16 |
| Количество применяемых поворотных столов, шт | не менее 6 |
| Контроллер | Микропроцессорный контроллер |
| Дисплей | Двустрочный ЖК дисплей |
| Емкость памяти контроллера, шт программ | не менее 800 |
| Скорость намотки, витков/мин | не менее 1800 |
| Скорость намотки | Программируемый параметр |
| Шаг намотки | Программируемый параметр |
| Реверсивная намотка | Программируемый параметр |

Стол поворотный – 1 шт:

| Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- |
| Максимальный внешний диаметр изделия после намотки, мм | не менее 51 |
| Минимальный внешний диаметр сердечника до намотки, мм | не более 15 |

Намоточная головка с плоским ремнем – 1 шт:

| Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- |
| Диапазон диаметров провода, мм | 0,25-1,5 |
| Максимальный внешний диаметр изделия после намотки, мм | не менее 150 |
| Минимальный внешний диаметр сердечника до намотки, мм | не более 16 |
| Минимальный внутренний диаметр изделия после намотки, мм | не более 5 |
| Максимальная высота изделия после намотки, мм | не менее 25 |

Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому оборудованию.

- Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, не серийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

- Поставщик оборудования должен обучить специалистов Заказчика работе на поставляемом оборудовании и его обслуживанию.

- Приемка оборудования производится по изготовлению деталей согласно приложению 1. Необходимо изготовить 10 годных деталей.

- Срок гарантии - не менее 12 месяцев после ввода Оборудования в эксплуатацию. Если производитель предоставляет гарантийный срок на оборудование более 12 месяцев, Поставщик обязан предоставить гарантийное обслуживание на срок, равный сроку производителя.

- Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

- Дата выпуска оборудования, не ранее 2025 года.

Требования к технической документации.

Техническая документация должна включать:

- паспорт;

- техническое описание и инструкцию по эксплуатации, основные технические данные;

- руководство по наладке и регулировке Оборудования;

- рекомендации по проведению техобслуживания;

- бумажная и электронная версия документов;

- на все средства измерения, входящие в комплект поставки должны быть свидетельства о поверке и методика поверки.

- карты для проведения технического обслуживания, а также автономного обслуживания с указанием времени и видов работ;

- электрические схемы в бумажном виде;

- электронную копию технической документации на русском языке;

- Поставщик должен предоставить перечень быстроизнашиваемых запасных частей с указанием номера партии, артикула, наименования производителя, а также возможные варианты замены;

- Поставщик предоставляет копию специализированного программного обеспечения на переносном носителе.

Требования к упаковке оборудования.

- Оборудование должно быть упаковано в деревянный ящик, укрыто водонепроницаемым кожухом. Упаковка должна соответствовать стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения

Сроки поставки оборудования.

- Оборудование должно быть поставлено до предприятия Заказчика в течение 30 рабочих дней с момента заключения Договора.

Приложение 1