ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку станка, для намотки катушек из провода прямоугольного сечения «на ребро»

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

  - Изготовление катушек электрических машин из провода прямоугольного сечения с загибом «на ребро», т.е. по стороне с наименьшим размером

Имеющаяся номенклатура – см. приложение

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Станок должен обеспечивать подачу провода в размер, обеспечивая определенную длину выводов катушки

  - Длина прямолинейной части катушки должна регулироваться: от 155 до 270 мм

  - При намотке не допускается нарушение изоляции провода (царапины, оголения провода).

  - Количество витков в катушке – до 12

  - Станок должен иметь в необходимом количестве ролики для подачи провода.

  - Подача проводов  производится с тарных катушек                        диаметром 250 мм (максимальный вес катушки в состоянии поставки – 40 кг).

  - Размеры применяемых проводов ПНЭТП 0,9х2,8, ПНЭТП 1,12х3,15, ПНЭТП 1,18х2,5, ПНЭТП 1,4х3,55, ПНЭТП 1,9х4 (размер указан по металлической жиле).

  - Производительность  - 360 витков в час

  - Количество параллельных проводников – 2 max

- ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

  - Заправить тарную катушку с проводом прямоугольного сечения в намоточный станок.

  - Протянуть провода через ролики станка, обеспечивая необходимое натяжение.

  - Настроить на станке длину витка, количество витков, длину выводных концов

  - Намотать катушку необходимого размера, с необходимым количеством витков.