Техническое задание на разработку намоточной машины для прецизионной перемотки оптического волокна

1. Назначение оборудования
Машина предназначена для прецизионной перемотки(укладки) оптического волокна с одной катушки на другую с контролем натяжения и контроля длины перематываемого материала.

2. Технические характеристики обрабатываемого материала

- Диаметр оптического волокна: ≈250 мкм;

- Длина перематываемого волокна: от 10 м до 20 км;

- Требуемая точность измерения длины: ±1 см.

3. Параметры оснастки

- Внешний диаметр катушек: от 20 см до 40 см;

- Посадочный диаметр катушки: от 20 мм до 55 мм.

4. Функциональные требования

4.1. Механизм перемотки:

- обеспечение плавной перемотки волокна с катушки-источника на приёмную катушку;

- исключение проскальзывания и перекосов волокна при намотке;

- равномерное распределение витков по ширине катушки.

4.2. Контроль натяжения:

- система измерения и регулирования натяжения волокна в процессе перемотки;

- диапазон регулируемого натяжения: указать требуемые значения (г/сН) в зависимости от типа волокна;

- погрешность контроля натяжения: не более ±2 % от установленного значения;

- аварийная остановка при превышении/падении натяжения ниже заданных границ.

4.3. Измерение длины:

- счётчик длины перематываемого волокна;

- погрешность измерения: ±1 см на 100м;

- возможность сброса и фиксации текущих показаний.

4.4. Управление и интерфейс:

- панель управления с дисплеем для задания параметров (длина, скорость, натяжение);

- отображение текущих параметров: длина, скорость, натяжение, статус процесса;

- возможность сохранения предустановленных режимов для разных типов волокна/катушек.

5. Требования к производительности

- Скорость перемотки: указать требуемый диапазон (м/мин или об/мин);

- время настройки на новый типоразмер катушки: не более 10 мин.

6. Требования к точности и повторяемости

- отклонение шага намотки: не более ±50 мкм;

- равномерность натяжения по всей длине перемотки: не более ±3 % от заданного значения.

7. Требования к безопасности

- аварийная кнопка остановки;

- защита от несанкционированного доступа к движущимся частям;

- сигнализация при обрыве волокна или отклонении параметров от нормы.

8. Условия эксплуатации

- температура окружающей среды: от +10 ∘C до +35 ∘C;

- относительная влажность: не более 80 % (без конденсации);

- питание: 220 В±10 %, 50 Гц (или иное по требованию).

9. Требования к конструкции

- компактность и устойчивость конструкции;

- удобство замены катушек и настройки вала;

- доступность узлов для обслуживания и калибровки.

10. Комплект поставки

- намоточная машина в сборе;

- комплект сменных валов/конусных держателей под разные диаметры;

- руководство по эксплуатации;

- паспорт изделия;

- калибровочные инструменты (при необходимости).

11. Гарантийные обязательства

- гарантийный срок: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию;

- обучение персонала работе с оборудованием (по согласованию).