ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА ПЕРЕМОТКИ КАБЕЛЯ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Напряжение питающей сети | 3-х фазное,380 В |
| Максимальный типоразмер барабана | 22б |
| Минимальный типоразмер барабана | 10 |
| Диаметр измеряемого кабеля.мм | 3-65 |
| Максимальная грузоподъемность,кг | 5000 |
| Принцип установки барабана | Гидравлические пиноли |
| Исполнение укладчика | Автоматический синхронный |
| Точность измерения длины,% | +/-1 |
| Скорость вращения приводного вала,м/мин | 0-30 |
| Счетчик длины кабеля | Электронный |
| Габаритные размеры | 3045х2510х1800 |
| Масса,кг.,не более | 1500 |
| Защита электродвигателя: |  |
| -от скачков напряжения питающей сети | + |
| -от короткого замыкания | + |
| -от перегрева | + |
| Температурный диапазон работы станка | ОС до +32С |
| Опция останова при достижении запрограммированной длины | + |
| Исполнение измерительного узла | ИДМ-65ПВВР |

Устройство для перемотки кабеля обеспечивает возможность перемотки, намотки кабеля с барабанов со следующими характеристиками:

| Тип барабана | Диаметр щеки, Dщ | Диаметр шейки, Dш | Диаметр осевого отверстия, Dо | Длина шейки, L | Длина барабана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1000 | 500 | 50 | 390 | 500 |
| 12 | 1220 | 650 | 70 | 800 | 940 |
| 14 | 1400 | 750 | 70 | 900 | 1050 |
| 16 | 1600 | 800 | 80 | 1000 | 1180 |
| 18 | 1800 | 900 | 80 | 730 | 880 |
| 20 | 2000 | 1120 | 80 | 1250 | 1500 |
| 22 | 2200 | 1280 | 100 | 1000 | 1150 |

Во время осуществления перемотки кабеля, троса, каната и других длинномерных материалов и использовании барабанов значительных масс (более 1т.) рекомендуется устанавливать Систему фиксации барабана при остановке, во избежание вращения барабана после остановки станка. Это значительно повысит безопасность работы и качество намотки длинномерного материала. Данная система может устанавливаться только на приводные станки и представляет собой электромагнитный тормоз, монтируемый в двигатель и систему управления тормозом, интегрированную в систему управления станка.