Приложение № 1

К Договору № 61963

От «18» ноября 2025 г.

Технические характеристики

СН-0,5-200ПЛ

Специализированный намоточный станок предназначен для мерной намотки капиллярной трубки на специализированные каркасы с возможностью переплетения витков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диаметр капилляра, мм | 0,3 0,25-1 |
| 2 | Скорость протяжки капилляра, м/мин. | До 6 (можно ли до 10 м?) |
| 3 | Максимальный диаметр намотки, мм | 200 |
| 4 | Ширина зоны раскладки, мм что означает этот размер? | 100 |
| 5 | Габаритные размеры (не более), мм | 1500×800×800 |
| 6 | Вес (не более), кг | 100 |
| 7 | Напряжение/частота питания, В/Гц | 220/50 |
| 8 | Потребляемая мощность (не более), кВт | 0,5 |

Комплектность

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Смоточное устройство | 1шт. |
| 2 | Узел подачи | 1шт. |
| 3 | Механизм раскладки | 1шт. |
| 4 | Узел намотки | 1шт. |
| 5 | Блок управления (какая модель?) | 1шт. |
| 6 | Паспорт | 1шт. |

! Исполнитель оставляет за собой право изменять некоторые параметры Оборудования и его характеристики, не ухудшающие его функциональность!

Функциональные возможности

- Просьба описать возможности станка: что происходит автоматичнески, полуавтоматически, как физически осуществляется намотка и переплетение, действия оператора, измерение длины капилляра.

- Возможность задания программ намотки с варьируемыми параметрами: диаметр капилляра, диаметр каркаса для намотки, длина капилляра, скорость намотки (?).

- Возможность остановки (режим пауза) программы намотки.

- Возможность синхронизации скорости работы Узла подачи и Узла намотки для достижения оптимального натяжения капилляра при намотке на каркас.

- Конструкция обеспечивает изгиб капилляра намотки не более 160 мм

- Конструкция обеспечивает намотку капилляра на каркас согласно чертежу (Приложение 1)

- Части оборудования, соприкасающиеся с капилляром, должны быть выполнены из материалов, не повреждающих поверхность капилляра.

| Заказчик | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «ЕСА Сервис» | Генеральный директор ООО «Мир намоточных станков» |
| Шуваев И.В. | Зенина А.И. |
| «____»________________2025 г. | «____»________________2025г. |
| МП | МП |