Станок рядной намотки настольный для намотки эластичных лент шириной от 5 до 25 мм. и толщиной 5мм.

Параметры катушки:

- Ширина 600мм.

- Диаметр 550мм.

- Масса от 3-х до 5-ти кг.

Раскладчик:

- Шаг раскладки до 25-ти мм. с точностью 0.01мм.

- Раскладчик (каретка) движется по направляющей – привод ременный.

- Натяжение при намотке отсутствует (намотка эластичных материалов)

Скорость намотки: до 90 оборотов в минуту

Двигатель: Предположительно сервопривод 0.75 кВт с тормозом.

Требования к ПО:

- Возможность создания секции описания нескольких витков, одного витка или его части например: 0.28 витка со скоростью 23 об/мин с перемещением раскладчика +7.65мм.

- Объединение секций в программу последовательного выполнения.

- Возможность автоматического последовательного выполнения нескольких программ.

- Учет программой ручной прокрутки при неработающем двигителе.

Дополнительно: педаль для прерывания выполнения программы намотки (временная остановка станка). Нажатие на педаль останавливает станок и выполнение программы, после отжатия выполнение программы продолжается.