Станок для намотки круговых заготовок секций обмоток статоров

Требуется сертификат и разрешение на применение на территории РК

Технические хароктеристики

Станок намоточный с одновременной изолировкой провода предназначен для намотки круговых заготовок секций обмоток статоров электродвигателей с одновременной изолировкой витков микалентой или слюдолентой.

Технические характеристики:

Характеристики намоточного станка*

Максимальный крутящий момент на валу 1000 Нм

Максимальный диаметр круговой заготовки 1800 мм

Минимальный диаметр круговой заготовки 300 мм

Сечение одиночного плоского провода:

Ширина 5...15 мм

Толщина 1...3,5 мм

Максимальный размер пакета шин (ВхШ) 25х15 мм

Регулируемая частота вращения вала намотки 0,2 …3,5 об/мин

Максимальное количество барабанов при размотке провода 6 шт.

Потребляемая мощность до 6 кВт

Напряжение/частота питания 380В/50Гц

Габаритные размеры (без планшайбы) (ДхШхВ) 1700х1350х1750 мм

Вес до 400 кг

Характеристики изолировочной головки*

Количество изолировочных бобин 2 шт.

Максимальный диаметр изолировочной бобины 110 мм

Ширина ленты изоляции 20 мм

Регулируемый угол наложения изоляции 30…90 гр.

Регулируемый шаг наложения ленты 2…18 мм

Скорость наложения изоляции до 2 м/мин

Потребляемая мощность 0,55 кВт

Напряжение/частота питания 380В/50Гц

Габаритные размеры 1950х1050х1650 мм

Вес до 200 кг

Предоставление руководства по эксплуатации и паспорта на русском языке с гарантией завода-изготовителя – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 18 месяцев со дня получения станка