Добрый день.

Не зная подробностей вашей технологии намотки и то, что расчетные данные не всегда совпадают с табличными и реальными значениями, полной гарантии, что сможем полностью намотать все изделия, НЕТ.

Также мы НЕ ОТРАБАТЫВАЕМ технологию намотки, при сдаче оборудования и обучении происходит демонстрация работы и обучение работы на станке

Согласно РАСЧЕТНЫМ ДАННЫМ:

Сердечник №1: недостаточно данных

Сердечник №2: станок СНТ-0.450ПБ

Сердечник №3: 1 обмотка – станок СНТ-1.5Р

2 обмотка – теоретически станок СНТ-1.5Р, НО! возможно не получится, т.к. на пределе по внутреннему диаметру

3 обмотка – не намотаем, маленький внутренний диаметр.

Сердечник №4: 1 обмотка – СНТ-1.5Р

2 обмотка – теоретически СНТ-1.5Р, НО! возможно не получится, т.к. не можем сказать, как будет мотаться провод ПЭШО

3 обмотка – не понятные данные. Можем намотать провод 0,25 мм 1200 витков

Станок СНТ-1.5Р мотает «ВИТОК К ВИТКУ», но это условное обозначение, т.к. для этого необходимо соблюдение многих условий. Так же хочу отметить, что намотка виток к витку (относительная) может осуществляться только на первом слое т.к. уже на втором слое намотать виток к витку даже теоретически невозможно. Достаточно трудоемкая работа по замене шпуль

Станок СНТ-0,450ПБ мотает «В НАВАЛ» и имеет возможность быстрой (относительно) перестановки шпуль, но достаточно трудоемкий и проблематичный при настройке и отработки технологии, предназначен для тонких проводов (от 0,08 до 0,63мм с учетом размера шпули), высокая скорость намотки (до 600 об/мин в зависимости от провода и сердечника). Указана максимальная скорость намотки при идеальных условиях. Реальная скорость на каждом конкретном сердечнике с различными проводами отличается и может быть, как выше, так и ниже. Так же большое значение имеет качество провода