ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку станков для подготовки оправки к намотке для нужд

Акционерного общества «Конструкторское бюро приборостроения» им. академика А.Г. Шипунова» (АО «КБП»)

1.Требования, установленные Заказчиком, к качеству и характеристикам товара, работ, услуг, потребительские свойства предмета закупки, иные показатели, связанные с определением соответствия товара, работы, услуги потребностям заказчика

| № п/п | Наименование оборудования | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станок для подготовки оправки к намотке | Станок предназначен для подготовки поверхности (зачистка, обезжиривание органическими растворителями) технологической оправки, представляющей собой тело вращения, для последующей укладки лент, полотен из неметаллических материалов на поверхности тел вращения и нанесения на них клеевых составов. Разработка конструкторской документации и изготовление станка: Результаты разработки конструкторской документации на станок должны согласовываться с заказчиком: 1. Эскизный проект; 2. Чертежи; 3. Эксплуатационная документация. По результатам согласования конструкторской документации, технические характеристики станка могут уточняться. Основные технические характеристики: Массогабаритные характеристики изделий: - наибольший диаметр: 300 мм - наибольшая длина: 2500 мм - наибольшая масса: до 500 кг Высота расположение шпинделя в соответствие с зонами для выполнения ручных работ по ГОСТ 12.2.033-78. Плавная регулировка частоты вращения шпинделя с возможностью остановки. Минимальная частота вращения с изделием, не более 5 об/мин. Максимальная частота вращения с изделием, не менее 100 об/мин. Дискретность задания частоты вращения, не менее 5 и не более 10 об/мин. Передняя бабка неподвижная. Оснащение: 3-х кулачковый патрон. Задняя бабка с электромеханическим приводом для перемещения. Оснащение: 3-х кулачковый патрон. Характеристики патрона: - наружный диаметр патрона, не более 250 мм. - наружный наибольший диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках от 6 до 250 мм. - наружный наибольший диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках от 85 до 265 мм. - частота вращения патрона, min-1: не менее 3500. - тип крепления по ГОСТ 3889-80: тип 1. Все применяемые подшипники в закрытом исполнении. Рабочая зона станка оснащена подводами для подключения к системе местной вытяжной вентиляции. Требования к надежности: Станок должен обеспечивать работу не менее 21 часов в сутки, 7 дней в неделю; Прочие характеристики: Напряжение питания: 380В, 3 фазы, частота: 50Гц. Потребляемая мощность: не более 3 кВт. Степени защиты IP64В. Размер зоны установки оборудования Длина - не более 3500 мм; Ширина - не более 1000 мм; Комплект поставки: Запасные и быстроизнашивающиеся детали, узлы и элементы на первый год работы - 1 компл. Паспорт станка (на русском языке в печатном и электронном виде) – 1 шт. Руководство по эксплуатации (на русском языке в печатном и электронном виде) – 1 шт. Комплект технической документации включая чертежи, принципиальные схемы и парт-листы на русском языке в печатном и электронном виде. Ввод оборудования в эксплуатацию, включая монтажные, пусконаладочные работы и инструктаж персонала. | шт. | 8 |

- Условия поставки товара

Срок поставки товара: 150 календарных дней. Поставщик подтверждает Заказчику по факсу или электронной почте свою готовность к отгрузке товара. Доставка товара на территорию (склад) Заказчика осуществляется в предварительно согласованные сторонами дни в соответствии с графиком работы Заказчика.

Поставляемый товар должен быть новым, в фирменной упаковке, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным, выпуска не ранее года предшествующего году заключения договора. Не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении.

Качество поставляемого товара не должно угрожать безопасности жизни, здоровью сотрудников Заказчика, охране окружающей среды.

Товар должен поставляться в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в таре, обеспечивающей сохранность товара по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). Упаковка (тара) должна быть целой, сухой, не деформированной.

Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать требованиям ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», импортных товаров - международным стандартам упаковки.

Товар должен храниться, транспортироваться, разгружаться согласно требованиям завода-изготовителя.

Товар должен соответствовать требованиям ТР/ТС 010/2011.

На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

- наименование товара;

- количество в упаковке;

- товарный знак завода-изготовителя;

- страна-производитель;

- дата изготовления.

- Требования к гарантийному сроку

Гарантийный срок поставляемого товара составляет не менее 12 месяцев с момента ввода Товара в эксплуатацию. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого им товара в течение гарантийного срока.

- Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара

Поставщик обязан устранять все недостатки (повреждения, дефекты), обнаруженные Заказчиком в течение гарантийного срока. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации товара, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, предусмотренные в законодательстве РФ, но не превышающие 45 календарных дней с момента уведомления Поставщика о необходимости устранения дефектов Товара. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Все запасные части и компоненты, устанавливаемые на Товар в течение срока обслуживания, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие Товара и иметь не худшие функциональные характеристики.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара

При поставке товара должны быть приложены оригиналы следующих документов:

- акт сдачи-приемки товара по форме приложения №3 к договору;

- товарная накладная;

- счет-фактура;

- паспорт;

- сертификат качества или декларация о соответствии;

- инструкции по эксплуатации на русском языке;

- комплект технической документации на русском языке.

- Требования к осуществлению сборочных, монтажных, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию и инструктажа работников Заказчика

Выполнение сборочных, монтажных, пусконаладочных работ, ввод Товара в эксплуатацию и инструктаж работников осуществляется в течение 45 (Сорока пяти) рабочих дней с момента поставки товара на территорию (склад) Заказчика. По факту выполнения сборочных, монтажных, пуско-наладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию и проведения инструктажа работников заказчика Стороны подписывают акт ввода оборудования в эксплуатацию и проведения инструктажа работников заказчика.

- Требования по энергетической эффективности товара

Не устанавливаются.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Вариант вида станка

1. Неподвижная стойка с приводом вращения

2. 3-х кулачковый патрон

3. Оправка

4. 3-х кулачковый патрон

5. Задняя бабка с электромеханическим приводом

6. Станина