УТВЕРЖДАЮ					АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»

Главный инженер                                                    295017, Республика Крым, г. Симферополь,

__________В.М. Мануйленко                                ул. Киевская, д. 34/2

«___» _________ 2025			            ИНН/КПП 9102048745/910201001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение и поставку намоточного станка

Период поставки: -1 квартал 2026 г.

Для цеха №03

1. Адрес поставки

Российская федерация, Крым, город Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2

1. Цена договора включает в себя стоимость расходов на оборудование, тару, упаковку, маркировку, пуско-наладочные работы, обучение персонала, страховку, оформление необходимой документации, погрузо-разгрузочные работы, доставку товара до места, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2. Назначение

  - Намоточный станок предназначен для рядовой намотки электропроводов при изготовлении трансформаторов и катушек индуктивности, оснащенный цифровым контролером и устройством крепления изоляционной ленты.

  - Возможности станка для намотки:

      - Четыре позиции раскладчика для установки провода

- Одновременная намотка и изоляция изделия.

- Шаговый двигатель постоянного тока.

- Настройка нулевой точки с помощью панели управления.

- Вывод положения раскладки на дисплее во время установки.

- Раскладчик с выпускным отверстием.

- Керамические ролики.

- Педаль управления станком.

- Программирование параметров шага.

  - Намотка трансформатора в автоматическом режиме: намотка, позиционирование провода, укладка, зажим и отрез провода.

2.4 Установка предназначена для работы в 2 смены по 8 часов, 5-6 дней в неделю;

3. Требования к станку:

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие характеристики |  |
|  | Диапазон провода намотки, мм | 0,025-3,0 |
|  | Диаметр намотки катушки, мм max/min | 280/2 |
|  | Посадочный диаметр главного шпинделя, мм | 12 |
|  | Посадочный диаметр задней бабки, мм | 9 |
|  | Шаг раскладчика, мм | 0-9,999 |
|  | Ход раскладчика, мм | 0-300 |
|  | Ход каретки, мм | 0-300 |
|  | Диаметр каркаса наматываемой катушки, мм max | 250 |
|  | Внутренний диаметр каркаса наматываемой катушки, мм min | 100 |
|  | Скорость намотки, об/мин | 0-3000 |
| 2 | Управление |  |
|  | Программное обеспечение | на русском |
|  | Светодиодный дисплей НD | обязательно |
|  | Программируемые операции | 999 |
| 3 | Конструкция |  |
|  | Керамические ролики предохраняющие эмаль от высокой температуры | Обязательно |
|  | Педаль для управления станком (старт/стоп) | Обязательно |
|  | Основной асинхронный двигатель | Обязательно |
|  | 2-х Фазный шаговый двигатель | Обязательно |
|  | Устройство для изоляции | Обязательно |
|  | Раскладчик для установки провода | Обязательно |
| 4 | Питание |  |
|  | Напряжение питание | АС220V/110V±10%, 50/60Гц, мощность≤0,8кВт |
|  | Защита от перегрева и короткого замыкания | Обязательно |
|  | Освещение рабочей зоны станка | Обязательно |
| 5 | Общие параметры |  |
|  | Габариты ДхШхВ (с натяжными устройствами и т.д.), мм max | 900х500х420 |
|  | Вес, кг max | 54 |

4. Комплектация станка

4.1 Комплектация станка для намотки

| № | Наименование | Кол-во. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Натяжные устройства (для 4 проводов) с регулировкой усилия 0,04-10 кН. | 1комп. |
| 2 | Размоточные устройства (для 4 проводов) под диаметр 250 мм катушки провода | 1комп. |
| 3 | Раскладчики для намотки одновременно 4мя проводами | 1 комп. |
| 4 | Устройство контроля провода с остановом, когда провод закончился (для 4 проводов) | 1 комп. |
| 5 | Задняя бабка для поджима оправки | 1 шт. |
|  | - центр для поджима оправки | 2 шт. |
| 6 | Оправка для намотки трансформатора согласно КД (комплект чертежей для намотки) | 2комп. |
| 7 | Комплект инструментов для обслуживания и монтажа установки | 1 комп. |

Примечание. Посадочные места оправки и станка должны сопрягаться без замечаний и выполнять свои функциональные задачи.

Примечание. Комплектность станка должна обеспечивать работу по намотке трансформаторов согласно КД в автоматическом режиме и совместимость со всей оснасткой.

4.3 Требования к эксплуатационной документации (комплект на русском языке):

- паспорт станка для намотки;

- техническое описание (технические характеристики и конструкция оборудования);

- перечень запасных и быстроизнашивающихся деталей с указанием заказного номера;

- электрические, механические схемы станка;

- монтажный чертеж и руководство по монтажу установки (заблаговременно, за 2 месяца до прихода оборудования);

- руководство по эксплуатации станка;

- руководство по техническому обслуживанию установки;

- руководство по ПУ оператора;

- общие указания по технике безопасности;

- чертеж оправки для установки трансформатора ИДФР.671122.001СБ

5. Требования к приборам и системам безопасности, оборудование должно соответствовать:

- требованиям безопасности и обеспечивать безопасность работающих при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации;

- требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г.;

- при аварийной остановке станок должен обеспечивать категорию остановки 1 по 
ЕN 60204-1.

- приводы исполнительных органов оборудования должны иметь предохранительные устройства, способные останавливать исполнительный орган при перегрузке, способной вызвать поломку оборудования или травмировать рабочего;

- в конструкции оборудования должны быть предусмотрены устройства, исключающие самопроизвольное включение и (или) перемещение механизмов;

- конструктивные особенности оборудования должны обеспечивать безопасность, а также экологичность эксплуатации и обслуживания оборудования.

6. Климатические условия эксплуатации:

Исполнение оборудования должно соответствовать ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории условия эксплуатации хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды".

- температура в помещении: +10…+35°С

- относительная влажность: 80%

7. Доставка и упаковка

- Поставщик доставляет оборудование до склада Заказчика по адресу:

Российская Федерация, Крым, город Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2

- Срок поставки не более 4 месяца с момента поступления от Заказчика авансового    платежа, возможна досрочная поставка.

- Всё оборудование и его элементы поставляются в специальной упаковке, которая должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки (не допускаются видимые повреждения, коррозия, деформация, нарушения, связанные с функциональными возможностями оборудования или его точности.)

8. Порядок оказания услуг (Поставки)

- Поставка и Услуги предоставляются на основании Договора между Покупателем и Поставщиком.

- Сервисные специалисты поставщика обязаны пройти курс обучения под руководством специалистов завода-изготовителя. Поставщик обязан предоставить об этом официальный документ.

- Поставщик не позднее 15 рабочих дней с момента поставки оборудования на склад Покупателя должен обеспечить начало выполнения пуско-наладочных работ оборудования и обучения специалистов Покупателя. Длительность пусконаладочных работ и обучения должна составлять не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента их начала.

- Подписанные Товарная накладная и акт выполненных работ считаются подтверждением надлежащего, в полном объеме, оказания услуг по Договору.

- Схема оплаты уточняется согласно Договору.

9. Требования к условиям приемки оборудования. Должно быть выполнено:

- Приемка оборудования происходит на территории Заказчика

- Проверка комплектности оборудования, состава опций и принадлежностей, согласно спецификации;

- Проверка работоспособности оборудования и выполнения всех необходимых функций без нагрузки;

- Проверка работы оборудования в автоматическом режиме без нагрузки в течение 8 часов;

- Обучение представителей заказчика эксплуатации и обслуживанию оборудования;

- Испытание под нагрузкой и проверка прилагаемой оснастки станка осуществляется путем изготовления трансформаторов ИДФР.671122.001СБ согласно КД в количестве 20 шт в автоматическом режиме;

- Чертеж трансформатора ИДФР.671122.001 СБ является неотъемлемой частью технического задания, Приложение А.

- При испытании оборудования под нагрузкой, как и при испытаниях на холостом ходу, все его механизмы должны работать исправно; не допускаются вибрации, перегрев, перебои в работе системы электроаппаратуры и др.;

10. Гарантия

- Гарантийный срок службы – не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

- Поставщик обеспечивает устранение обнаруженных дефектов по гарантийному случаю в течение 15 календарных дней с момента получения заявки (уведомления) от Заказчика.

- Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

- Поставляемое оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) и соответствовать требованиям, изложенным Заказчиком.

Составил: Инженер-технолог ТБ1 ОГТ					Пилюгин Н.А.

Согласовано:

Главный технолог							Бороздин С.В.

Начальник производства ЭИ					Зитляеев Э.Э.

- начальник цеха 03

Начальник отдела ЭИ                                                                     Герасимов С.Ю.

Главный энергетик							Сойников С.А.

Главный механик                                                                            Тарасюк С.Н.

Начальник ОИХ и ТП						Аблямитов Э.А.

Приложение А.

Эскиз заготовки каркаса катушки