## Техническое задание на подбор намоточного оборудования для изготовления ЧЭПТ-1 (чувствительных элементов платиновых технических)

### 1. Общая информация

Цель задания: подобрать намоточный станок, обеспечивающий производство ЧЭПТ-1 с заданными параметрами платиновой спирали.

Заказчик: ООО НПФ “Сенсорика”
Срок предоставления предложения: 31.11.2025 г.

### 2. Описание изделия

Наименование: чувствительный элемент платиновый технический (ЧЭПТ-1).
Назначение: измерение температуры в промышленных условиях.
Тип обмотки: однослойная намотка платиновой проволоки.
Материал проволоки: платина (марка сплава – Пл2-АА).

### 3. Технические параметры изделия

Размеры керамической основы:

- длина: 10-50 мм;

- ширина: 2,8-4,0 мм.

Вывода:

- диаметр: 0,4-0,5 мм (серебряные, варианты исполнения различаются).

Параметры платиновой спирали:

- диаметр проволоки: d=0,02−0,04 мм;

- длина намотки: регулируемая, от 1 мм (диапазон: 0,1-150 мм);

- размеры для спирали:

  - длина: 5-50 мм;

  - ширина: до 0,5 мм;

- шаг витков: от 0,02 мм;

- натяжение проволоки: T=5±2 г;

### 4. Требования к процессу намотки

Качество укладки:

- строго однослойная намотка без пересечений и наложений;

- равномерность шага витков (отклонение не более ±0,005 мм);

- отсутствие перекручивания и деформаций проволоки;

- точное соответствие заданной длине намотки (погрешность не более ±0,1 мм).

Контроль параметров:

- автоматический замер длины намотки;

- мониторинг натяжения проволоки в реальном времени;

- погрешность счёта витков ±0,2 витка;

### 5. Производственные требования

Производительность:

- скорость намотки: регулируемая, диапазон 0,1-100 об/мин;

- время цикла намотки одного изделия: не более 10 мин.

### 6. Требования к оборудованию

Функциональные характеристики:

- регулировка скорости намотки с шагом 0,05 м/мин;

- система контроля натяжения с обратной связью (диапазон: 2-6 г);

- автоматическая остановка при обрыве проволоки;

- программируемый контроллер с памятью не менее 50 программ намотки;

- интерфейс для задания:

  - длина намотки (0,1-150 мм);

  - шага витков (0,01-0,5 мм);

  - количества витков.

Точность позиционирования:

- линейные перемещения: погрешность не более 0,01 мм;

- повторяемость: ±0,005 мм.

Конструктивные требования:

- габариты станка: не более 1000×1000×1200 мм;

- масса: не более 150 кг;

- электропитание: 220 В±10%,50 Гц;

- уровень шума: не более 65 дБ.

Безопасность:

- защитные экраны зоны намотки;

- аварийная кнопка остановки;

- соответствие ГОСТ 12.2.003-91 и ТР ТС 010/2011.

### 7. Оснастка и комплектующие

Программное обеспечение:

- русскоязычный интерфейс;

- сохранение параметров намотки в энергонезависимой памяти;

- экспорт данных в CSV/Excel;

- диагностика неисправностей с кодами ошибок.

### 8. Гарантии

Гарантия:

- на оборудование и электронику: не менее 12 месяцев;

### 9. Порядок предоставления предложения

Поставщик обязан предоставить:

- Технико-коммерческое предложение с:

  - моделью станка и фото;

  - спецификацией комплектующих;

  - стоимостью (с разбивкой на оборудование, оснастку, ПО);

  - условиями оплаты и доставки.

- Чертежи габаритных размеров станка.

- Сертификаты соответствия и декларации.

### 10. Критерии отбора

- соответствие параметрам намотки (п. 3);

- точность и повторяемость позиционирования;

- наличие системы контроля натяжения;

- стоимость жизненного цикла (оборудование + обслуживание);

- сроки поставки и гарантии.