Вернуть 24.12.25

Этпрф №SP25122400018

Акционерное общество "Завод "Метеор""

Приложение №1
к сообщению о заинтересованности

от 22.12.2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение станка намоточного для намотки катушек индуктивности

Станок намотки управляется многофункциональным контроллером с

возможностью настройки и сохранения данных в течение длительного времени;

Станок имеет 2 намоточных шпинделя, с передней стороны.

Станок автоматически укладывает проволоку и автоматически останавливается,

когда достигает заданного числа оборотов.

Раскладчик имеет программируемые положения остановки с обоих концов, таким

образом можно контролировать положение провода во время обучения и работы.

Станок позволяет выполнить точную намотку заданного количества витков с

высокой скоростью (максимальные обороты шпинделя – до 5000 об/мин).

Технические характеристики

| Диаметр наматываемого провода, мм | от 0,05 до 0,5 |
| --- | --- |
| Диаметр наматываемой катушки (каркаса), мм | 1-100 |
| Ширина зоны раскладки, мм | 0-95 |
| Максимальная скорость вала намотки, об/мин | 5000 |
| Счетчик для отсчета количества выполненных витков | Есть |
| Шаг укладки провода | Бесступенчатый |
| Регулировка скорости вращения вала намотки | Есть |
| Кратность счета оборотов | 0,1 |

404122, Волгоградская Область, г. Волжский, ул. Горького, д.1