| № катушки |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр наматываемого круглого провода (ПЭТВ-2) |  | 2,12 мм | 1,4 / 0,5 мм | 2,12 / 0,71 мм | 0,71 | 1,32 (ПЭТ-155) |
| Размер поперечного сечения наматываемого прямоугольного провода (ПЭТВП) |  | 1,12х5 мм | - | - | 1,8х4,0 | - |
| Параметры каркаса катушки | Длина каркаса | 160 мм | 109 мм | 109 мм | 159 мм | ~70 min мм |
|  | Размер окна каркаса (ВхШ) | 64х41 мм | 42х34 мм | 42х34 мм | 71х42 мм | - |
|  | Наружные размеры каркаса (ВхШ) | 70х47 мм | 47х39 мм | 47х39 мм | 77х48 мм | 215х62 мм |
| Параметры намотки | Высота после намотки | 93 мм | 87 max мм | 101 max мм | 130 max мм | 225,4 мм |
|  | Ширина после намотки | 71 мм | 77 max мм | 93 max мм | 100 max мм | 72,4 мм |
|  | Длина намотки | 143 мм | 101 мм | 101 мм | 147 мм | ~70 мм |