Приложение №1

3. Требования к технологии машины изготовлениЯ грузовых колец

| заказчика Требования к технологии машины изготовлениЯ грузовых колец | подтверждение поставщиком | альтернативные предложения |
| --- | --- | --- |
| Число витков: - не менее 4 витков для пачек до 2,5 т; - не менее 7 витков для пачек до 5 т; - не менее 13 витков для пачек до 10 т. |  |  |
| Регулировка диаметра грузового кольца в диапазоне от 1000 до 1500мм |  |  |
| Оборудование размотки мотка должно быть адаптировано к работе с мотком проволоки весом от 800 до 2000кг, диаметром проволоки 6,0 - 6,5 мм марки Ст3кп, с остановкой оборудования при окончании размотки. |  |  |
| Возможность устанавливать в оборудование одновременно несколько мотков (максимально исключить крановые операции) |  |  |
| Возможность регулировки количества витков проволоки при изготовлении грузового кольца |  |  |
| Подгибание отрезных концов проволоки и закручивание в замок |  |  |
| Накопление изготовленных колец в количестве 50 штук |  |  |
| Производительность не менее 150 штук в час |  |  |
| Проработать варианты обеспечения загрузки мотка проволоки на машину и разгрузки изготовленных колец, с минимизацией участия персонала цеха. |  |  |