Намотка  провода  марки  ПЭТВ (медный  провод  с  эмалевой  изоляцией)

на  полиамидные  цилиндрические  каркасы  собственного  производства

Параметры  серийных  электромагнитных   катушек:

- Катушка №1 
Диаметр провода: Ø 0,200 мм
Масса  катушки: 0,25 кг
Внутренний посадочный диаметр каркаса: Ø25,5 мм
Длина намоточного  пространства: 40 мм
Объём  намоточного  пространства: 350 мм2
Количество  витков: 5940 + 50

- Катушка №2
Диаметр провода: Ø 0,355 мм
Масса  катушки: 0,80 кг
Внутренний посадочный диаметр каркаса: Ø32 мм
Длина намоточного  пространства: 63 мм
Объём  намоточного  пространства: 885 мм2
Количество  витков: 5040 + 50

- Катушка №3
Диаметр провода: Ø 0,315 мм
Масса  катушки: 0,85 кг
Внутренний посадочный диаметр каркаса: Ø27 мм
Длина намоточного  пространства: 62 мм
Объём  намоточного  пространства: 730 мм2

Также  проводится  периодическая  намотка  провода  диаметрами
Ø 0,140 мм  и  Ø 0,560 мм