Добрый день, со всеми наступившими праздниками Вас и Ваш коллектив, прошу Вас сделать максимально низкое предложение, с указанием сроков поставки на:

Станок намоточный горизонтальной намотки с устройством натяжения предназначен для рядовой секционной намотки крупногабаритных изделий проводами круглого и прямоугольного сечения.	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ Минимально температура эксплуатации, ºС 22±10°С Установка Надземная Номинальная производительность, м³/ч 1 Напряжение питания, В 380  Частота тока, А 50 Наличие нейтрали Да Срок эксплуатации, лет 20 Диаметр наматываемого провода, мм 0,5÷ 5 Площадь поперечного сечения прямоугольного провода, мм 0,5-200 Возможность работы несколькими проводами есть Максимальный диаметр изделия, мм 950 Максимальный длина изделия, мм 1200 Максимальный вес изделия с оснасткой, кг 500 Скорость вала намотки, об/мин До 60 Крутящий момент, Н*м До 150 Кратность счета оборотов 0,1 Тип привода намотки Для намотки тяжелых катушек толстой шиной. Червячный редуктор, асинхронный двигатель. Диаметр планшайбы, мм 500 Наличие задней бабки есть Тип задней бабки Винтовая, пинольная Возможность поперечного перемещения пиноли есть Шаг раскладки, мм 0,005÷50  Зона раскладки, мм 1250 Тип датчиков зоны раскладки бесконтактные Тип привода раскладки Шаговый двигатель, винтовая передача Тип поводка Формующе-натяжное устройство Тип блока управления ЧПУ  Тип экрана блока управления Сенсорный, не менее 15” Операционная система Ubuntu Намоточная программа Winding plc Наличие банка памяти намоточных программ есть Наличие датчика обрыва или датчика контроля изоляции с дополнительным входом в блоке управления , выводящий на экран надпись «обрыв», позволяющий увидеть количество витков, намотанных после остановки станка и количество витков, при которых произошёл обрыв или была повреждена изоляция. ДКИ-1 (или аналог) Наличие смоточного устройства позволяющего устанавливать катушки с щекой до 1 метра и весом до 400 кг. Устройство должно снабжаться механическим тормозом с обратной связью, что в совокупности со станком должно обеспечивать плавные разгон и остановку.  ИСУ-400 (или аналог) в количестве 6 шт. Наличие перекатного смоточного устройства рулонов с изоляцией ПСУРИ-600-1000 (или аналог) Габаритные размеры станка, мм ДхШхВ 2900х2200х1600мм  Вес, кг 900 Напряжение/частота питания, В/Гц 380/50  Потребляемая мощность, кВт 6 Наличие пульта управления есть  Наличие педалей управления есть Общий вид Рисунок 1 - аналог станка СН-10С-1200  Типы намотки Рядовая, ортоциклическая, секционная	ШТ1

Намоточный станок предназначен для рядовой секционной намотки крупногабаритных изделий проводами круглого и прямоугольного сечения с устройством натяжения.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ Минимально температура эксплуатации, ºС 22±10°С Установка Надземная Номинальная производительность, м³/ч 1 Номинальная производительность, м³/ч 1 Напряжение питания, В 380  Частота тока, А 50  Наличие нейтрали Да  Срок эксплуатации, лет 20 Диаметр наматываемого провода, мм 0,5÷ 30 Площадь поперечного сечения прямоугольного провода, мм 0,5-800 Возможность работы несколькими проводами есть

Максимальный диаметр изделия, мм 1700 Максимальный длина изделия, мм 1200 Максимальный вес изделия с оснасткой, кг 5000 Скорость вала намотки, об/мин До 35 Крутящий момент, Н*м До 300 Кратность счета оборотов 0,1 Тип привода намотки Коническо-цилиндрический редуктор, асинхронный двигатель  Диаметр планшайбы, мм 600 Наличие задней бабки да Тип задней бабки Винтовая, пинольная Шаг раскладки, мм 0,005÷50 Зона раскладки, мм 1250 Тип датчиков зоны раскладки бесконтактные Тип привода раскладки Шаговый двигатель, винтовая передача Тип поводка Формующе-натяжное устройство Тип блока управления ЧПУ Тип экрана блока управления Сенсорный, не менее 15” Операционная система Ubuntu Намоточная программа Winding plc Наличие банка памяти намоточных программ есть

Габаритные размеры станка, мм ДхШхВ 4500х2200х1600 Вес, кг 2500 Напряжение/частота питания, В/Гц 380/50

Потребляемая мощность, кВт 8 Наличие пульта управления да Наличие педалей управления да Наличие механизма вертикального перемещения раскладчика (МВПР) да  Наличие оправки-шаблона для намотки обмоток на

магнитопровод прямоугольного сечения да  Наличие смоточного устройства для провода да

Наличие смоточного устройства для изоляционных материалов да Наличие механизма перемещения бобиноносителя да

Наличие длинномера со счетчиком СОЭП-2,предназначенного для измерения длин длинномерных материалов диаметром от 5,0 до 30,0 мм.  аналог РДМ-30 Наличие дистанционного пульта управления станком да Наличие ДКИ - датчика контроля изоляции да  Наличие датчик обрыва провода да Общий вид Рисунок 2 – аналог станка СН-20С-2500

Типы намотки Рядовая, ортоциклическая, секционная	ШТ1

С наилучшими пожеланиями,

Ведущий инженер по закупкам

Хазиев Альфред Рамилевич

Мобильный. 8(937)496-11-44,