РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Участник закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации по закупке на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке на участие в закупки иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.

- Наименование и назначение оборудования. Намоточный станок для рядовой намотки небольших электротехнических изделий. – 2 ед.

| № п/п | Наименование показателя | Требуемое значение |  |  |  |  | Предложение участника размещения заказа |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Требование к комплектности поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | В комплектность поставки намоточного станка должны входить: | 1. Механизм рядовой намотки – 1 шт. 2. Стояночный тормоз – 1 шт. 3. Механизм раскладки – 1 шт. 4. Нитеводитель – 1 шт. 5. Задняя бабка – 1 шт. 6. Защитный экран – 1 шт. 7. Лампа освещения – 1 шт. 8. Блок управления – 1 шт. 9. Безынерционное смоточное устройство – 1 шт. 10. Фрикционное натяжное устройство – 1 шт. 11. Педаль «Скорость» - 1 шт. 12. Педаль «Пуск-Стоп» - 1 шт. 13.Компьютер – моноблок – 1 шт. 14. Компьютерная клавиатура – 1 шт. 15. Программное обеспечение – Winding-05/ Winding-PLC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | В комплекте поставщик должен предоставить следующую документацию | 1.Техническое описание и руководство по эксплуатации на русском языке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Руководство по программному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Наличие сертификатов на поставляемое оборудование. Свидетельство о приемке оборудования. Наличие лицензионного дистрибутива ОС с ключом активации на съемном носителе. Наличие лицензионного дистрибутива специализированного ПО на съемном носителе. Наличие инструкции администратора по установке и настройке специализированного ПО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Возможность послегарантийного обслуживания поставленного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к конструкции оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Габаритные размеры, мм |  |  |  |  |  | 1300х1200х800 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Масса, кг |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Тип размещения станка |  |  |  |  |  | настольный |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Потребляемая мощность, кВт |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Тип электрозащиты |  |  |  |  |  | IP44 |  |  |  |  |  |
| 4. | Технические характеристики оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Технические характеристики должны быть не хуже характеристик, приведенных ниже: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Диаметр наматываемого медного провода, мм |  |  |  |  |  | 0,05-1,0 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Минимальный шаг раскладки, мкм |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Ширина раскладки, мм |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Максимальный диаметр каркаса, мм |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Номинальная скорость намотки, об/мин |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Номинальный крутящий момент, Нхм |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Максимальная масса каркаса, кг |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Кратность счета оборотов |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 | Цанговый патрон на шпиндель, мм (HOLLX G6.3/15.000 1/min 30 9580 25) |  |  |  |  |  | Ø16 |  |  |  |  |  |
| 4.1.10 | Цанговый патрон на заднюю бабку, мм(HOLLX G6.3/15.000 1/min 30 9580 25) |  |  |  |  |  | Ø10 |  |  |  |  |  |
| 4.1.11 | Быстросъемная установка оправки для намотки |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 5. | Требование к инженерной инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Электропитание |  | 220В; 50Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Требования к условиям эксплуатации оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Температура окружающей среды |  | От +15 до +35С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Относительная влажность воздуха |  | До 80% при темпер. +25 С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Требования к поставке оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Срок поставки оборудования с момента заключения контракта на условиях DDP Удмуртия, г. Сарапул, улица Электрозаводская 15 |  | 2 месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Требования к качеству, надежности, гарантиям изготовителя, сертификации продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Поставленное оборудование должно быть новым, ранее не использованным по назначению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Гарантия на поставленное оборудование с даты ввода оборудования в эксплуатацию, не менее |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Гарантийный срок на источник питания не менее |  |  | 24 месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Пусконаладочные работы поставщика |  |  | Не требуются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Требования к наличию сертификата авторизованного поставщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Наличие у фирмы - поставщика сертификата от производителя оборудования, подтверждающего право поставки на территории Российской Федерации |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |