Общество с ограниченной ответственностью

«ВЕЛЕС»
Юр.адрес: 109382, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЮБЛИНО, УЛ ЛЮБЛИНСКАЯ, Д. 80 К. 6 , КВ. 246

ИНН 6439098586

КПП 772301001
ОГРН 1206400021431

Банк: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Р/с 40702810856000004200

к/с 30101810200000000607
БИК 043601607
 Просьба рассмотреть заявку и выставить счет:

На приобретение станка рядовой намотки катушек модели по типу «СРН-05» или эквивалент в количестве 2 штук

Назначение:

Настоящее техническое задание (ТЗ) предназначено для закупки станка рядовой намотки катушек модели по типу «СРН-05» или эквивалент (далее по тексту станок).

Станок должен соответствовать требованиям настоящего технического задания. После поставки станка осуществляется их приемка, которая производится приемочной комиссией, создаваемой заказчиком. При приемке осуществляется проверка станка, его соответствие условиям настоящего Договора в части ассортимента и качества. При наличии положительного заключения приемочной комиссии акт сдачи-приемки поставляемых станков подписывается заказчиком и передается для подписания поставщику. При выявлении несоответствия и/или недостатков станков, препятствующих их приемке, оформляется акт с указанием выявленных несоответствий и/или недостатков, а также сроков их устранения, который подписывается заказчиком и передается поставщику.

Технические характеристики:

Станок должен соответствовать техническим характеристикам, приведенным в таблице 1

Таблица 1

Основные данные станка:

	1
	Пределы диаметров наматываемых проводов, мм
	Точно
	0,05-0,5

	2
	Пределы длины наматываемых катушек (ход каретки), мм
	Не менее
	6-150

	3



	Частота вращения шпинделя, об/мин
	
	

	
	а) при малых нагрузках 
	Точно
	0-5000

	
	б) при намотке одной катушки проводом 0,3 мм на каркас Ø 40
	Точно
	0-4000

	
	в) при намотке 3 катушек проводом 0,5 мм на каркас Ø 100 мм

Регулирование числа оборотов производится тороидальным автотрансформатором)
	Точно
	0-900

	4
	Высота центров, в мм
	Не менее
	80

	5
	Счетчик для отсчета витков до 5 знаков
	
	

	6
	Показание одной цифры счетчика равно 
	Не более
	10 обр. шпинд.

	7
	Настройка шага укладки провода бесступенчатая в пределах, мм
	Не более
	0,05-0,55

	8
	Штатив для подачи наматываемого провода
	Не более
	на 3 катушки

	9
	Размеры устанавливаемых катушек на штатив, мм
	Точно
	Ø до 100

Длина до 120

	10
	Привод станка, электродвигателя, тип 
	По типу
	УЛ-062

	
	мощность, Вт
	Не менее
	180

	
	Частота вращения, об/мин
	Не более
	5000

	
	Напряжение тока, В
	Точно
	220

	11
	Габаритные размеры станка, мм
	
	

	
	длина
	Не более
	950

	
	Ширина 
	Не менее
	710

	
	Высота 
	Не более
	1380

	12
	Масса станка, кг
	Не менее
	120


Описание конструкции станка

Станок представляет собой конструкцию настольного типа. Все узлы и механизмы смонтированы на специальном столе. Станок состоит из следующих узлов: 

	1
	Механизма привода

	2
	Механизма раскладки

	3
	Каретки 

	4
	Задней бабки

	5
	Штатива для катушек с приводом 

	6
	Щита электрооборудования

	7
	Стола

	8
	Счетчика 


Состав одного комплекта
Станок рядовой намотки катушек модели по типу «СРН-05» или эквивалент. 

Сервисное обслуживание и гарантийные обязательства

   · Оборудование должно быть изготовлено не позднее года, предшествующего году покупки, и не быть бывшим в употреблении.

   · Гарантийный срок работы оборудования — не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

4. Прочие требования:

   Качество товара подтверждается сертификатами качества ГОСТ Р; предлагаемое к поставке оборудование — новое (не ранее 2024 года выпуска), не бывшее в эксплуатации, не восстановленное, не снятое с производства, соответствует требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке.
 Директор                                       Казакова В.О.
