Переписка до оплаты  Мценский завод

01.12.25  Добрый день!

В приложении подписанный договор.

Предоплату переведём сегодня.

Спасибо

26.11.25  Добрый день!

Оплата запланирована на 01.12.2025

26.11.25  Прислали договор на согласование. Согласован. Подисан и направлен вместе со счетом.  (Буравлева)

20.11.25  Буравлева  Отправили договор со своими комментариями

18.11.25  Прислали договор с корректировками на согласование

14.11.25  Договор отправили на согласование  (Буравлева)

12.11.25   Добрый день!

Ввиду неопределённости с размотками прошу сделать договор и выставить счёт пока только на сам намоточный станок с оговорёнными ранее барабанами. У нас есть своя инерционная размотка, будем начинать пробовать с неё.

Спасибо

06.11.25  Буравлева  Ответили, как Алексей.

05.11.25 Нечаев. Да, трубы поддержки позволяют отцентрировать бухту в диапазоне внешних диаметров 800-1000 мм.

Приводной смотки для бухт подобного размера у нас нет. В качестве примера можно показать ЭСУ-800 (8.2.010).

В разговоре упоминалась инерционная смотка под бухты большого веса. Нужно скинуть ссылку на ИСУВ-2500 (8.1.015).

05.11.25  Добрый день!

Я правильно понимаю, что трубы поддержки регулируются в зависимости от внешнего диаметра мотка?

Сбросьте, пожалуйста, КП на приводную размотку.

Спасибо

23.10.25  Буравлева  Отправили эскиз смоточного на рассмотрение

22.10.25  Пришлите, пожалуйста, более подробную информацию по устройству БСУ-6

22.10.25  Буравлева  Отправили КП с БСУ-6 и запросили реквизиты

22.10.25 Нечаев. Тогда возвращаем БСУ-6. По барабану - да.

22.10.25 Добрый день!

Прошу внести изменение — на размотку должны устнавливаться мотки с внутренним диаметром 400мм, массой до 1 тн. 800мм мотков не будет.

Уточните, пожалуйста, в базовой комплектации идёт барабан с диаметром 550мм и в дополнение барабан с диаметром 400мм? Если да, то внесите, пожалуйста, эту информацию в спецификацию.

Ну и выставляйте счёт на предоплату. Скан договора подписанный вам прислать?

15.10.25  Информационое письмо отправили  (Буравлева)

15.10.25 Нечаев. Делаем еще одну смотку на тему БСУ-2,0. Назовем БСУ-8 (диаметр 800мм). Стоимость еще 30% к БСУ-6,0.

15.10.25 Добрый день!

Да, предложите, пожалуйста, размоточное устройство тоже.

Спасибо

14.10.25 Буравлева  КП обновили  попросили уточнить с чего будет сматываться материал? Нужно ли предлагать смоточное устройство?

07.10.25  Добрый день!

Останавливаемся на барабане с накладками

07.10.25  Буравлева  Ответили, как Алексей

02.10.25 Нечаев. Просто есть вариант сделать барабан регулируемым по ширине. Это усложнит его конструкцию, но позволит мотать бухты разной ширины. Но можно, как и сказали, просто компенсировать размер накладками необходимой ширины.

02.10.25 Добрый день!

Пожелания на бухты ниже в переписке. Письмо с фото которое. Но, ввиду того, что у вас нет практического опыта относительно вопроса развалится ли моток 200 кг (есть на фото, тот, что узкий длинный), я прошу рассмотреть вопрос возможности уменьшения ширины намотки конкретно для этого барабана до 200-250мм для отдельных случаев, когда это нам потребуется. Исходный размер в 300 мм мы, естественно сохраняем. А 200-250 мм мы получаем за счёт, например, установки каких-то обечаек, колец на барабан, или ещё как-то это делаем. Вам, как производителю виднее.

Дайте, пожалуйста, ответ на конкретно этот вопрос. Без малопродуктивных, как вы выразились, теоретических рассуждений.

Спасибо

02.10.25  Буравлева  Попросили сформулировать пожелания

01.10.25 Нечаев. Пусть еще раз сформулируют свои пожелания по размерам бухт, а мы подумаем над конструкцией барабана. Теоретические рассуждения сейчас малопродуктивны.

01.10.25  Хорошо.

То есть конструкция барабана, который 300мм будет позволять нам сделать на нём мотки с шириной намотки 200мм?

01.10.25  Буравлева   Ответили как Алексей

01.10.25 Нечаев. Мы можем изготовить барабан практически с любыми параметрами. Только в зависимости от ширины можно сделать барабан разной конструкции. При ширинах 100-150мм имеет смысл сделать барабан жестким с небольшим конусом по внутренней части для съема бухты. Если ширина большая, то барабан делается разжимным. Бухту и моток можно считать одним понятием.

01.10.25  Добрый день!

А по поводу возможности сужения ширины намотки что скажете?

Я правильно понял, что бухта это тот же моток? Каркаса нет.

30.09.25  Буравлева  Ответили, как Алексей

30.09.25 Нечаев. Про два барабана подтверждаю. По поводу устойчивости узкого мотка ничего подсказать не сможем, не имеем опыта практической перемотки.

Для обвязки на боковых щеках барабана оставляются пазы. Ширина и количество согласовываются на этапе разработки.

Барабан закрепляется на станке, и не снимается при съеме бухты. Левая щека барабана отводится  вместе с задней бабкой станка. Готовый моток снимается влево вдоль оси намотки. Цикл перезарядки можно оценить в 5-10 минут (перевязка, съем, заправка следующей бухты).

30.09.25  Добрый день!

Примите, пожалуйста, уточнённые данные.

Станок нужно укомплектовать двумя барабанами.

— ф400мм с шириной намотки 300мм. Масса 200-600кг. Предполагаемый вид мотков на рисунках ниже. Как считаете, не нужно ли под мотки 200 кг уменьшить ширину намотки, не развалится ли моток? Может быть какое-то кольцо, или ещё как-то? У вас, наверное, есть такие решения.

— ф500мм с шириной намотки 150-160мм. Масса 100-200кг.

Каким образом будет происходить увязка мотков? Нам нужно увязывать стальной лентой с замком. Скорее всего непосредственно на барабане. Лент 4-6 штук.

Каким образом снимается моток с барабана? Сколько времени занимает цикл перезарядки в целом?

Спасибо

22.09.25 Буравлева  КП (информ. письмо) отправили

22.09.25 Добрый день!

Если все нюансы мы обсудили, то да, с вас КП.

Спасибо

22.09.25  Буравлева  Ответили так:  Хорошо изготовить на 550мм мы сможем. Как мы правильно понимаем вы от нас ждёте КП?

18.09.25 Нечаев. Давайте.

18.09.25 Давайте значит на 550мм остановимся

18.09.25   Буравлева   ответили как Алексей

18.09.25 Нечаев. На такой диапазон мы не сможем сделать раздвижной барабан. Не получится сохранить круглость витка на большом и маленьких диаметрах.

18.09.25 Нерегулируемого, я так понимаю. А сколько будет стоить барабан с изменяемым диаметром?

18.09.25  Буравлева  ответили

18.09.25 Нечаев. Ок. Просто надо учитывать, что барабан недешевый.

18.09.25 В плавной регулировке необходимости нет. На данный момент основной требуемый внутр ф 550 мм. Но хотелось бы, чтобы была возможность смены барабанов на другие диаметры. Например, появляется потребность под мотки ф450мм — я вам делаю запрос, вы поставляете такой барабан. Ну или где-то ещё я его заказываю. Но принципиально возможность их замены должна быть конструктивно предусмотрена.

18.09.25  Буравлева  Отправила комментарий Алексея.

18.09.25 Нечаев. Станок под стальную проволоку переделать не проблема.

По поводу размеров мотков основной вопрос: внутренний диаметр имеет какие-то определенные значения в диапазоне 400-800мм, или нужно иметь плавную регулировку в пределах этого диапазона.

17.09.25  Добрый день!

А его можно доработать под мои требования по материалу и диаметрам?

Ну и барабан, конечно, давайте обсудим.