ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Перечень (номенклатура) товаров, работ, услуг.

| № п/п | Наименование позиций | Характеристики товара, требуемые показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект периферийного оборудования для линии поверхностного монтажа в составе: |  |  |  |  |
| 1 | Автоматический станок тороидальной намотки | PLC-управление с интуитивным программным обеспечением. Сенсорная панель для простого ввода параметров и контроля процесса. Полностью автоматизированный процесс (автоматическая подача сердечника в рабочую зону, а также загрузка на челнок и намотка провода на сердечник без ручного вмешательства). Работа с проводом диаметром от 0,06 до 0,17 мм. Наличие вибробункера для подачи сердечников Внутренний диаметр магазина 98 мм. Высота сердечника 4-15 мм. Наружный диаметр сердечника от 10 до 25 мм. Минимальный внутренний диаметр после намотки 5 мм. Наличие режима выгрузки для извлечения и перемещения готовой продукции в автоматическом режиме. Наличие независимого контроля скорости и длины намотки. Возможность сохранения программ намотки для разных типов катушек. Наличие оптоволоконного датчика с цифровой индикацией для контроля четности витков и точной настройки. Наличие шагового двигателя для управления управляющего ролика. Наличие сервопривода для подачи провода. Наличие намоточной головы. Наличие магазина. Сжатый воздух не более 0,6 мПа. Электропитание 230 В, 50-60 Гц. Масса не более 150 кг | шт. | 1 |

3. Описание: оборудование предназначено для автоматической тороидальной намотки трансформаторов малых размеров.

4.Общие требования:

4.1. Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты подписания договора.

4.3. Требования к способу поставки: доставка, разгрузка оборудования и его перемещение до места монтажа и эксплуатации осуществляется силами Поставщика и за его счет

4.4. Требования к упаковке: оборудование должно поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого оборудования и обеспечивать его сохранность (функциональные и потребительские свойства) при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и надлежащем хранении.

4.5. Требования к гарантии: оборудование должно быть новым, не выставочным образцом, не ранее 2025 года выпуска. (т.е. оборудование, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Не допускается к поставке оборудование, собранное из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно быть не находившимся в эксплуатации у Поставщика или третьих лиц, не должно находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Срок гарантии 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по договору поставки оборудования. В случае обнаружения недостатков в оборудовании в период гарантийного срока, заказчик направляет Поставщику претензию. Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки или заменить оборудование. Срок исполнения гарантийных обязательств 15 рабочих дней с момента получения претензии заказчика.

Послегарантийное обслуживание товара Поставщиком включает в себя:

1. Технические консультации по эксплуатации и ремонту оборудования не менее 36 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ по договору поставки оборудования;

2. Возможность поставки оригинальных запасных частей и расходных материалов по заявке Заказчика не менее 36 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ по договору поставки оборудования.

3. Бесплатная поставка и установка обновленного программного обеспечения.

4.6. Требования к качеству: качество и технические характеристики оборудования должны соответствовать техническим условиям завода-изготовителя, а также требованиям, указанным в приложенной технической документации на оборудование.

Проверка соответствия должна проводиться при сдаче и приёмке оборудования с выполнением работ:

- проверка внешним осмотром;

- проверка сопроводительной документации;

- проверка комплектности поставки;

- проверка работы основных функциональных узлов оборудования на холостом ходу;

- проверка функционирования средств и систем обеспечения безопасности оператора;

- проверка работоспособности оборудования в производственных условиях;

4.7. Требования к сопроводительной документации: оборудование сопровождается следующими документами при поставке:

- товарная накладная по форме № ТОРГ-12, утвержденным постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 г. № 132 или универсальный передаточный документ (УПД), заполненный в соответствии с приложением № 1 к письму ФНС России «Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры» от 21.10.2013 г. № ММВ-20-3/96@;

- счет-фактура, заполненная в соответствии с приложением № 1 к Постановлению Правительства РФ «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» от 26.12.2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2024 г. № 1096), которая должна быть предоставлена Поставщиком Заказчику одновременно с передачей товара, сдачей работ, услуг.

- копия сертификата соответствия на каждую единицу поставляемого товара (если применимо).

- заверенная копия грузовой таможенной декларации на каждую единицу товара (при наличии).

- полный комплект эксплуатационной документации на бумажном и электронном носителе (паспорт, общие указания по технике безопасности, схема транспортировки и установки оборудования, техническое описание (технические характеристики и конструкция оборудования), перечень технических жидкостей с указанием объемов, необходимых для заправки , электрические схемы, монтажный чертеж и руководство по монтажу, руководство по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию руководство по программированию, руководство оператора по системе ЧПУ).

- подтверждающую стоимость товара (работ, услуг) фактическую калькуляцию затрат.

- цифровой носитель с программным обеспечением (при наличии).

Вся документация должна быть предоставлена на русском языке в бумажном и электронном виде.

4.8. Требования к безопасности: поставляемое оборудование должно быть безопасно для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранении, транспортировки и утилизации.