|  | Приложение 3 к приглашению к участию в закупке |
| --- | --- |

- ОПисание объекта закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку установки отжига сварочной проволоки

и рядовой намотки с катушки на катушку,

г. Нижний Новгород

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ.

1.1. Необходимо поставить Оборудование в соответствии с проектной документацией:

- Раздел ПД №6_23.061-13-3К-1-ТХ1. Раздел 6. Технологические решения. Производственный корпус 4Б (поз. 25).

1.2. Цена поставляемого Оборудования определяется формой расчета НМЦ при проведении конкурентных закупок.

1.3. В рамках поставки оборудования предоставляются следующие сопутствующие работы/услуги:

1.3.1. Проверка функционирования всех систем оборудования, и отладка алгоритмов управления, включающие проверку технических, качественных и количественных параметров, на соответствие требованиям настоящего технического задания на территории Поставщика;

1.3.2. Доставка приобретаемого оборудования до производственных помещений филиала АО «Корпорация «Комета» - «КБ «Квазар» по адресу: 603009, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 174, корпус 4Б;

1.3.3. Работы по монтажу, наладке и проверке работоспособности оборудования на территории Заказчика;

1.3.4. Инструктаж не менее 3-х человек персонала Заказчика методам работы на поставленном оборудовании в объеме не менее 8 часов;

1.3.5. Предоставление Заказчику документации (инструкции, паспорта и т.д.) по эксплуатации и техническому обслуживанию поставляемого оборудования на русском языке в электронном и печатном виде;

1.3.6. Бесплатная техническая поддержка по телефону, электронной почте в течение рабочего дня на период гарантийного срока.

1.4. Оборудование соответствует требованиям нормативно-технической документации изготовителя.

1.5. Поставщик гарантирует, что поставленное оборудование не имеет дефектов, связанных с разработкой, использованными материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при использовании этого оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации в условиях серийного производства.

1.6. Поставляемое оборудование имеет количественные и качественные показатели, как это указано в требованиях к техническим характеристикам настоящего технического задания.

1.7. Поставляемое оборудование имеет комплект документов в соответствии с разделом 4 настоящего технического задания.

1.8. Основные компоненты и базовое исполнение оборудования производятся серийно.

1.9.  Поставляемое оборудование новое (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), ранее не эксплуатируемое, изготовлено не ранее 2025 года. Оборудование не имеет каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Не допускается к поставке оборудование, собранное из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование поставляется в упаковке изготовителя, которая удовлетворяет требованиям его полной сохранности при хранении и транспортировке. Упаковка имеет маркировку, позволяющую однозначно идентифицировать товар.

1.10. Оборудование поставляется по адресу: 603009, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 174, корпус 4Б. Срок поставки оборудования и выполнения сопутствующих работ/услуг, предусмотренных п. 1.3. настоящего технического задания, до 30.01.2027. Возможна досрочная поставка оборудования и выполнение сопутствующих работ /услуг с письменного разрешения Заказчика. Указанная досрочная поставка оборудования и выполнение сопутствующих работ /услуг не может быть осуществлена ранее 01.01.2027.

1.11.   Проверка работоспособности оборудования проводится в два этапа:

а) Предварительный – на территории Поставщика и/или на территории завода Изготовителя. Заказчик обязуется направить своих представителей в течении 10 рабочих дней после получения письменного уведомления от Поставщика о готовности к проведению работ по проверке работоспособности оборудования;

б) Окончательный – на территории Заказчика. Проверка работоспособности оборудования проводится на территории Заказчика в срок не позднее 10 календарных дней с момента письменного уведомления Поставщика Заказчиком о готовности к проверке работоспособности оборудования.

1.12. Гарантия на поставленное оборудование, выполненные работы по проверке работоспособности оборудования предоставляется с даты оформления Акта приема-передачи оборудования и составляет не менее 24 месяцев. Поставщик обеспечивает весь спектр работ по гарантийному обслуживанию поставляемого Оборудования и имеет официальную авторизацию на проведение сервиса от производителя.

1.13. Работы по проверке работоспособности оборудования и гарантийные работы с оборудованием осуществляют представители Поставщика, имеющие гражданство РФ, соответствующую квалификацию и необходимые полномочия и разрешительные документы для возможности самостоятельной проверки работоспособности оборудования, без привлечения специалистов производителя оборудования (специалисты сервиса Поставщика, обученные у Производителя на право обучать и производить шеф-монтажные, работы по проверки работоспособности оборудования, сертификат выдан фирмой-производителем данного вида оборудования).

1.14. Гарантийный ремонт (обслуживание) осуществляется не позднее 30 календарных дней с момента письменного уведомления Заказчиком Поставщика (если ремонт технически возможен на территории Заказчика). При невозможности ремонта оборудования на территории Заказчика гарантийный ремонт осуществляется не позднее 60 календарных дней с момента письменного уведомления Поставщика о возникшей неисправности. Выполнение гарантийного ремонта удостоверяется соответствующим двухсторонним актом.

1.15. Заказчик имеет право контролировать ход производства (закупки) оборудования с выездом на завод изготовитель или к Поставщику, запрашивать необходимые документы для контроля поставки (изготовления) оборудования.

1.16. Имеющиеся в настоящем техническом задании и проектно-сметной документации (Приложении 4 к приглашению к участию в закупке) указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования рассматриваются как указания, которые сопровождаются словами «или эквивалент». Имеющиеся в настоящем техническом задании и проектно-сметной документации наименования и ссылки на организации не читать.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

| № п.п. | Наименование Оборудования | Позиция по проектно-сметной документации | КОД ОКПД2 | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка для отжига сварочной проволоки и рядовой намотки с катушки на катушку | Раздел ПД №6_23.061-13-3К-1-ТХ1. Раздел 6. Технологические решения. Производственный корпус 4Б (поз. 25). | 27.90.31.110 | 1 |

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

3.1. Назначение

Установка для отжига сварочной проволоки и рядовой намотки с катушки на катушку предназначена для перемотки сварочной проволоки с катушки на катушку с сопутствующим отжигом или без него.

3.2. Состав Оборудования

| № п/п | Наименование | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка для отжига сварочной проволоки и рядовой намотки с катушки на катушку с комплектом поставки | 1 |
| 1.1 | Основание установки | 1 |
| 1.2 | Механизм намотки проволоки на базе шагового двигателя | 1 |
| 1.3 | Механизм рядовой укладки проволоки | 1 |
| 1.4 | Механизм смотки проволоки с катушки | 1 |
| 1.5 | Устройство для обезжиривания проволоки | 1 |
| 1.6 | Блок управления механизмом намотки проволоки | 1 |
| 1.7 | Блок управления нагревом колонны для отжига проволоки | 1 |
| 1.8 | Пылезащитный чехол | 1 |
| 1.9 | Рабочее место оператора | 1 |
| 2 | ЗИП |  |
| 2.1 | Запасные части, инструменты, принадлежности и материалы необходимые для проведения периодического технического обслуживания и возможного ремонта оборудования. | 1 к-т |
| 3 | Полный комплект документов согласно п. 4 |  |

3.3. Технические характеристики оборудования

| № п/п | Наименование характеристики | Значение качественной характеристики | Конкретное значение количественной характеристики | Диапазон значений количественной характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные технические требования к установке для отжига сварочной проволоки и рядовой намотки с катушки на катушку |  |  |  |  |
| 1.1 | Материал наматываемой проволоки | Золото (Зл 99.99 Т ГОСТ 7222-2014) |  |  | значение характеристики не может изменяться в заявке |
| 1.2 | Минимальный диаметр наматываемой проволоки |  |  | ≤ 20 мкм | в заявке указывается конкретное значение характеристики, (например 20 мкм) |
| 1.3 | Максимальный диаметр наматываемой проволоки |  |  | ≥ 500 мкм | в заявке указывается конкретное значение характеристики, (например 500 мкм) |
| 1.4 | Минимальное число витков намотки проволоки, шт. |  | 1 |  | значение характеристики не может изменяться в заявке |
| 1.5 | Максимальное число витков намотки проволоки, шт. |  |  | ≥ 1000 | в заявке указывается конкретное значение характеристики, (например 1000 шт.) |
| 1.6 | Минимальный шаг подачи проволоки при намотке |  |  | ≤ 2,5 мкм | в заявке указывается конкретное значение характеристики, (например 2,3 мкм) |
| 1.7 | Максимальный шаг подачи проволоки при намотке |  |  | ≥ 350 мкм | в заявке указывается конкретное значение характеристики, (например 345 мкм) |
| 1.8 | Минимальное число рядов намотки проволоки, шт. |  | 1 |  | значение характеристики не может изменяться в заявке |
| 1.9 | Максимальное число рядов намотки проволоки, шт. |  |  | ≥ 50 | в заявке указывается конкретное значение характеристики, (например 50 рядов) |
| 1.10 | Максимальная температура отжига проволоки |  |  | ≥ 450°C | в заявке указывается конкретное значение характеристики, (например 450 °C) |
| 1.11 | Минимальная регулируемая скорость протяжки проволоки при отжиге и намотке |  |  | ≤ 0,004 м/мин | в заявке указывается конкретное значение характеристики, (например 0,004 м/мин) |
| 1.12 | Максимальная скорость протяжки проволоки при отжиге и намотке |  |  | ≥ 0,4 м/мин | в заявке указывается конкретное значение характеристики, (например 0,4 м/мин) |
| 1.13 | Возможность перемотки проволоки с двухдюймовой катушки на Ø18мм | соответствие |  |  | значение характеристики не может изменяться в заявке |
| 1.14 | Возможность перемотки проволоки с двухдюймовой катушки на двухдюймовую | соответствие |  |  | значение характеристики не может изменяться в заявке |
| 1.15 | Возможность перемотки проволоки с двухдюймовой катушки на дюймовую и меньше | соответствие |  |  | значение характеристики не может изменяться в заявке |
| 1.16 | Возможность перемотки проволоки с дюймовой катушки на двухдюймовую | соответствие |  |  | значение характеристики не может изменяться в заявке |
| 1.17 | Длина установки |  |  | ≤ 470 мм | в заявке указывается конкретное значение характеристики, (например 470 мм) |
| 1.18 | Ширина установки |  |  | ≤ 550 мм | в заявке указывается конкретное значение характеристики, (например 550 мм) |
| 1.19 | Высота установки |  |  | ≤ 400 мм | в заявке указывается конкретное значение характеристики, (например 400 мм) |
| 1.20 | Напряжение электропитание установки, ±10% |  | 220 В |  | значение характеристики не может изменяться в заявке |
| 1.21 | Частота питающей сети, ±2% |  | 50 Гц |  | значение характеристики не может изменяться в заявке |
| 1.22 | Масса установки |  |  | ≤ 15 кг | в заявке указывается конкретное значение характеристики, (например 15 кг) |
| 2 | Технические требования к рабочему месту оператора: |  |  |  |  |
| 2.1 | Стол рабочего места | наличие |  |  | значение характеристики не может изменяться в заявке |
| 2.2 | Исполнение стола | антистатическое |  |  | значение характеристики не может изменяться в заявке |
| 2.3 | Длина стола |  |  | ≥ 1200 мм | в заявке указывается конкретное значение характеристики, (например 1200 мм) |
| 2.4 | Ширина стола |  |  | ≥ 700 мм | в заявке указывается конкретное значение характеристики, (например 700 мм) |
| 2.5 | Возможность регулировки высоты столешницы стола | соответствие |  |  | значение характеристики не может изменяться в заявке |
| 2.6 | Минимальная высота столешницы стола |  |  | ≤ 650 мм | в заявке указывается конкретное значение характеристики, (например 650 мм) |
| 2.7 | Максимальная высота столешницы стола |  |  | ≥ 950 мм | в заявке указывается конкретное значение характеристики, (например 950 мм) |
| 2.8 | Максимальная нагрузка на стол |  |  | ≥ 300 кг | в заявке указывается конкретное значение 9характеристики, (например 300 кг) |
| 2.9 | Цвет стола |  | RAL7035 |  | значение характеристики не может изменяться в заявке |
| 2.10 | Розеточный блок | наличие |  |  | значение характеристики не может изменяться в заявке |
| 2.11 | Кол-во розеточных гнезд, шт. |  |  | ≥ 5 | значение характеристики не может изменяться в заявке (например 5 шт.) |
| 2.12 | Подкатная тумба | наличие |  |  | значение характеристики не может изменяться в заявке |
| 2.13 | Высота тумбы |  |  | ≥ 650 мм | в заявке указывается конкретное значение характеристики, (например 650 мм) |
| 2.14 | Ширина тумбы |  |  | ≥ 490 мм | в заявке указывается конкретное значение характеристики, (например 490 мм) |
| 2.15 | Глубина тумбы |  |  | ≥ 630 мм | в заявке указывается конкретное значение характеристики, (например 635 мм) |
| 2.16 | Количество ящиков, шт. |  |  | ≥ 4 | значение характеристики не может изменяться в заявке (например 4 шт.) |
| 2.17 | Цвет тумбы |  | RAL7035 |  | значение характеристики не может изменяться в заявке |
| 2.18 | Стул рабочего места | наличие |  |  | значение характеристики не может изменяться в заявке |
| 2.19 | Исполнение стула | антистатическое |  |  | значение характеристики не может изменяться в заявке |
| 2.20 | Возможность регулировки высоты сиденья стула | соответствие |  |  | значение характеристики не может изменяться в заявке |
| 2.21 | Исполнение стула | антистатическое |  |  | значение характеристики не может изменяться в заявке |
| 2.22 | Ширина сиденья стула |  |  | ≥ 490 мм | в заявке указывается конкретное значение характеристики, (например 490 мм) |
| 2.23 | Глубина сиденья стула |  |  | ≥ 470 мм | в заявке указывается конкретное значение характеристики, (например 470 мм) |
| 2.24 | Ширина спинки стула |  |  | ≥ 480 мм | в заявке указывается конкретное значение характеристики, (например 480 мм) |
| 2.25 | Глубина спинки стула |  |  | ≥ 340 мм | в заявке указывается конкретное значение характеристики, (например 340 мм) |
| 2.26 | Антистатические колесики для стула | наличие |  |  | значение характеристики не может изменяться в заявке |
| 2.27 | Подлокотники стула | наличие |  |  | значение характеристики не может изменяться в заявке |

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ.

Эксплуатационная документация на русском языке передается Заказчику в бумажном и электронном виде и содержит:

- комплект эксплуатационной документации (паспорт, совмещенный с инструкцией по эксплуатации и пр.);

- сертификат качества завода-изготовителя или декларацию соответствия Таможенного союза;

- декларацию (сертификат) соответствия на поставляемое оборудование;

- ведомость комплекта ЗИП;

- декларацию (сертификат) соответствия на поставляемое оборудование, подтверждающий антистатические свойства товара.

Документация на покупные комплектующие изделия (при их наличии) передаётся Заказчику в оригинальном виде и на русском языке.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

Конструкция Оборудования и эксплуатационная документация на Оборудование соответствуют требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ОСТ, нормативной и/или технической документации, требованиям по охране труда, охране окружающей среды, пожарной, промышленной безопасности и сопровождаться документами, подтверждающими его безопасность, в том числе следующей нормативной документации:

- ГОСТ 12.2.003 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;

- приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- правила устройства электроустановок.

6. МОНТАЖ, НАЛАДКА, ИСПЫТАНИЯ И СДАЧА ОБОРУДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСТАВЩИКА.

Перед отправкой Заказчику оборудование монтируется на территории Поставщика или завода изготовителя для проведения проверки и предварительных испытаний функционирования всех систем.

Оборудование подвергается следующим испытаниям:

- проверка комплектности поставки на соответствие контракту и технической документации;

- проверка комплекта технической документации;

- проверка функционирования всех систем оборудования, его узлов и агрегатов (с учетом технической и технологической возможности).

По результатам проведения предварительных испытаний Поставщик предоставляет на согласование Заказчику акт соответствия по форме Поставщика, согласованной с Заказчиком, с описанием полученных результатов проверки, которые должны соответствовать требованиям технической документации на оборудование и настоящего технического задания.

7. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И СДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

7.1. После проведения проверки функционирования оборудования на территории Поставщика, при условиях подтверждения Заказчиком получения и согласования акта соответствия, оборудование демонтируется и доставляется к месту хранения или монтажа на предприятие Заказчика.

7.2. Транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы поставляемого оборудования осуществляет Поставщик. Вскрытие упаковки оборудования осуществляют специалисты Поставщика в присутствии представителей Заказчика. Качество и комплектность оборудования проверяются Заказчиком в ходе проведения работ по проверке работоспособности оборудования.

7.3. Поставщик выполняет наладку оборудования, которая завершается проверкой работоспособности оборудования с демонстрацией всех его функций, проведением проверки оборудования на его соответствие указанным в документации техническим параметрам.

7.4. В случае выявления в ходе проведения наладки и проверки работоспособности оборудования несоответствий требованиям настоящего технического задания представителями Поставщика и Заказчика составляется Акт о выявленных недостатках. Все выявленные недостатки, отмеченные в Акте о выявленных недостатках, подлежат исправлению Поставщиком до окончания работ, предусмотренных п.п. 1.3. настоящего технического задания. При обнаружении неустранимых недостатков или недостатков, которые не могут быть устранены Поставщиком в указанный срок, Заказчик вправе потребовать замены оборудования с выявленными недостатками на новое в сроки, дополнительно согласованные Сторонами.

7.5. После окончания работ, при положительных результатах проверки работоспособности оборудования (отсутствии выявленных несоответствий), представителями Поставщика и Заказчика оформляется Акт приема-передачи оборудования.

8. ИНСТРУКТАЖ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Поставщик проводит инструктаж персонала Заказчика (не менее 3-х человек) по программе, согласованной с Заказчиком. Инструктаж проводится на территории Заказчика в объеме не менее 8 часов. По окончании инструктажа персоналу заказчика выдаются удостоверения-допуска по форме Поставщика.