PAGE  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку намоточного станка 

1. Назначение

1.1 Намоточный станок предназначен для рядовой намотки электропроводов при изготовлении трансформаторов и катушек индуктивности, оснащенный цифровым контролером и устройством крепления изоляционной ленты. 

1.2 Возможности станка для намотки:

· Четыре позиции раскладчика для установки провода 

· Одновременная намотка и изоляция изделия.

· Шаговый двигатель постоянного тока.

· Настройка нулевой точки с помощью панели управления. 

· Вывод положения раскладки на дисплее во время установки. 

· Раскладчик с выпускным отверстием.

· Керамические ролики. 

· Педаль управления станком. 

· Программирование параметров шага. 

1.3 Намотка трансформатора в автоматическом режиме: намотка, позиционирование провода, укладка, зажим и отрез провода. 

1.4 Установка предназначена для работы в 2 смены по 8 часов, 5-6 дней в неделю;

     2. Требования к станку: 

	№
	Параметр 
	Значение

	1
	Общие характеристики 
	

	
	Диапазон провода намотки, мм
	0,025-3,0

	
	Диаметр намотки катушки, мм max/min
	280/2


	
	Посадочный диаметр главного шпинделя, мм
	12

	
	Посадочный диаметр задней бабки, мм
	9

	
	Шаг раскладчика, мм
	0-9,999

	
	Ход раскладчика, мм
	0-300

	
	Ход каретки, мм
	0-300

	
	Диаметр каркаса наматываемой катушки, мм max
	250

	
	Внутренний диаметр каркаса наматываемой катушки,

 мм min 
	100

	
	Скорость намотки, об/мин
	0-3000

	2
	Управление 
	

	
	Программное обеспечение 
	на русском

	
	Светодиодный дисплей НD 
	обязательно

	
	Программируемые операции
	999

	3
	Конструкция 
	

	
	Керамические ролики, предохраняющие эмаль от высокой температуры
	Обязательно

	
	Педаль для управления станком (старт/стоп)
	Обязательно

	
	Основной асинхронный двигатель
	Обязательно

	
	2-х Фазный шаговый двигатель
	Обязательно

	
	Устройство для изоляции
	Обязательно

	
	Раскладчик для установки провода
	Обязательно

	4
	Питание 
	

	
	Напряжение питание 
	АС220V/110V±10%, 50/60Гц, 

мощность≤0,8кВт

	
	Защита от перегрева и короткого замыкания
	Обязательно

	
	Освещение рабочей зоны станка
	Обязательно

	5
	Общие параметры
	

	
	Габариты ДхШхВ (с натяжными устройствами и т.д.), мм max
	900х500х420

	
	Вес, кг max
	54


3. Комплектность станка

3.1 Комплектация станка для намотки 

	№
	Наименование
	Кол-во.

	1
	Натяжные устройства (для 4 проводов) с регулировкой усилия 0,04-10 кН.
	1комп.

	2
	Размоточные устройства (для 4 проводов) под диаметр 250 мм катушки провода
	1комп.

	3
	Раскладчики для намотки одновременно 4-мя проводами 
	1 комп.

	4
	Устройство контроля провода с остановом, когда провод закончился (для 4 проводов)
	1 комп.

	5
	Задняя бабка для поджима оправки
	1 шт.

	
	 - центр для поджима оправки
	2 шт.

	6
	Оправка для намотки трансформатора согласно КД (комплект чертежей для намотки)
	2комп.

	7
	Комплект инструментов для обслуживания и монтажа установки 
	1 комп.


Примечание. Посадочные места оправки и станка должны сопрягаться без замечаний и выполнять свои функциональные задачи.

Примечание. Комплектность станка должна обеспечивать работу по намотке трансформаторов согласно КД в автоматическом режиме и совместимость со всей оснасткой.

3.2 Требования к эксплуатационной документации (комплект на русском языке):

       - паспорт станка для намотки;
       - техническое описание (технические характеристики и конструкция оборудования);

- перечень запасных и быстроизнашивающихся деталей с указанием заказного номера;

- электрические, механические схемы станка;

- монтажный чертеж и руководство по монтажу установки (заблаговременно, за 2 месяца до прихода оборудования);

- руководство по эксплуатации станка;

- руководство по техническому обслуживанию установки;

- руководство по ПУ оператора;

- общие указания по технике безопасности.
4. Требования к приборам и системам безопасности, оборудование должно соответствовать:

- требованиям безопасности и обеспечивать безопасность работающих при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации;
- требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г.;

- при аварийной остановке станок должен обеспечивать категорию остановки 1 по 
ЕN 60204-1.
- приводы исполнительных органов оборудования должны иметь предохранительные устройства, способные останавливать исполнительный орган при перегрузке, способной вызвать поломку оборудования или травмировать рабочего;
- в конструкции оборудования должны быть предусмотрены устройства, исключающие самопроизвольное включение и (или) перемещение механизмов;
- конструктивные особенности оборудования должны обеспечивать безопасность, а также экологичность эксплуатации и обслуживания оборудования. 

5. Климатические условия эксплуатации: 

Исполнение оборудования должно соответствовать ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории условия эксплуатации хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды".

- температура в помещении: +10…+35°С

- относительная влажность: 80% 

6. Доставка и упаковка

-  Поставщик доставляет оборудование до склада Покупателя;  
- Всё оборудование и его элементы поставляются в специальной упаковке, которая должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки (не допускаются видимые повреждения, коррозия, деформация, нарушения, связанные с функциональными возможностями оборудования или его точности.) 

7. Порядок оказания услуг (Поставки)

·  Поставка и Услуги предоставляются на основании Договора между Покупателем и Поставщиком.

·  Сервисные специалисты Поставщика обязаны пройти курс обучения под руководством специалистов завода-изготовителя. Поставщик обязан предоставить об этом официальный документ.

·  Поставщик не позднее 15 рабочих дней с момента поставки оборудования на склад Покупателя должен обеспечить начало выполнения пуско-наладочных работ оборудования и обучения специалистов Покупателя. Длительность пусконаладочных работ и обучения должна составлять не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента их начала. 

·  Подписанные Товарная накладная и акт выполненных работ считаются подтверждением надлежащего, в полном объеме, оказания услуг по Договору.

·  Схема оплаты уточняется согласно Договору. 

8. Требования к условиям приемки оборудования. Должно быть выполнено:

·  Приемка оборудования происходит на территории Покупателя
·  Проверка комплектности оборудования, состава опций и принадлежностей, согласно спецификации;

·  Проверка работоспособности оборудования и выполнения всех необходимых функций без нагрузки;

·  Проверка работы оборудования в автоматическом режиме без нагрузки в течение 8 часов;

·  Обучение представителей Покупателя эксплуатации и обслуживанию оборудования;

·  Испытание под нагрузкой и проверка прилагаемой оснастки станка осуществляется путем изготовления трансформаторов номенклатуры Покупателя согласно КД в количестве 20 шт в автоматическом режиме; 

·  Контроль качества намотки трансформаторов и качества укладки провода осуществляется визуальным осмотром. Не допускается в процессе намотки трансформаторов повреждения провода, намотанные витки катушек должны плотно прилегать друг к другу 

·  При испытании оборудования под нагрузкой, как и при испытаниях на холостом ходу, все его механизмы должны работать исправно; не допускаются вибрации, перегрев, перебои в работе системы электроаппаратуры и др.;

9. Гарантия

·  Гарантийный срок службы – не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

·  Поставщик обеспечивает устранение обнаруженных дефектов по гарантийному случаю в течение 15 календарных дней с момента получения заявки (уведомления) от Покупателя.

·  Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

·  Поставляемое оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) и соответствовать требованиям, изложенным Покупателем.

