ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На покупку станка для намотки сварочной проволоки на кассеты К-415 с активным формующим устройством.

1. Основание разработки:

В связи с увеличением запросов на поставку сварочной проволоки Ø 4 мм - 5 мм на кассетах  К 415, и увеличением заказов на проволоку Ø 1,2 мм – 1,6  мм на кассетах К 300, катушках D 300.

2. Назначение и цель работы:

С целью освоения новых рынков реализации металлопродукции, на свободных производственных площадях Прокатного цеха №2 в отделении производства проволоки организовать участок для перемотки сварочной проволоки Ø 4 мм - 5 мм на кассеты К 415.

3. Описание производства

Заготовкой служит холоднотянутая проволока производимая в цехе.

На станке планируется производить намотку проволоки  Ø 2,5 – 5,0 мм на кассеты К 415, к работе на линии планируется привлекать обученных работников без увеличения штата цеха. Подключение к энергоносителям в проволочном отделении.

4. Техническое описание станка

1 Намотка сварочной проволоки на еврокассеты К 415; К 400; К 300

2 Диаметр наматываемой проволоки, мм 	2-5

3 Скорость вала намотки (номинальная) об/мин 0...500	-

4 Max диаметр каркаса, мм 430

5 Max задаваемое число витков намотки 	99999,9

6 Наличие электродинамического (программируемого) тормоза

7 Наличие электромеханического тормоза

8 Мощность электромеханического тормоза, w 	95

9 Наличие задней бабки

10 Кол-во валов намотки 	1

11 Механизм фиксации задней бабки - ручной, эксцентриковый

12 Тип датчика счета числа витков индуктивный

13 Дискретность счета числа витков 0,1

14 Шаг раскладки , мм/об (вала намотки) 0,00153-30,6

15 Расстояние перехода между секциями, мм

16 Max скорость раскладчика, мм/сек 150

17  Тип размещения 	напольный

18 Наличие защитного экрана есть

19 Тип блока управления с ЧПУ

20 Возможность подключения педали (пуск/стоп)

21 Тип натяжного устройства формующие ролики

Паспорт, комплект схем электрических, пояснительные рисунки, активное смоточное устройством – неотъемлемая часть поставки оборудования.