ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На приобретение Станка радиально-перекрестной намотки, с ЧПУ модели РПН-400Ф3, 4 оси.

Раздел 1. Требования к поставляемому оборудованию

Назначение: Станок предназначен для намотки труб, баллонов, изделий сложной формы.

Технические характеристики:

| № п/п | Наименование параметров | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр наматываемых изделий, макс | мм | 600 |
|  | Диаметр наматываемых изделий, мин | мм | 50 |
|  | Диапазон длин наматываемых изделий, диапазон | мм | 300…2400 |
|  | Масса оправки с наматываемым изделием, макс | кг | 800 |
|  | Количество шпиндельных осей | Шт. | 1 |
|  | Диаметр патрона передн. шпинделя | мм | 250 |
|  | Тип пиноли задней бабки (пневматический привод) | - | Морзе |
|  | Расстояние между передним и задним шпинделями, макс | мм | 2650 |
|  | Ход каретки станка по КВ, макс | мм | 2500 |
|  | Скорость перемещения каретки при намотке | м/мин | 0…60 |
|  | Скорость перемещения суппорта при намотке | м/мин | 0…33 |
|  | Частота вращения шпинделя при намотке | Об/мин | 0…32 |
|  | Частота вращения раскладчика при намотке | Об/мин | 0…40 |
|  | Углы намотки | град | 5…90 |
|  | Количество независимо управляемых координат | шт | 4 |
|  | Точность геодезической укладки | мм | ±0,5 |
|  | Точность позиционирования оправки | град | 0,1 |
|  | Точность позиционирования каретки | мм | 0,1 |
|  | Точность позиционирования суппорта | мм | 0,1 |
|  | Точность позиционирования раскладчика | град | 0,1 |
|  | Ширина сформированной ленты при перекрестной намотке | мм | 4…55 |
|  | Натяжение сформированной ленты | Н | 10…800 |
|  | Тип регулировки натяжения с трактом НПТ-5А2 | - | автомат |
|  | Количество ручьев в тракте | шт | 20 |
|  | Количество ручьев в шпулярнике внешней размотки | шт | 20 |
|  | Температура связующего в ванне1 | С (град) | 25…80 |
|  | Точность поддержания температуры связующего | С (град) | ±5 |
|  | Мощность нагревателя устройства пропиточного | кВт | 1 (±5%) |
|  | Объем ванны пропиточной, с барабаном | л | 4,5 |
|  | Легкосъемная конструкция пропиточного барабана и валов | - | имеется |
|  | Мощность нагревателя подогрева лотка стока связующего | кВт | 0,2 |
|  | Максимальная потребляемая мощность | кВт | 7,6 |
|  | Устройство безопасности оператора2 | - | Имеется, лазерная завеса |
|  | Система визуальной сигнализации (работа, стоп, ошибка) | - | Есть |
|  | Габариты координатной системы |  |  |
|  | - длина | Мм | 4307 |
|  | - ширина, с учетом выноса шпулярника | Мм | 5470 |
|  | - высота | мм | 2000 |
|  | Масса координатной системы, макс | кг | 1410 |

  - Комплект поставки

| № п/п | Наименование | К-во, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | ### Координатная система 4 оси с трактом НПТ-5А2/20 и шпулярником | 1шт. |
|  | ### Шкаф электроавтоматики и ЧПУ* |  |
|  | ### Паспорт станка | 1шт. |
|  | ### Руководство по эксплуатации | 1шт. |
|  | ### Комплект сопроводительной документации | 1шт. |

Раздел 2. Общие требования:

2.1. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на Оборудование должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев и исчисляться от даты подписания Сторонами «Акта ввода Оборудования в эксплуатацию».

2.2. Состояние оборудования и год выпуска:

    - Оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2025 года.

    - Не допускается поставка выставочных образцов.

    - Оборудование должно соответствовать требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности    машин и оборудования», утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823.

2.3. Сопутствующие услуги Поставщика:

В обязанности Поставщика должны входить:

    - Доставка Оборудования до склада Заказчика – МО, г. Химки, ул. Репина, 6, стр.1;

    - Монтаж, сборка, проведение пуско-наладочных работ Оборудования на производственной базе Заказчика;

- Основной монтажный цикл.

  - Такелажные работы: разгрузка и перемещение Оборудования, установка на проектную позицию.

  - Сборка и механический монтаж: монтаж несущих конструкций, установка и выверка основных узлов, окончательное крепление.

  - Электромонтажные и пусконаладочные работы: подключение силовых цепей, цепей управления и автоматизации, вспомогательных систем.

- Пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию.

  - Холодная обкатка: проверка работы всех механизмов без технологической нагрузки.

  - Горячая обкатка: запуск оборудования под нагрузкой, на рабочих режимах. Настройка режимов давления, температур, скоростей.

  - Испытания и аттестация: проведение приёмо-сдаточных испытаний для подтверждения паспортных параметров: производительности, точности, потребления энергии.

  - Инструктаж персонала: передача знаний и навыков операторам, наладчикам и ремонтным бригадам Заказчика. Составление и передача регламентов технического обслуживания.

  - Подписание акта ввода Оборудования в эксплуатацию: окончательная передача оборудования заказчику.

Подготовка площадки в срок до момента поставки Оборудования осуществляется Заказчиком.

Строительно-монтажные работы: устройство фундаментов, усиление перекрытий, монтаж опорных рам и постаментов. Подвод инфраструктуры: обустройство подводов электроэнергии, сжатого воздуха, воды, систем вентиляции и местных отсосов.

Раздел 3.  Требования к описанию Оборудования, работ, услуг поставщиком

3.1. Сервисное обслуживание

    - В течение гарантийного срока эксплуатации Поставщик должен обеспечить гарантийный ремонт Оборудования с прибытием специалистов Поставщика в течение 7(семи) календарных дней после получения уведомления в электронной форме факсимильного сообщения от Заказчика для осмотра Оборудования и составления Акта обнаруженных недостатков. Гарантийный срок продлевается на период простоя Оборудования, связанного с устранением обнаруженных в нем дефектов или неисправностей и подтверждается гарантийным письмом.

    - Поставщик обязан устранить неисправность, либо бесплатно заменить неисправные узлы или детали. Сроки устранения или замены должны быть согласованы Сторонами, но не должны превышать 30 (тридцать) календарных дней с момента получения Поставщиком уведомления о наличии неисправностей.

    - В случае невозможности осуществления ремонта на территории Заказчика Поставщик должен осуществлять все необходимые действия, связанные с ремонтом (включая транспортировку Оборудования до места ремонта и обратно, последующий повторный запуск) своими силами и за свой счет. Сроки нахождения Оборудования в ремонте могут быть продлены на основании письменного заключения технических специалистов Поставщика.

    - Расходы на транспортировку неисправных узлов или деталей от Заказчика до Поставщика и поставки исправных (новых) обратно относятся на счет Поставщика.

    - Поставщик Оборудования должен произвести монтаж, наладку, проверку и ввод в эксплуатацию поставленного Оборудования на территории Заказчика. В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, с даты доставки Оборудования на склад Заказчика.

    - Монтаж, сборку, наладку и пуск в эксплуатацию, инструктаж работников Заказчика (не менее 2 человек) по работе на Оборудовании должны проводиться специалистами фирмы-изготовителя требуемого к закупке Оборудования, или же специалистами компании Поставщика, должным образом сертифицированными фирмой-изготовителем (сертификат или удостоверение сборщика) – граждане РФ.

Раздел 4. Условия поставки

  - Доставка: Московская Область, г. Химки, ул. Репина, 6, стр. 1, АО «МКБ «Искра».

  - Срок поставки не более 120 (сто двадцать) рабочих дней с момента подписания договора.

  - Пуско-наладочные работы:

Подготовка места (в том числе: фундамент в случае необходимости, выравнивание пола, электрические соединения, подачу воздуха, воды, организацию вентиляции) в срок до момента поставки осуществляется Заказчиком.

  - Требования к упаковке оборудования:

    - Оборудование, должно быть упаковано в соответствии с требованиями производителя и обеспечивать надлежащую сохранность Оборудования для перевозки с учетом особенностей маршрута транспортировки, наличие и целостность упаковки.

    - Маркировка должна содержать сведения о оборудовании: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, сведения о производителе Оборудования, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.

  - Доставка должна осуществляться с комплектом отгрузочных документов (счет-фактура, накладная, гарантийное обязательство).

  - Требования по безопасности:

Требования по безопасной эксплуатации Оборудования и основные опасные моменты должны быть четко указаны производителем в технической документации, поставляемой вместе с Оборудованием и на Оборудовании установлены фирменные предупреждающие таблички.

Раздел 5. Оценочная стоимость и порядок расчётов

Оплата производится в 2 этапа:

  - В срок 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами и получения счета от Поставщика, Заказчик выплачивает Поставщику авансовый платеж в размере 50% от цены договора в т.ч. НДС (22%)

  - В срок 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, Заказчик выплачивает Поставщику окончательный платеж в размере 50% от цены договора в т.ч. НДС (22%)

  - В стоимость договора должны входить стоимость комплекта поставки Оборудования, НДС, доставка до склада Заказчика, расходы на монтаж, пуско-наладку, страхование Оборудования при транспортировке, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации на русском языке, а также все работы, связанные с доставкой, инструктажем работников Заказчика, проверкой и вводом Оборудования в эксплуатацию, а также затраты на проезд и проживание специалистов Поставщика и других обязательных платежей.

Раздел 6. Требования к участнику закуп процедуры

  - При исполнении обязательств по поставке Оборудования не разрешается привлечение субподрядчиков (субпоставщиков), все работы должны выполняться только Поставщиком или же представителями фирмы- производителя.

  - В составе заявки на участие в запросе предложений участник размещения заказа должен предоставить ниже перечисленные документы, заверенные печатью Поставщика, подтверждающие его квалификацию, достаточную для выполнения поставки и работ по пуско-наладке оборудования:

  - Сертификат ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», принятому Комиссией Таможенного союза, Решение от 18 октября 2011г. № 823». (Копия, заверенная печатью Поставщика)

  - Сертификат менеджмента и качества ISO 9001:2015 Производителя.

  - Гарантийное письмо о прикреплении Оборудования на сервисное обслуживание на территории РФ.

  - Гарантийное письмо с указанием срока гарантии и срока поставки Оборудования.

  - Протокол проверки геометрической точности Оборудования должен содержать схемы (эскизы) проводимых проверок.

Раздел 7. Требования к предоставлению документации поставщиком

  - В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора направить Заказчику техническую документацию на русском языке, необходимую для подготовки производственных площадей к размещению и подключению Оборудования:

    - Чертежи и техническую документацию, а также требования по оборудованию места для установки Оборудования.

    - Компоновочные и монтажные чертежи с указанием мест подведения коммуникаций и требований к ним.

    - Технические требования и максимальные потребности в электроэнергии, воде, сжатом воздухе и вентиляции.

    - Технические требования к погрузочно-разгрузочным механизмам, необходимым для монтажа Оборудования.

  - Одновременно с Оборудованием должен быть поставлен полный комплект технической документации на русском языке, необходимый для работы на поставленном оборудовании, его технического обслуживания и ремонта (в электронном виде и на бумажном носителе), содержащий:

    - РЭ – руководство по эксплуатации (объединенный документ по ГОСТ 2.601.)

    - РЭ – эксплуатационный документ, содержащий сведения: о конструкции, принципе действия Оборудования; сведениях о основных параметрах и характеристиках Оборудования, его составных частях и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации Оборудования; сведения, содержащие информацию о соответствии Оборудования требованиям стандарта нормы точности; сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя; сведения об упаковочном листе Оборудования; сведения о приемке Оборудования.

    - Сборочные чертежи изделия и чертежи узлов, требующих периодического обслуживания выполненные по ЕСКД.

    - Принципиальные схемы электрических подключений со спецификациями, гидравлические схемы.

    - Гарантийный талон.

    - Протокол точности Оборудования

    - Указания по безопасности при работе с оборудованием на русском языке.