ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к оборудованию

Намоточный станок – двухпозиционный станок, предназначенный намотки армирующего элемента (проволоки или плетёных жгутов или лески на оболочку резиновой ткани.

Комплект поставки Оборудования:

Таблица 1

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Намоточный станок в комплекте, включая: | - шт. |
|  | Сменная оправка намотки | 2 шт. |
|  | Привод оправки намотки | 2 шт. |
|  | Модуль линейного перемещения раскладчика витков | 2 шт. |
|  | Ёмкость клеящего состава | 2 шт. |
|  | Фрикционный размотчик армирующего материала | 2 шт. |
|  | Шкаф управления | 2 шт. |
|  | Комплект инструментов и расходных материалов для пуско-наладки и эксплуатации Оборудования в течение гарантийного срока | 1 комплект |

Комплект поставки документации

Таблица 2

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Инструкция (руководство) по эксплуатации и техническому обслуживанию | 1 экз. |
|  | Паспорт завода-изготовителя | 1 экз. |
|  | Протокол заводских испытаний | 1 шт. |
|  | Каталог запасных частей | 1 экз. |
|  | Принципиальная электрическая схема электрооборудования, схема соединений, гидравлическая схема со спецификацией применяемых элементов, сборочные чертежи узлов пресса, циклограмма работы пресса | 2 экз. |
|  | Декларация о соответствии или сертификат соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС или ТС | 1 экз. |
|  | Копия документации на электронном носителе | 1 шт. |

Документация поставляется Исполнителем в печатном виде на русском языке. На все средства измерений, входящие в состав Оборудования, должны иметься свидетельства о поверке (сертификаты о калибровке) или отметки о поверке (калибровке).

Основные технические характеристики предмета закупки намоточного станка.

Таблица 3

| № | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Материал размещаемой оправки | Сталь |
|  | Форма размещаемой оправки | Цилиндр трёхсегментный |
|  | Длина размещаемой оправки | от 500 до - не менее 3600 мм |
|  | Диаметр устанавливаемой оправки | От не более 18 до не менее 300 мм |
|  | Шаг намотки | от 5 до – не менее 20 мм, дискретность 1 мм |
|  | Диапазон скоростей вращения | от 5 до - не менее 60 об/мин |
|  | Блок управления (ЧПУ) с сенсорным дисплеем | да |
|  | Габаритные размеры станка (ДхШхВ) | Не более 4300 х 1200 х 1600 мм |
|  | Вес | Не менее 480 кг |
|  | Механизм раскладки | Линейный модуль перемещения с частотным регулирование шага намотки |
|  | Мощность привода намотки | Не менее 0,75 кВт |
|  | Мощность привода раскладки витков | Не менее 0,75 кВт |
|  | Электропитание | 380 В |
|  | Общая потребляемая мощность | Не более 10 кВт |
|  | Возможность установки на суппорте устройства (фильеры) с резервуаром - для пропитки или нанесения клея - на наматываемый материал | да |
|  | Режим работы станка | Полуавтоматически |
|  | Заправка проволоки | Вручную |
|  | Намотка проволоки | Автоматическая |
|  | Остановка станка | Вручную и автоматически |
|  | Кнопка «Стоп» | Наличие |
|  | Регулировка скорости | Плавная |

Материал, который предполагается наматывать - металлическая проволока диаметром от 0,2 до 0,5 мм или плетёные жгуты из стекло - органоволокна диаметром от 1 до 3 мм или леска из полимера диаметром от 1 до 3 мм.

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Оборудования

Поставляемое Оборудование и установленные на нем узлы и агрегаты должны быть новыми, произведенными не ранее 2026 года (не бывшими в эксплуатации, выставочными, демонстрационными и т.д.) качественными, соответствовать своим техническим характеристикам, указанным в паспорте (инструкции по эксплуатации), отвечать современным требованиям охраны труда и охраны окружающей среды. Не допускается поставка Оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование поставляется комплектно с обеспечением конструктивной и функциональной совместимости. Оборудование должно быть доведено до состояния, пригодного к эксплуатации.

Приемка Оборудования осуществляется по согласованной с Исполнителем программе приемки на территории Заказчика с учетом проведения тестового Режима намотки образцов с подтверждением обеспечения технологических параметров, указанные в технических характеристиках закупаемого Оборудования. Изготовление, поставка и монтаж Оборудования должны быть выполнены силами и за счёт средств Исполнителя качественно, в установленные сроки, указанные в данном Техническом задании, в полном объёме.

Оборудование должно быть доведено до состояния, пригодного к эксплуатации.

Исполнитель проведет инструктаж о принципах работы на Оборудовании и о сроках и порядке проведения обслуживания Оборудования в объёме: не менее двух часов не менее двух специалистов Заказчика.

Требования к размерам, упаковке Оборудования

Упаковка должна обеспечивать сохранность и целостность оборудования при транспортировке и хранении в обычных условиях. Утилизация тары и упаковки осуществляется силами и за счет средств Исполнителя.

Требования к отгрузке Оборудования

Поставка и монтаж Оборудования, в том числе перевозка до места назначения, должны быть произведены за счёт средств Исполнителя по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, город Ульяновск.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества на Оборудование и работы

не менее 24 месяцев периода гарантийного обслуживания и ремонта Оборудования.

Исполнитель в период гарантийного обслуживания и ремонта Оборудования за свой счет обязан обеспечить восстановление работоспособности установленного им Оборудования в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней от даты получения письменного уведомления об обнаруженных дефектах.

Гарантийное обслуживание и ремонт Оборудования должны осуществляться авторизованным представителем Исполнителя (Производителя) Оборудования на территории Российской Федерации.

Все запасные части, которые Исполнитель устанавливает на Оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены, сертифицированы и одобрены производителем Оборудования.

Требования к безопасности Оборудования

Оборудование должно быть сертифицировано и соответствовать требованиям всех нормативов по безопасности, действующих на территории Российской Федерации.

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за соблюдение работниками Исполнителя на территории всех необходимых мер противопожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в течение всего срока выполнения работ по Договору и в период проведения работ по устранению несоответствий, возникших в течение гарантийного срока.

Перечень документов о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги): накладная ТОРГ-12/УПД, счет-фактура, технический акт, акт сдачи-приемки выполненных работ.

Сроки поставки оборудования: в течение четырех месяцев с даты заключения договора.