Техническое задание

на закрытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку и монтаж намоточного станка в комплекте в количестве 1 шт.

1.	Общая часть

1.1.	Предмет закупки (предмет Договора): поставка и монтаж намоточного станка в комплекте в количестве 1 шт.

1.2.	Начальная (максимальная) цена договора включает расходы на приобретение (изготовление), перевозку до места назначения, все погрузочно-разгрузочные работы, в том числе на место инсталляции оборудования, такелажные работы, установку, монтажные работы, утилизацию тары, подключение, пуско-наладочные работы, доведение Оборудования до состояния, пригодного к эксплуатации, инструктаж, хранение, затраты по обеспечению гарантийных обязательств, сертификации, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.3. Адрес поставки Оборудования:

Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, 8-й проезд Инженерный дом 9, УНТЦ ВИАМ – НИЦ «Курчатовский институт».

2.  Описание предмета закупки (общие требования к Оборудованию)

2.1. Требования к составу, количеству, качеству, техническим характеристикам оборудования.

2.1.1. Описание предмета закупки (общие требования к оборудованию).

Намоточный станок – двухпозиционный станок, предназначенный намотки армирующего элемента (проволоки или плетёных жгутов или лески на оболочку резиновой ткани.

Комплект поставки Оборудования:

Таблица 1

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Намоточный станок в комплекте, включая: | - шт. |
|  | Сменная оправка намотки | 2 шт. |
|  | Привод оправки намотки | 2 шт. |
|  | Модуль линейного перемещения раскладчика витков | 2 шт. |
|  | Ёмкость клеящего состава | 2 шт. |
|  | Фрикционный размотчик армирующего материала | 2 шт. |
|  | Шкаф управления | 2 шт. |
|  | Комплект инструментов и расходных материалов для пуско-наладки и эксплуатации Оборудования в течение гарантийного срока | 1 комплект |

Комплект поставки документации

Таблица 2

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Инструкция (руководство) по эксплуатации и техническому обслуживанию | 1 экз. |
|  | Паспорт завода-изготовителя | 1 экз. |
|  | Протокол заводских испытаний | 1 шт. |
|  | Каталог запасных частей | 1 экз. |
|  | Принципиальная электрическая схема электрооборудования, схема соединений, гидравлическая схема со спецификацией применяемых элементов, сборочные чертежи узлов пресса, циклограмма работы пресса | 2 экз. |
|  | Декларация о соответствии или сертификат соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС или ТС | 1 экз. |
|  | Копия документации на электронном носителе | 1 шт. |

Документация поставляется Исполнителем в печатном виде на русском языке. На все средства измерений, входящие в состав Оборудования, должны иметься свидетельства о поверке (сертификаты о калибровке) или отметки о поверке (калибровке).

Основные технические характеристики предмета закупки намоточного станка.

Таблица 3

| № | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Материал размещаемой оправки | Сталь |
|  | Форма размещаемой оправки | Цилиндр трёхсегментный |
|  | Длина размещаемой оправки | от 500 до - не менее 3600 мм |
|  | Диаметр устанавливаемой оправки | От не более 18 до не менее 300 мм |
|  | Шаг намотки | от 5 до – не менее 20 мм, дискретность 1 мм |
|  | Диапазон скоростей вращения | от 5 до - не менее 60 об/мин |
|  | Блок управления (ЧПУ) с сенсорным дисплеем | да |
|  | Габаритные размеры станка (ДхШхВ) | Не более 4300 х 1200 х 1600 мм |
|  | Вес | Не менее 480 кг |
|  | Механизм раскладки | Линейный модуль перемещения с частотным регулирование шага намотки |
|  | Мощность привода намотки | Не менее 0,75 кВт |
|  | Мощность привода раскладки витков | Не менее 0,75 кВт |
|  | Электропитание | 380 В |
|  | Общая потребляемая мощность | Не более 10 кВт |
|  | Возможность установки на суппорте устройства (фильеры) с резервуаром - для пропитки или нанесения клея - на наматываемый материал | да |
|  | Режим работы станка | Полуавтоматически |
|  | Заправка проволоки | Вручную |
|  | Намотка проволоки | Автоматическая |
|  | Остановка станка | Вручную и автоматически |
|  | Кнопка «Стоп» | Наличие |
|  | Регулировка скорости | Плавная |

Материал, который предполагается наматывать - металлическая проволока диаметром от 0,2 до 0,5 мм или плетёные жгуты из стекло - органоволокна диаметром от 1 до 3 мм или леска из полимера диаметром от 1 до 3 мм.

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Оборудования

Поставляемое Оборудование и установленные на нем узлы и агрегаты должны быть новыми, произведенными не ранее 2026 года (не бывшими в эксплуатации, выставочными, демонстрационными и т.д.) качественными, соответствовать своим техническим характеристикам, указанным в паспорте (инструкции по эксплуатации), отвечать современным требованиям охраны труда и охраны окружающей среды. Не допускается поставка Оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование поставляется комплектно с обеспечением конструктивной и функциональной совместимости. Оборудование должно быть доведено до состояния, пригодного к эксплуатации.

Приемка Оборудования осуществляется по согласованной с Исполнителем программе приемки на территории Заказчика с учетом проведения тестового Режима намотки образцов с подтверждением обеспечения технологических параметров указанные в технических характеристиках закупаемого Оборудования. Изготовление, поставка и монтаж Оборудования должны быть выполнены силами и за счёт средств Исполнителя качественно, в установленные сроки, указанные в данном Техническом задании, в полном объёме.

Оборудование должно быть доведено до состояния, пригодного к эксплуатации.

Исполнитель проведет инструктаж о принципах работы на Оборудовании и о сроках и порядке проведения обслуживания Оборудования в объёме: не менее двух часов не менее двух специалистов Заказчика.

2.1.2. Требования к размерам, упаковке Оборудования

Упаковка должна обеспечивать сохранность и целостность оборудования при транспортировке и хранении в обычных условиях. Утилизация тары и упаковки осуществляется силами и за счет средств Исполнителя.

2.1.3. Требования к отгрузке Оборудования

Поставка и монтаж Оборудования, в том числе перевозка до места назначения, должны быть произведены за счёт средств Исполнителя по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, город Ульяновск, 18-й проезд Инженерный, строение 1, УНТЦ ВИАМ – НИЦ «Курчатовский институт».

2.1.4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества на Оборудование и работы

не менее 24 месяцев периода гарантийного обслуживания и ремонта Оборудования.

Исполнитель в период гарантийного обслуживания и ремонта Оборудования за свой счет обязан обеспечить восстановление работоспособности установленного им Оборудования в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней от даты получения письменного уведомления об обнаруженных дефектах.

Гарантийное обслуживание и ремонт Оборудования должны осуществляться авторизованным представителем Исполнителя (Производителя) Оборудования на территории Российской Федерации.

Все запасные части, которые Исполнитель устанавливает на Оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены, сертифицированы и одобрены производителем Оборудования.

2.1.5. Требования к безопасности Оборудования

Оборудование должно быть сертифицировано и соответствовать требованиям всех нормативов по безопасности, действующих на территории Российской Федерации.

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за соблюдение работниками Исполнителя на территории УНТЦ ВИАМ - НИЦ «Курчатовский институт» всех необходимых мер противопожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в течение всего срока выполнения работ по Договору и в период проведения работ по устранению несоответствий, возникших в течение гарантийного срока.

2.1.6. Перечень документов о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги): накладная ТОРГ-12/УПД, счет-фактура, технический акт, акт сдачи-приемки выполненных работ.

2.1.7. Сроки поставки оборудования: в течение четырех месяцев с даты заключения договора.

3.	Требования к участникам размещения заказа

К участию в закупке допускаются только участники закупки (далее Участники), удовлетворяющие требованиям, установленным действующим законодательством и  документацией о закупке.

4. Победителем закрытого редукциона в электронной форме будет признано лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.